Chương 1

Câu 1    Xác định trị số điện trở có các vòng màu sau

- Đỏ – Đỏ  -  Bạc  - Bạc

- Nâu -  Xám -  Cam – Bạc

- Vàng -  Tím -  Cam -  Vàng kim

- Nâu -  Đen - Đen -  Vàng kim

Câu 2    Xác định vòng màu các điện trở có trị số sau?

Câu 3    Trình bày các thông số kỹ thuật của tụ điện?

Câu 4    Cho 2 tụ có trị số 50F/25v ghép nối tiếp nhau. Tính điện dung và điện áp làm việc tương đương

Câu 5:

Xác định các thông số của các tụ điện sau:

102J/100WV ; 684K/1KV ;  .47J/ 63V ; .01K / 200WV

Chương 2

Câu 1: Trình bày nguyên lý làm việc của diode trong hai trường hợp phân cực ngược và phân cực thuận?

Câu 2:

Cho mạch chỉnh lưu bán kì dùng 1 diode :

a) Trình bày nguyên lý làm việc của mạch?

b) Vẽ dạng sóng điện áp ngõ vào, ra?

Câu 3: Phân tích hoạt động mạch chỉnh lưu tòan kỳ dùng  diode  cầu? Vẽ đồ thị dạng sóng điện áp ngõ vào và ra ?

Chương 3

Câu 1. Vẽ và phân tích nguyên lý họat động của transistor lọai NPN?

Câu 2.

Cho mạch điện phân cực transistor như hình 2:

Hình 2: Mạch phân cực transistor

Với VBB = 3V , VCC = 12V , = 100 , RB = 180 K, RC = 2 K, RE = 0,33 K.

Tính dòng điện và điện áp trên các chân transistor ?

Câu 2.

Cho mạch điện như hình vẽ sau:

Với VCC = 9V , = 100 , RB = 470 K, RC = 3,3 K, RE = 1 K.

Tính dòng điện và điện áp trên các chân transistor ?

Câu 3. Cho sơ đồ mạch sau

Cho  = 100 , chất liệu Silic. Xác định điểm tĩnh Q.

Chương 4: THYRISTOR

Câu 1: Trình bày cấu tạo và ký hiệu của SCR ?

Câu 2: Hãy nêu các cách kích dẫn Triac?

Câu 3:  Trình bày 2 phương pháp ngắt SCR khi SCR đã mở?