- Thông số của linh kiện nào không phụ thuộc vào tần số của dòng điện

a) Điện trở

b) Cuộn cảm, Tụ điện

c) Transistor

d) Diac, Triac

- Mạch chỉnh lưu toàn kỳ có U0 là trị cực đại, U là trị hiệu dụng, trị số trung bình của điện áp ngõ ra là:

a) 0,9U0

b) U/

c) 2U/

d) 0,9U

- Diode có khả năng biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều được gọi là:

a) Diode chuyển mạch

b) Diode tuner

c) Diode chỉnh lưu

d) Diode zener.

- Mạch chỉnh lưu nào sau đây có độ gợn sóng nhỏ nhất:

a). Chỉnh lưu cầu toàn kỳ.

b) Chỉnh lưu bán kỳ.

c). Chỉnh lưu nhân đôi điện áp.

d).Chỉnh lưu khác

- Khi transistor loại NPN dẫn điện có dòng:

a) IC> IB> IE

b) IE> IC> IB

c) IC = IB = IE

d) IB> IE> IC.

- SCR có thể sử dụng như:

a) Một nguồn dòng

b) Một công tắt chuyển mạch

c) Một điện trở

d) Một bộ khuếch đại.

- Triac tương đương với:

a) Hai SCR mắc song song và ngược chiều

b) Hai SCR mắc song song và cùng chiều

c) Hai Diac mắc song song và ngược chiều

d) Hai Diac mắc song song và ngược chiều.

- Linh kiện nào sau đây là SCR :

a)

b)

c)

d)

- Linh kiện nào sau đây là IGBT :

a)

b)

c)

d)

- Biến tần là thiết bị biến đổi nguồn điện xoay chiều có tần số và điện áp cố định ngõ vào thành:

a) Nguồn điện DC biến đổi được dòng và áp ngõ ra

b) Nguồn điện DC tương ứng dòng và áp ngõ vào

c) Nguồn điện AC biến đổi được dòng và áp ngõ ra

d) Nguồn điện AC biến đổi được áp ngõ ra

- Nguyên tắc của biến tần là theo các giai đoạn

a) Nguồn điện DC - AC - DC

b) Nguồn điện DC - AC - DC

c) Nguồn điện AC - AC

d) Nguồn điện AC - DC - AC

- Cảm biến từ là loại cảm biến phát hiện được vật liệu :

a) Phát hiện được tất cả các loại vật liệu

b) Phát hiện được tất cả các loại vật liệu là kim loại

c) Chỉ phát hiện được kim loại sắt từ (Fe)

d) Chỉ phát hiện được kim loại nhôm từ (Al)

- Cảm biến quang là loại cảm biến phát hiện được vật trong vùng cảm biến bao gồm:

a) Phát hiện được tất cả các loại vật liệu

b) Phát hiện được tất cả các loại vật liệu là kim loại

c) Chỉ phát hiện được kim loại sắt từ (Fe)

d) Chỉ phát hiện được kim loại nhôm từ (Al)

- Cảm biến quang bao gồm:

a) Thu phát chung

b) Thu phát riêng

c) Có nhiều loại như hồng ngoại, lazer, ánh sáng...

d) Cả 3 đáp án: a,b,c đều đúng