CÂU HỎI ĐỀ CƯƠNG

- Trình bày ý nghĩa đơn vị dB và vấn đề  đo biên độ của tín hiệu âm tần ?

- Vẽ sơ đồ khối mạch khuyếch đại có hồi tiếp, xây dựng công thức tống quát xác định loại hồi tiếp?

- Vẽ sơ đồ mạch và trình bày đáp ứng tần số mạch lọc hạ thông ?

- Cho mạch lọc hạ thông Baxandal như hình vẽ, xác định đáp ứng biên độ và vẽ giản đồ đáp ứng biên độ?

- Cho mạch khuyếch đại chế độ A như hình vẽ:

RE= 4Ω, RL=8Ω, RB1=22K, RB2= 47K

- Xác định :

+ Tĩnh điểm làm việc Q của transistor(Ic, Vce)

+ Công suất xoay chiều ra trên tải  và trên RE ( Po max)

+ Công suất xoay chiều ra trên tải RL (P’omax)

+ Công suất tiêu tán nhiệt trung bình trên tải và trên RE (  PR )

+ Công suất tiêu tán nhiệt trung bình trên trasistor (PD)

+ Công suất điện được cung cấp bởi nguồn Vcc (PCC )

+ Hiệu suất của mạch( ȵ )

- Cho mạch khuyếch đại OCL kiểu bổ phụ như hình vẽ:

- Cho IC3 = 100 mA, T3 phân cực ở chế độ A, xem IC3 ≈ IE3,  Xác định VE3, VB3?

- Với RL= 4Ω, tính : dòng điện icmax qua tải, công suất ra cực đại trên tải, công suất điện cung cấp cho mạch bởi nguồn ± Vcc, hiệu suất của mạch

- Trình bày nguyên tắc biến đổi tín hiệu hình ảnh trong kỹ thuật truyền hình ?

- Trình bày nguyên lý chung mã hóa(điều chế) tín hiệu màu ? (sơ đồ khối và nguyên lý chung)

- Trình bày nguyên lý chung giải mã (giải điều chế) tín hiệu màu ? (sơ đồ khối và nguyên lý chung)

- Vẽ sơ đồ khối đài phát hình hệ NTSC?

- Vẽ sơ đồ khối máy thu hình hệ NTSC?

- Vẽ sơ đồ khối đài phát hình hệ PAL?

- Vẽ sơ đồ khối máy thu hình hệ PAL?

- Vẽ sơ đồ khối đài phát hình hệ SECAM?

- Vẽ sơ đồ khối máy thu hình hệ SECAM?