| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo:CAO ĐẲNG (C1)

Học phần: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Lớp:  17C1-TĐH1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019

Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

Đề số 01

Đề số 01

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm)

- Trình bày các thông số kỹ thuật cơ bản của mạch Arduino Uno R3 ?

- Nêu cấu trúc cơ bản của một chương trình Arduino ?

Câu 2: ( 3 điểm)

Cho mạch arduino điều khiển động cơ

Hình 1: Mạch arduino điều khiển động cơ

Viết chương trình điều khiển dùng Arduino Uno như sau:

Khi bật công tắc SW1: ON          Led sáng.

Khi bật công tắc SW1: OFF        Led tắt.

Khi bật công tắc SW2: ON          Motor chạy.

Khi bật công tắc SW2: OFF        Motor ngưng chạy.

Câu 3: ( 4 điểm)

Cho mạch arduino điều khiển Led

Hình 2: Mạch Arduino điều khiển Led

Viết chương trình điều khiển dùng arduino Uno như sau:

Bốn LED cùng chớp tắt ba lần. Sau đó bốn LED sáng dần rồi tắt dần ba lần. Chương trình tự lập lại.

Cho thời gian delay là 1 giây.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Tạ Minh Cường		      Võ Cường		          Trần Giang Nam

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)

Học phần: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Lớp:  17C1-TĐH1  Ngày thi:  ____ / ____ / 2019

Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

Đề số 01

Đề số 01

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3,0 |
|  | a | Thông số kỹ thuật – Uno R3. Vi điều khiển; Atmega328P. Điện áp hoạt động; 5V. Điện áp cấp (hoạt động tốt); 7 – 12 V. Chân I/O digital; 14 ( có 6 chân xuất xung PWM). Chân Input analog; 6 (A0 – A5). Dòng điện mỗi chân I/O; 20 mA. Bộ nhớ Flash; 32 kB (Atmega328P) – trong đó 0.5 kB dùng cho bootloader.. SRAM; 2 kB (Atmega328P). EEPROM; 1 kB (Atmega328P). Tốc độ xung nhịp; 16 MHz. | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
|  | b | Cấu trúc chương trình Arduino: // khai báo void setup() { // code cài đặt (thiết lập) , chỉ chạy 1 lần } void loop() { // code chính, chạy lập lại } | 0.25 0.25 |
| 2 |  | Chương trình: | 3,0 |
|  |  | const int led = 10; const int motor = 11; const int sw1 = 4; const int sw2 = 3; void setup() { pinMode(sw1,INPUT); pinMode(sw2,INPUT); pinMode(motor,OUTPUT); pinMode(led,OUTPUT); digitalWrite(sw1,HIGH); digitalWrite(sw2,HIGH); } void loop() { int val1 = digitalRead(sw1); int val2 = digitalRead(sw2); if (val1 == LOW){ digitalWrite(led,HIGH); } else{ digitalWrite(led,LOW); } if (val2 == LOW){ digitalWrite(motor,HIGH); } else{ digitalWrite(motor,LOW); } } | 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 3 |  | Chương trình: | 4,0 |
|  |  | const int led1 = 2; const int led2 = 3; const int led3 = 4; const int led4 = 5; void setup() { pinMode(led1,OUTPUT); pinMode(led2,OUTPUT); pinMode(led3,OUTPUT); pinMode(led4,OUTPUT); } void loop() { for (int i=0;i<3;i++){ digitalWrite(led1,HIGH); digitalWrite(led2,HIGH); digitalWrite(led3,HIGH); digitalWrite(led4,HIGH); delay(1000); digitalWrite(led1,LOW); digitalWrite(led2,LOW); digitalWrite(led3,LOW); digitalWrite(led4,LOW); delay(1000); } for (int i=0;i<3;i++){ digitalWrite(led1,HIGH); delay(1000); digitalWrite(led2,HIGH); delay(1000); digitalWrite(led3,HIGH); delay(1000); digitalWrite(led4,HIGH); delay(1000); digitalWrite(led1,LOW); delay(1000); digitalWrite(led2,LOW); delay(1000); digitalWrite(led3,LOW); delay(1000); digitalWrite(led4,LOW); delay(1000); }} | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)

Võ Cường							    Trần Giang Nam