| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo:CAO ĐẲNG (C1)

Học phần: ĐIỆN TỬ CĂN BẢN

Lớp:  17C1-ĐĐT-ĐCN- ĐTC-TĐH-BCN  Ngày thi:  ___ / ___/ 201 	Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: ( 1 điểm)

Xác định giá trị các điện trở có các vòng màu theo thứ tự sau:

a)  Vàng – tím – đen - nâu

b)  Cam – trắng – đỏ - vàng kim

c)  Tím – xanh lá – vàng – bạc

d)  Nâu – đỏ - xanh lá – bạc

Câu 2: ( 1 điểm)

Cho 2 tụ điện có trị số giống nhau 50F/25V được mắc nối tiếp nhau. Hãy tính điện dung và điện áp làm việc của tụ điện tương đương ?

Câu 3: ( 2,5 điểm)

Cho sơ đồ mạch chỉnh lưu toàn kỳ dùng diode cầu như hình 1.

Hình 1: Mạch chỉnh lưu toàn kỳ dùng diode cầu

- Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch?

- Hãy vẽ đồ thị dạng sóng điện áp ngõ vào, dạng sóng điện áp ngõ ra khi chưa có tụ lọc và sau khi có tụ lọc ?

Câu 4: (  2,5 điểm)

Cho sơ đồ mạch khuếch đại dùng transistor như hình 2

Cho : 	 = 100

VBB = 3 V

VCC = 12 V

VBE = 0,7 V

RC = 2,5KΩ

RB = 68KΩ

RE = 0,5KΩ

Hình 2: Mạch khuếch đại dùng transistor

- Xác định tĩnh điểm Q của transistor?

- Vẽ đồ thị đường tải tĩnh điểm Q?

Câu5: ( 3 điểm)

Cho sơ đồ mạch điều khiển độ sáng đèn dùng SCR như hình 3, trình bày nhiệm vụ linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch?

Hình 3: mạch điều khiển độ sáng đèn dùng SCR

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)

Học phần: ĐIỆN TỬ CĂN BẢN

Lớp:  17C1-ĐĐT-ĐCN- ĐTC-TĐH-BCN  Ngày thi:  ___ / ___ / 201

Thời gian thi:  90 phút  (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1,0 |
|  | a | 47Ω ± 1% | 0,25 |
|  | b | 3,9KΩ ± 5% | 0,25 |
|  | c | 750KΩ ± 10% | 0,25 |
|  | d | 1.2M Ω ± 10% | 0,25 |
| 2 |  |  | 1,0 |
|  |  | Điện dung tương đương Điện áp làm việc tương đương | 0,5 0,5 |
| 3 |  |  | 2,5 |
|  |  | T : Biến áp. VAB : Điện áp thứ cấp D1, D2,D3,D4: Diode mắc dạng cầu. V0: Điện áp trên tải. | 0,25 0,25 |
|  |  | - Khi tại A có nửa chu kỳ dương thì diode D1 và D3 phân cực thuận nên dẫn điện, cho ra dòng điện chạy từ A – D1 – Rt – D3 về B, điện áp đặt trên tải là V0 . Lúc đó tại B có điện áp âm thì D2 và D4 phân cực ngược nên ngưng dẫn. | 0,25 |
|  |  | - Tương tự ở nửa chu kỳ âm tại A có điện áp âm và B có điện áp dương do đó D1 và D3 phân cực ngược nên ngưng dẫn; D2 và D4 phân cực thuận nên dẫn điện , cho dòng điện chạy từ B – D2 – Rt – D4 về A. Điện áp đặt lên tải là Vo - Khi chưa có tụ lọc điện áp ra trên tải là dòng DC nhưng có độ gợn lớn. - Khi có tụ lọc điện áp ra trên tải là dòng DC có độ gợn bé nên tụ được gọi là tụ lọc. - Dạng sóng điện áp ngõ vào, đồ thị dạng sóng điện áp ngõ ra khi chưa có tụ lọc và sau khi có tụ lọc | 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 |
| 4 |  |  | 2,5 |
|  | a b | Xác định tĩnh điểm Q của transistor VBB = IB.RB + VBE + IE.RE VBB = IB . RB + VBE + . IB . RE VBB = IB (RB + .RE) + VBE IC IE = .IB = 100 20A = 2mA VCEQ = VCC – IC (RC + RE) = 12V – 2mA (2,5k + 0,5k) = 6V I Cmax = Vậy điểm làm việc Q có tọa độ (VCEQ = 6V, ICQ = 2mA) Đồ thị đường tải tĩnh điểm Q | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0.5 |
| 5 |  |  | 3 |
|  |  | Nhiệm vụ linh kiện : - SCR mắc nối tiếp với đèn, điều tiết dòng điện qua đèn. - Diod D, R 6,8K, VR 500K, tụ C là mạch tạo xung kích SCR. - R 2,2K v R1K là cầu phân áp cực G, phân cực xung kích SCR. | 0,25 0,25 0,25 |
|  |  | Phân tích hoạt động của mạch : Khi cấp điện cho mạch, xét bán kỳ dương của nguồn, SCR phân cực thuận, đồng thời diode D dẫn điện, tạo dòng nạp cho tụ C qua R6,8k, VR500k. Điện áp trên tụ tăng dần, qua cầu phân áp R2,2k – R1k đặt điện áp Vg vào cực G của SCR. Khi Vg đạt đến điện áp kích mở SCR (từ vài vôn đến vài chục vôn tuỳ loại) thì tụ C xã điện qua R 2,2k tạo xung kích SCR dẫn; có dòng điện lớn chạy qua đèn, qua SCR về nguồn, đèn sáng. Ở bán kỳ âm, SCR phân cực ngược nên không dẫn đồng thời diode cũng không dẫn, không có xung kích. Mạch không hoạt động. Điều chỉnh độ sáng đèn bằng cách vặn biến trở VR, khi làm tăng trị số VR thì tụ C nạp chậm hơn, tạo xung kích SCR trể hơn, SCR dẫn yếu hơn, điện áp trên đèn thấp, dòng qua đèn nhỏ hơn nên đèn mờ lại Muốn cho đèn sáng mạnh, ta chỉnh giảm giá trị VR, quá trình tác động ngược lại khi chỉnh tăng giá trị VR. Vậy điện áp và dòng qua đèn là điện một chiều có điều khiển. Muốn điều chỉnh được nhiều đèn thì mắc các đèn song song nhau tương ứng công suất của SCR | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)