| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T2)

Học phần: AN TOÀN ĐIỆN

Lớp:  19T2-ĐCN1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2020

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2,5 điểm)

Thế nào là tiếp xúc điện trực tiếp? Trình bày các biện pháp bảo vệ chống tiếp xúc điện trực tiếp?

Câu 2: (2,5 điểm)

Trình bày các nguyên nhân chính gây tai nạn điện do mạng hạ áp, mạng cao áp và do điện áp bước ?

Câu 3: (2,5 điểm)

Liệt kê các yêu cầu an toàn khi sử dụng các dụng cụ điện?

Câu 4: (2,5 điểm)

Khi có người bị điện giật cần thực hiện theo trình tự như thế nào? Trình bày hô hấp nhân tạo theo phương pháp nằm sấp?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

P. TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

VÕ CƯỜNG		        TĂNG  CẨM  HUÊ

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T2)

Học phần: AN TOÀN ĐIỆN

Lớp:  19T2-ĐCN1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2020

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2,5 |
|  |  | Tiếp xúc điện trực tiếp là tình trạng người tiếp xúc với vật dẫn có điện ở trạng thái vận hành bình thường. 2 biện pháp bảo vệ chống tiếp xúc điện trực tiếp: - Ngăn ngừa sự tiếp xúc phần mang điện Cách điện các bộ phận mang điện: Phải phù hợp tiêu chuẩn áp dụng cho thiết bị đó, có khả năng chịu đựng lâu dài các ứng suất cơ, hóa, nhiệt, điện khi vận hành bình thường. Che chắn hay bao bọc: Được sử dụng rộng rãi vì tránh người chạm ngẫu nhiên, cảnh báo sự nguy hiểm, tấm chắn hay vỏ bọc cần thỏa: - Mức bảo vệ chống xâm nhập áp dụng cho thiết bị đó - Chỉ mở được khi sử dụng chìa khóa hay dụng cụ - Luôn ở vị trí đóng khi mở nguồn. Rào chắn: Tạo khoảng cách an toàn thấy được, ngăn ngừa tiếp xúc không chủ ý và có chủ ý. Giảm thấp điện áp tiếp xúc: Nối đất các bộ phận kim loại, thực hiện các yêu cầu về điện áp tiếp xúc. - Các biện pháp bảo vệ bổ sung. Biển báo, găng tay cách điện, bảo vệ bằng vật cản, khóa liên động. | 0,25 0,25 1,0 0,25 0,25 0,5 |
| 2 |  |  | 2,5 |
|  |  | Các nguyên nhân gây tai nạn điện: Mạng hạ áp: nguyên nhân chủ yếu là do người chạm vào - Dây dẫn đang mang điện không bọc cách điện. - Cách điện bị hư hỏng, xuống cấp. - Hiện tượng chạm vỏ. - Không có nắp che chắn. Mạng cao áp: nguyên nhân chủ yếu do hồ quang điện. - Khi người đến gần thiết bị hay dây nối có điện áp cao, dù không chạm nhưng vẫn có thể bị tai nạn điện. Điện áp bước. - Khi dây dẫn mang điện bị đứt và rơi xuống đất, dòng điện đi vào đất, tại mỗi điểm của đất có 1 điện thế. Càng gần điểm chạm đất điện thế càng cao. - Nếu người ở trong vùng chạm đất sẽ bị tác động bởi điện áp bước. - Bước chân càng lớn điện áp đặt lên người càng cao. | 1,0 0,5 1,0 |
| 3 |  |  | 2,5 |
|  |  | Các yêu cầu an toàn khi sử dụng các dụng cụ điện: - Các phần dẫn điện phải được che chắn. - Phần dây điện đi vào dụng cụ phải có ống đệm. - Thiết bị cầm tay trên 36V phải được nối đất. - Dây dẫn mềm 3 ruột cho thiết bị 1 pha và 4 ruột cho thiết bị 3 pha. - Cấu tạo phích nối tránh chạm vào phần có điện. - Nối đất MBA dùng cho thiết bị điện 36V. - Màu sơn của phích và ổ cắm 36V phải khác với thiết bị 110V hoặc 220V. - Kiểm tra dây cung cấp trước khi đóng điện. - Không sử dụng thiết bị cầm tay ngoài trời mưa. - Kiểm tra dây nối đất, đo thử cách điện 1 tháng/lần. | Mỗi dòng 0,25đ |
| 4 |  |  | 2,5 |
|  |  | Khi có người bị điện giật, ta cần thực hiện theo trình tự: - Cách ly người bị nạn ra khỏi nguồn điện: cắt cầu dao, CB hoặc dùng vật cách điện lấy dây điện ra khỏi nạn nhân. - Nếu nạn nhân bị ngất, cần cấp cứu tại chỗ bằng các biện pháp hô hấp nhân tạo. | 0,5 0,5 |
|  |  | Hô hấp nhân tạo theo phương pháp nằm sấp: - Đặt nạn nhân nằm sấp, 1 tay gối vào đầu, 1 tay duỗi thẳng, mặt nghiêng về phía tay duỗi. - Người cứu ngồi lên mông, quỳ 2 đầu gối ép vào 2 bên sườn nạn nhân, xòe 2 bàn tay đặt lên lưng phía dưới xương sườn cụt. - Dùng sức nặng toàn thân ấn 2 bàn tay xuống theo nhịp thở, đếm 1,2,3 rồi từ từ thẳng người lên theo nhịp 4,5,6. Tiếp tục thực hiện động tác 15 lần/ph. | 0,5 0,5 0,5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)

VÕ CƯỜNG							 TĂNG  CẨM  HUÊ