PHẦN I: TỔNG QUAN

Trong thực tế có rất nhiều hoạt động trong công nghiệp có liên quan đến tốc độ động cơ điện. Đôi lúc có thể xem sự ổn định của tốc độ động cơ mang yếu tố sống còn của chất lượng sản phẩm, sự ổn định của hệ thống. Vì thế, việc điều khiển và ổn định tốc độ động cơ được xem như vấn đề chính yếu của các hệ thống điều khiển trong công nghiệp.

Nguồn động lực chủ yếu sử dụng trong sản xuất và sinh hoạt đời sống hiện nay là động cơ điện một chiều và xoay chiều.

Động cơ điện xoay chiều có thể chia thành hai loại lớn, đó là động cơ không đồng bộ và động cơ đồng bộ.

Trong động cơ không đồng bộ, tuỳ theo nguồn điện sử dụng là ba pha hay một pha mà người ta chia ra thành loại động cơ không đồng bộ 3 pha và động cơ không đồng bộ 1 pha.

Động cơ không đồng bộ 1 pha thường được dùng trong các thiết bị điện sinh hoạt và công nghiệp, công suất thường bé, từ vài oát đến hơn một ngàn oát, sử dụng nguồn xoay chiều một pha 110/220V.

Để điều khiển tốc độ động cơ một pha người ta có thể sử dụng các phương pháp sau:

- Thay đổi số vòng dây của Stator.

- Mắc nối tiếp với động cơ một điện trở hay cuộn dây điện cảm.

- Điều khiển điện áp đưa vào động cơ.

- Điều khiển tần số đặt vào động cơ.

PHẦN II: Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ Xoay Chiều Bằng Linh Kiện Bán Dẫn.

Động cơ quạt điện trong gia đình là động cơ chạy tụ hoặc động cơ có vòng ngắn mạch.

Quạt dùng động cơ vòng chập kết cấu đơn giản, làm việc và sửa chữa thuận lợi. Loại này có nhược điểm là tốn nhiều vật tư, tiêu hao năng lượng điện lớn, mômen mở máy nhỏ, hiệu suất thấp nên ngày càng ít được sử dụng.

Quạt dùng động cơ chạy tụ phức tạp hơn dùng động cơ vòng chập, có thêm dây quấn mở máy và tụ điện nên dễ hư hỏng, sửa chữa khó hơn. Nhưng loại này có ưu điểm là tốn ít vật liệu hơn, tiêu thụ điện năng ít hơn, mômen mở máy lớn, hiệu suất cao nên ngày càng được sử dụng rộng rãi.

Khi sử dụng quạt, việc thay đổi lưu lượng gió rất quan trọng và cần thiết. Muốn thay đổi lưu lượng gió phải thay đổi tốc độ quay của cánh quạt.

Trước đây điều khiển tốc độ động cơ bằng điều khiển điện áp xoay chiều đưa vào động cơ, người ta thường sử dụng hai cách phổ biến là mắc nối tiếp với tải một điện trở hay một điện kháng mà ta coi là Zf  hoặc là điều khiển điện áp bằng biến áp như là survolter hay các ổn áp.

Hai cách trên đây đều có nhược điểm là kích thước lớn và khó điều khiển liên tục khi dòng điện lớn. Ngày nay với việc ứng dụng của Triac vào điều khiển, người ta có thể điều khiển động cơ một pha bằng bán dẫn.

- Sơ đồ mạch

- Nhiệm vụ linh kiện

- Mạch tạo xung kích Triac

- VR: Biến trở điều chỉnh dòng điện nạp vào tụ

- R: Điện trở giới hạn dòng nạp vào tụ

- C: Tụ điện có tác dụng nạp xả tạo góc kích cho Triac thông qua Diac

- DB3: Diac dẫn xung kích phù hợp kích vào chân G của Triac

- Mạch công suất

- Triac: điều khiển công suất quạt

- Quạt: là tải cần điều chỉnh công suất

- Công tắc K: dùng đóng, ngắt mạch điện

- Nguyên lý hoạt động

  - Bán kỳ dương

Khi cấp nguồn cho mạch,(đóng công tắc K)giả sử ở bán kỳ đầu là bán kỳ dương, điện thế điểm A dương hơn điện thế điểm B, dòng điện đi từ A qua cầu chì, qua đèn, qua VR, R và nạp vào cực dương tụ C, cực âm tụ C được nạp từ B đồng thời Triac được phân cực (điện thế T2 dương hơn điện thế T1) nhưng Triac chưa dẫn. Điện áp trên tụ tăng dần, cũng chính là điện áp đặt vào Diac. Khi điện áp trên tụ đạt đến mức điện áp mở Diac (VC = VBO) thì  Diac dẫn, tụ C xả điện qua Diac, tạo xung dương kích vào chân G làm Triac dẫn cho tới hết bán kỳ dương, dòng điện đi từ A qua T2  T1 , qua quạt về B nên quạt hoạt động.

  - Bán kỳ âm

Ở bán kỳ âm, điện thế điểm B dương hơn điện thế điểm A, dòng điện đi từ B nạp vào cực dương tụ C, cực âm tụ C được nạp từ A qua VR, R đồng thời Triac được phân cực (điện thế T1 dương hơn điện thế T2) nhưng Triac chưa dẫn. Điện áp trên tụ tăng dần, cũng chính là điện áp đặt vào Diac. Khi điện áp trên tụ đạt đến mức điện áp mở Diac (VC = -VBO) thì  Diac dẫn, tụ C xả điện qua Diac, tạo xung âm kích vào chân G làm Triac dẫn cho tới hết bán kỳ âm, dòng điện đi từ B qua đèn qua T1  T2 về A nên quạt hoạt động.

Như vậy Triac dẫn trong cả 2 bán kỳ khi được kích xung.

- Điều chỉnh tốc độ quay của quạt

Bằng cách thay đổi trị số của VR thì sẽ thay đổi thời hằng   của mạch, và công suất trung bình cấp cho quạt cũng thay đổi.

- Điều chỉnh VR

Theo hình 1 ta có: hằng số thời gian của mạch  = (R + VR)xC

- Giả sử điều chỉnh VR ở vị trí 1

Hằng số thời gian của mạch lớn, 1  = (R + VR)xC nên tụ C nạp chậm, Diac mở trễ, tạo xung kích Triac trễ, Triac dẫn trễ, điện áp trung bình trên quạt thấp nên tốc độ quạt quay chậm.

- Giả sử điều chỉnh VR ở vị trí 2:

Hằng số thời gian của mạch nhỏ, 2 = RxC nên tụ C nạp nhanh, Diac mở sớm, tạo xung kích Triac sớm, Triac dẫn sớm, điện áp trung bình trên quạt cao nên tốc độ quạt quay nhanh

Xây dựng giản đồ thời gian để minh họa sự thay đổi góc kích của Triac ở cả hai bán kỳ làm tốc độ quạt thay đổi.

- Giản đồ thời gian:

- Khi chỉnh VR từ vị trí 1đến giữa VR, giả sử góc kích α1 = 900.

|  | Tại thời điểm ωt1 = α1 Triac nhận xung kích dương nên Triac dẫn trong khoảng α1 1800 nên VT2T1 giảm, VQ tăng. Điện áp trung bình trên quạt thấp nên tốc độ quạt quay chậm. Tại thời điểm ωt2 = π + α1 Triac nhận xung kích âm nên Triac dẫn trong khoảng (1800 + α1) 3600 nên VT2T1 giảm, VQ tăng. Điện áp trung bình trên quạt thấp nên tốc độ quạt quay chậm. |
| --- | --- |

- Khi chỉnh VR ở vị trí 2, giả sử góc kích α2 = 300

|  | Tại thời điểm ωt1 = α2 Triac nhận xung kích dương nên Triac dẫn trong khoảng α2 1800 nên VT2T1 giảm, VQ tăng. Điện áp trung bình trên quạt cao nên tốc độ quạt quay nhanh. Tại thời điểm ωt2 = 1800 + α2 Triac nhận xung kích âm nên Triac dẫn trong khoảng (1800 + α2) 3600 nên VT2T1 giảm, VQ tăng. Điện áp trung bình trên quạt cao nên tốc độ quạt quay nhanh. |
| --- | --- |

Như vậy khi chỉnh VR từ giá trị lớn nhất đến giá trị nhỏ nhất,công suất quạt cũng thay đổi tương ứng.

- Ưu nhược điểm của mạch

* Ưu điểm:

- Có thể điều khiển liên tục tốc độ quạt - có thể sử dụng cho các loại tải khác như điều khiển độ sáng của đèn sợi đốt, điều khiển bếp điện rất có hiệu quả.

-Kích thước mạch điều khiển nhỏ, gọn.

* Nhược điểm:

Nếu chất lượng Triac, diac không tốt thì ở vùng tốc độ thấp quạt sẽ xuất hiện tiếng ù do thành phần một chiều của dòng điện.

PHẦN III: Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ Xoay Chiều Bằng Biến Tần.

Năng lượng là nguồn lực quan trọng cho mọi hoạt động sản xuất, là yếu tố đảm bảo cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Mặc dù vậy, việc thiếu hụt năng lượng vẫn đang xảy ra và trở lên phổ biến ở hầu hết các nước trên thế giới đặc biệt là các nước đang phát triển. Ở việt nam, việc hướng tới sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đang là tiêu chí của đa số các nghành nghề, những đầu tư phát triển hệ thống tiết kiệm năng lượng được ưu tiên. một trong những giải pháp hiệu quả giúp tiết kiệm năng lượng bằng cách sử dụng biến tần nâng cao hiệu suất cho động cơ xoay chiều trong các dây chuyền sản xuất.

  - Khái niệm

Biến tần là thiết bị làm thay đổi tần số dòng điện đặt lên cuộn dây bên trong động cơ và thông qua đó biến tần có thể điều khiển tốc độ động cơ một cách vô cấp, không cần dùng đến các hộp số cơ khí.

Biến tần thường sử dụng các linh kiện bán dẫn để đóng ngắt tuần tự các cuộn dây của động cơ để làm sinh ra từ trường xoay làm quay rô-to (rotor).Ngày nay, máy biến tần được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau trong đó một trong những ứng dụng phổ biến của bộ biến tần ngày nay là được tích hợp trong hệ thống cung cấp nguồn điện liên tục, hay còn gọi là bộ lưu điện (UPS: Uninterruptible Power Supply) – thiết bị được dùng để cung cấp tạm thời điện năng nhằm duy trì sự hoạt động liên tục của các thiết bị sử dụng khi điện lưới gặp sự cố (như mất điện, tăng giảm điện áp, tần số quá giới hạn cho phép, sự cố khác…) trong một khoảng thời gian với công suất giới hạn theo khả năng của UPS.

Bộ biến tần phải thoả mãn các yêu cầu sau:

- Có khả năng điều chỉnh tần số theo giá trị tốc độ đặt mong muốn.

- Có khả năng điều chỉnh điện áp theo tần số để duy trì từ thông khe hở không đổi trong vùng điều chỉnh mômen không đổi.

- Có khă năng cung cấp dòng điện định mức ở mọi tần số.

  - Phân loại biến tần: Về cơ bản chúng ta có thể chia thành hai loại : Biến tần trực tiếp, biến tần gián tiếp.

- Biến tần trực tiếp: Được xây dựng trên cơ sở các bộ chỉnh lưu đảo chiều có điều khiển (bộ biến đổi một pha, nhiều pha, có điểm trung tính và sơ đồ cầu).

Gọi là biến trực tiếp vì nó biến đổi nguồn vào xoay chiều có tần số f1 thành nguồn ra xoay chiều có tần số f2 một cách trực tiếp mà không cần qua một khâu biến đổi trung gian nào cả. Nên hiệu suất của bộ biến đổi tần số loại này cao, khối lượng và kích thước của chúng nhỏ.

Nhược điểm của biến tần trực tiếp dùng khoá điện tử là: hệ số công suất phía nguồn cung cấp thấp, tồn tại một tỷ lệ lớn các sóng hài bậc cao ở điện áp ra, hệ thống điều khiển phức tạp và tần số ở đầu ra thấp.

Tần số ra lớn nhất của bộ biến tần trực tiếp thấp hơn tần số lưới, số pha m1 ở mạch lực của bộ biến tần phía nguồn cung cấp càng ít bao nhiêu thì tần số ra càng thấp bấy nhiêu. Để có tần số f2 = 50 Hz cần phải hoặc là nâng cao tần số cung cấp lên 150 ÷ 200 Hz hoặc là tăng số pha m1 lên đến 24 pha. Điều này không dễ dàng đối với việc biến đổi năng lượng bổ xung trong khi tần số nguồn cung cấp là tiêu chuẩn và làm giảm đáng kể các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, làm giảm tính ưu việt của bộ biến tần trực tiếp dùng khoá điện tử.

Như vậy bộ biến tần trực tiếp dùng khoá điện tử được xây dựng trên cơ sở các bộ chỉnh lưu có điều khiển. Sự chuyển mạch của các khoá điện tử công suất thường được thực hiện nhờ điện áp lưới mà đặc trưng tiêu biểu cho các bộ biến tần loại này là chuyển mạch tự nhiên, nhưng cũng có các bộ biến tần trực tiếp dùng chuyển mạch ngoài. Sử dụng chuyển mạch ngoài trong các bộ biến tần loại này cho phép làm tăng đáng kể giá trị lớn nhất của tần số đầu ra và mở rộng khả năng sử dụng của chúng.

- Biến tần gián tiếp

Đầu tiên, điện áp xoay chiều được nắn nhờ bộ chỉnh lưu thành điện áp một chiều, sau đó điện áp một chiều nhờ bộ nghịch lưu được biến đổi thành điện áp xoay chiều.

Bộ nghịch lưu có thể là độc lập hay phụ thuộc tùy theo phụ tải ở mạng tiêu thụ với tần số ấn định. Giữa bộ chỉnh lưu và bộ nghịch lưu thường là bộ lọc để san bằng sự đập mạch của điện áp hay dòng điện chỉnh lưu.

Bộ chỉnh lưu và bộ nghịch lưu có thể làm việc độc lập với nhau và có thể thực hiện chuyển mạch tự nhiên hay nhân tạo, bao gồm các nhóm:

- Các bộ biến đổi tần số với chuyển mạch hỗn hợp: bộ biến đổi đảo chiều dùng nghịch lưu phụ thuộc với chuyển mạch tự nhiên, còn nghịch lưu độc lập, dùng chuyển mạch nhân tạo.

- Các bộ biến đổi tần số với chuyển mạch tự nhiên hoàn toàn: trường hợp thiết bị điện một chiều, động cơ đồng bộ làm việc ở chế độ bù và với các phụ tải khác có hệ số công suất cao và trong trường hợp truyền động điện nối tầng van không đồng bộ.

- Các bộ biến đổi tần số với chuyển mạch nhân tạo hoàn toàn. Khi đó cả bộ chỉnh lưu và bộ nghịch lưu đều được thực hiện chuyển mạch nhân tạo.

Ưu điểm chính của bộ biến đổi tần số dùng khoá điện tử có khâu trung gian dòng điện một chiều là có thể nhận được ở đầu ra của nó nhờ nghịch lưu độc lập, tần số có thể thay đổi được trong dải rộng, không phụ thuộc vào tần số nguồn cung cấp.

Nhược điểm cơ bản của bộ biến đổi loại này là biến đổi năng lượng hai lần nên làm giảm hiệu suất của bộ biến đổi và làm tăng kích thước và khối lượng của nó.

  - Cấu trúc của biến tần

Nguyên lý làm việc:

Đối với dạng UPS offline / line-interactive, bộ lưu điện có tác dụng ổn định điện áp của mạch và dự trữ năng lượng cho ắc quy. Các thiết bị điện thông thường được nối trực tiếp với nguồn điện chính. Khi điện áp đi qua mạch dưới mức quy định hay xảy ra tình trạng mất điện lưới chính, thì nguồn UPS bật chức năng sử dụng bộ biến tần (Inverter) DC-AC, một thiết bị chủ yếu sử dụng năng lượng dự trữ trong ắc quy. Sau đó UPS sẽ chuyển mạch cho các thiết bị kết nối với đầu ra bộ biến tần này sẽ được chỉnh lưu và lọc thành nguồn 1 chiều bằng phẳng. Công đoạn này được thực hiện bởi bộ chỉnh lưu cầu diode và tụ điện. Nhờ vậy, hệ số công suất cosφ của hệ biến tần đều có giá trị không phụ thuộc vào tải và có giá trị ít nhất 0.96. Điện áp một chiều này được biến đổi (nghịch lưu) thành điện áp xoay chiều 3 pha đối xứng. Công đoạn này được thực hiện thông qua hệ IGBT (transistor lưỡng cực có cổng cách ly) bằng phương pháp điều chế độ rộng xung (PWM). Nhờ tiến bộ của công nghệ vi xử lý và công nghệ bán dẫn lực hiện nay, tần số chuyển mạch xung có thể lên tới dải tần số siêu âm nhằm giảm tiếng ồn cho động cơ và giảm tổn thất trên lõi sắt động cơ.

Khi không có nguồn điện (lưới): Ắc quy phóng điện qua bộ biến tần, chuyển nguồn điện một chiều DC thành nguồn xoay chiều AC cung cấp nguồn cho tải.

Bằng phương pháp này, thiết bị hay hệ thống lưới điện sẽ được đảm bảo ổn định trong những trường hợp bất khả kháng xảy ra liên quan đến nguồn điện có khả năng gây hư hại cho máy móc, thiết bị.

Hệ thống điện áp xoay chiều 3 pha ở đầu ra có thể thay đổi giá trị biên độ và tần số tuỳ theo bộ điều khiển. Hiệu suất chuyển đổi nguồn của các bộ biến tần rất cao vì sử dụng các bộ linh kiện bán dẫn công suất được chế tạo theo công nghệ hiện đại. Nhờ vậy, năng lượng tiêu thụ xấp xỉ bằng năng lượng yêu cầu bởi hệ thống.

Nghịch lưu độc lập nguồn điện áp là nghịch lưu mà ở dạng điện áp ở đầu ra của nó được xác định chỉ bằng việc đóng, ngắt các khoá điện tử trong nghịch lưu, còn dạng dòng điện thì phụ thuộc vào tính chất của phụ tải. Khi nghịch lưu độc lập nguồn điện áp làm việc với tải phản kháng cần phải đảm bảo khả năng trao đổi năng lượng phản kháng giữa tải và nguồn điện áp một chiều. Tụ điện có dung lượng đủ lớn đấu song song ở đầu vào nghịch lưu độc lập nguồn điện áp, còn sơ đồ đấu song song ngược với nghịch lưu độc lập nguồn điện áp được gọi là chỉnh lưu ngược. Điều này cho phép dòng điện chảy trong mạch tải lệch pha so với điện áp tải.

Sơ đồ mạch lực của bộ biến tần nguồn áp một pha dùng Transitor

Giả thiết T2 và T4 đang cho dòng chảy qua ( dòng tải đi từ B đến A). Khi t = 0, cho xung điều khiển mở T1 và T3 , T2 và T4 bị khoá lại (do thiết bị chuyển mạch thực hiện). Dòng tải i = - Im không thể đảo chiều một cách đột ngột. Nó tiếp tục chảy theo chiều cũ nhưng theo mạch: D5 → E→ D7 → Z → D5 và suy giảm dần. D5 và D7 dẫn dòng khiến T1và T3 vừa kịp mở đã bị khoá lại. Điện áp trên tải là U = E.

Khi t = t1, i = 0, D1 và D3 bị khoá lại, T1 và T3 sẽ mở lại nếu còn xung điều khiển tác động ở các cực điều khiển của T1 và T3, dòng tải i > 0 và tăng trưởng, chảy theo chiều từ A đến B.

Giai đoạn từ t = 0 đến t1 là giai đoạn hoàn năng lượng.

Khi t = T/2, cho xung điều khiển mở T2 và T4, T1 và T3 bị khoá lại. Dòng tải i chạy qua D6 và D8 khiến cho T2 và T4 vừa kịp mở đã khoá lại. Khi t = t3, i = 0, T2 và T4 sẽ mở lại, i < 0, chảy theo chiều từ B đến A, … Dòng tải i biến thiên theo theo quy luật hàm mũ giữa hai giá trị Im và - Im.

  - Các ứng dụng cụ thể.

- Điều khiển động cơ không đồng bộ công suất từ 15 đến trên 600kW với tốc độ khác nhau.

- Điều chỉnh lưu lượng của bơm, lưu lượng không khí ở quạt ly tâm, năng suất máy, năng suất băng tải.

- Ổn định lưu lượng, áp suất ở mức cố định trên hệ thống bơm nước, quạt gió, máy nén khí ... cho dù nhu cầu sử dụng thay đổi.

- Điều khiển quá trình khởi động và dừng chính xác động cơ trên hệ thống băng tải.

- Biến tần công suất nhỏ từ 0,18- 14 kW có thể sử dụng để điều khiển những máy công tác như: cưa gỗ, khuấy trộn, xao chè, nâng hạ ...

Ở một số trường hợp mà công nghệ sản xuất đòi hỏi phải điều chỉnh lưu lượng, áp suất ở động cơ máy bơm, hoặc quạt gió theo mức tải phù hợp với từng thời điểm khác nhau thì việc thay đổi tốc độ động cơ dẫn động được xem là thích hợp nhất, đặc biệt tiết kiệm điện năng. Giải pháp này đã thay thế cho phương pháp cổ truyền là khi cần thay đổi sự lưu thông chất lỏng hay chất khí phải thông qua góc mở các van ở đầu vào hoặc đầu ra của đường ống.

  - Những đặc tính cơ bản của biến tần

- Đặt được thời gian tăng tốc khi khởi động động cơ và thời gian giảm tốc khi dừng động cơ.

- Hiển thị đợc các tham số: Tần số đầu ra, Tần số đặt, điện áp đầu ra, điện áp 1 chiều sau chỉnh lưu, dòng động cơ, momen quay, tốc độ động cơ, trạng thái đường truyền nối tiếp.

- Lựa chọn phương pháp điều khiển: tương tự / số (điều khiển trực tiếp qua ngõ vào số) hoặc điều khiển xa thông qua Bus nối tiếp.

- Lựa chọn chế độ điều khiển ( đường cong U/f, SVC, FCC )

- Điều khiển dừng động cơ đúng vị trí (không phụ thuộc vào tốc độ động cơ trước khi dừng)

- Đầu ra rơle dùng để đóng cắt các thiết bị bảo vệ, phối hợp điều khiển hay đóng cắt thiết bị phanh ngoài

- Đặt thời gian đóng mở phanh ngoài

- Đặt tỉ số cảnh báo quá nhiệt hay quá dòng động cơ

- Đặt tần số xung

- Đặt tham số cho đường truyền nối tiếp

- Cho phép chế độ đảo chiều hay không có đảo chiều động cơ

- Có chế độ cảnh báo lỗi

- Có chế độ báo lỗi (lưu trữ được 4 trạng thái lỗi gần nhất)

- Tự động nhận dạng điện trở Rotor

- Đặt thời gian trích mẫu cho tín hiệu phản hồi

- Có thể nhân tỉ lệ tín hiệu phản hồi

- Đặt giới hạn tần số

- Đặt tham số điều khiển P, I, D

- Có thể tự động đặt lại tham số mặc định của nhà sản xuất

- Có chế độ dùng điện trở hãm ngoài

- Có thể tự reset khi đã sửa lỗi

  - Các bước sử dụng biến tần

- Cài đặt: Lăp đặt biến tần theo đúng những tiêu chuẩn vật lý.

- Đi dây:

- Nối các dây cấp nguồn vỡo biến tần vỡ dây nối với động cơ . Nên sử dụng cáp 3 dây cho biến tần 1 pha vỡ cáp 4 dây có bảo vệ cho đấu nối động cơ

- Dây cáp nên để cách xa nhau.

- Bật nguồn:

- Kiểm tra 2 bước trên sau đó cấp nguồn.

- Kiểm tra màn hình trạng thái.

- Kiểm tra các lỗi đã xuất hiện

- Khi mọi thứ bình thường màn hình sẽ chỉ định trạng thái sẵn sàng hoạt động. Nếu có lỗi màn hình chỉ thị mã lỗi.

- Đặt thông số

- Sử dụng các phím chức năng trên bàn phím để đặt tham số.

- Đặt các tham số cần thiết theo hớng dẫn

- Kiểm tra chế độ chạy: ấn nút kiểm tra để theo dõi động cơ

- Đặt tham số hoạt động.

  - Hiệu quả khi sử dụng

- Hiệu suất làm việc của máy cao;

- Quá trình khởi động và dừng động cơ rất êm dịu nên giúp cho tuổi thọ của động cơ và các cơ cấu cơ khí dài hơn;

- An toàn, tiện lợi và việc bảo dưỡng cũng ít hơn do vậy đã giảm bớt số nhân công phục vụ và vận hành máy ...

- Tiết kiệm điện năng ở mức tối đa trong quá trình khởi động và vận hành.

Ngoài ra, hệ thống máy có thể kết nối với máy tính ở trung tâm. Từ trung tâm điều khiển nhân viên vận hành có thể thấy được hoạt động của hệ thống và các thông số vận hành (áp suất, lưu lượng, vòng quay ...), trạng thái làm việc cũng như cho phép điều chỉnh, chẩn đoán và xử lý các sự cố có thể xảy ra.

Tài liệu tham khảo

- Mạch điều khiển động cơ điện – Nguyễn Văn Đô (ĐH Đà Lạt)

- Giáo trình biến tần – Phan Văn Cường (trường CĐ Vietronic)

- Giáo trình hướng dẫn sử dụng phương pháp điều khiển động cơ điện xoay chiều bằng biến tần. (ĐH Hưng Yên)

- Sử dụng biến tần trong điều khiển động cơ – trung tâm tiết kiệm năng lượng Cần Thơ.

- www.vinhthien.com