| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T2)

Học phần: MẠCH ĐIỆN

Lớp:  17T2 -    Ngày thi:  ____ / ____ / 2017

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 01

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

3

3

1

36V

Hình 1

E1

+

-

6

R1

R2

R3

R4

I2

I1

I3

A

B

Câu 1: (2 điểm) Tính các giá trị dòng điện I1 , I2 , I3 trong mạch điện hình 1.

E2

Hình 2

A

R 1

R 2

R3

B

I1

I2

I3

6

2

12V

4

6V

+

-

E1

+

-

Câu 2: (3 điểm) Cho mạch điện như hình 2. Hãy xác định dòng điện chạy trong các nhánh?

Câu 3: (2,5 điểm)

Cho mạch điện xoay chiều một pha, có ut=200 2sin(100πt+ π4) V,
dòng điện qua mạch it=2 2sin100πt A. Hãy:

- Biểu diễn u(t) và i(t) ở dạng phức

- Tính tổng trở phức toàn mạch.

Câu 4: (2,5 điểm)

Nguồn điện xoay chiều 3 pha có điện áp 220/380 (V) cấp cho động cơ không đồng bộ 3 pha có điện áp Y –Δ: 220-380V, điện trở pha Rp =50(Ω), cảm kháng pha XP = 50 (Ω), động cơ đấu hình Y.

- Hãy giải thích ký hiệu nguồn 3 pha: 220/380 (V)

- Tính tổng trở pha, dòng điện pha, dòng điện dây của động cơ

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		      TRƯỞNG BỘ MÔN	            GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Châu Văn Bảo		          Quách Minh Thử		   Nguyễn Thùy Dương

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T2)

Học phần: MẠCH ĐIỆN

Lớp:  17T2 -ĐCN    Ngày thi:  ____ / ____ / 2017

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 01

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Tổng trở toàn mạch: Rtđ =R1+RAB +R4= 3+ 2+1=6 (Ω) Trong đó: RAB= R2.R3R2+R3 = 3.63+6= 2 (Ω) I1= ERtđ = 366 = 6 (A) I2= VABR2 = 123 = 4 (A), với VAB=I1.RAB = 6.2 = 12 (V) I3= VABR3 = 126 = 2 (A) Tính bằng cách khác đúng sẽ được điểm tối đa | 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 2 |  | * Giải bằng phương pháp dòng mắt lưới: Vẽ hình, chọn các ký hiệu quy ước để xác định một phương pháp giải mạch E2 A R 1 R 2 Ia Ib R3 B I1 I2 I3 6 2 12V 4 6V + - E1 + - Lập hệ phương trình 8Ia+2Ib=12 2Ia+6Ib=6 Giải hệ phương trình tìm được: Ia= 1511 (A); Ib= 611 (A) Từ đó suy ra I1= 1511 (A)≈1,36 (A) I2= 611 (A) ≈0,55 (A) I3= 2111 (A) ≈1,91 (A) * Giải bằng các phương pháp khác đúng sẽ được điểm tối đa | 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 |
| 3 | a | Biểu diễn u(t) và i(t) ở dạng phức: U=200∠π4 (V) I=2∠0 (A) | 0.75 0.75 |
|  | b | Tính tổng trở phức: Viết được công thức: Z=UI Tính đúng kết quả: Z=UI=200∠π42∠0 = 100∠π4 (Ω) | 0.5 0.5 |
| 4 | a | Giải thích ký hiệu nguồn 3 pha: 220/380 (V) Nguồn 3 pha đấu hình sao, có: UP= 220V, Ud= 380V | 1.0 |
|  | b | ZP = 502Ω IP = UP / ZP = 220/502 = 2,22 A Động cơ đấu sao có: Id = IP = 2,22 A | 0.5 0.5 0.5 |

TRƯỞNG BỘ MÔN	            GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử		 	   Nguyễn Thùy Dương