| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T2)

Học phần: MẠCH ĐIỆN

Lớp:  17T2 -    Ngày thi:  ____ / ____ / 2017

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2 điểm) Tính các giá trị dòng điện I1 , I2 , I3 trong mạch điện hình 1.

3

3

1

36V

Hình 1

E1

+

-

6

I2

I1

I3

E2

Hình 2

A

R 1

R 2

R3

B

I1

I2

I3

6

2

12V

4

6V

+

-

E1

+

-

Câu 2: (3 điểm) Cho mạch điện như hình 2. Hãy xác định dòng điện chạy trong các nhánh?

Câu 3: (2,5 điểm)

Cho mạch điện xoay chiều một pha, có ut=200 2sin(100πt+ π4) V,
dòng điện qua mạch it=2 2sin100πt A. Hãy:

- Biểu diễn u(t) và i(t) ở dạng phức

- Tính tổng trở phức toàn mạch.

Câu 4: (2,5 điểm)

Nguồn điện xoay chiều 3 pha có điện áp 220/380 (V) cấp cho động cơ không đồng bộ 3 pha có điện áp pha Up= 220(V), điện trở pha Rp =50(Ω), cảm kháng pha XP = 50 (Ω), động cơ đấu hình Y.

- Hãy giải thích ký hiệu nguồn 3 pha: 220/380 (V)

- Tính tổng trở pha, dòng điện pha, dòng điện dây của động cơ

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		      TRƯỞNG BỘ MÔN	            GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Châu Văn Bảo		          Quách Minh Thử		   Nguyễn Thùy Dương

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T2)

Học phần: MẠCH ĐIỆN

Lớp:  17T2 -ĐCN    Ngày thi:  ____ / ____ / 2017

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Tổng trở toàn mạch: Rtđ = 6 Tính được I1= 6A Tính được I2= 4A Tính được I3= 2A | 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 2 |  | Vẽ hình Chọn các ký hiệu quy ước để xác định một phương pháp giải mạch Lập phương trình hoặc hệ phương trình Giải hệ phương trình tìm được: I1 = 0,525A I2 = 0,825A I3 = 1,35A | 0,25 0,25 1 0.5 0.5 0.5 |
| 3 | a | Biểu diễn u(t) và i(t) ở dạng phức: U=200∠π4 (V) I=2∠0 (A) | 0.75 0.75 |
|  | b | Tính tổng trở phức: Z=UI=200∠π42∠0 = 100∠π4 (Ω) Viết được công thức Tính đúng kết quả | 0.5 0.5 |
| 4 |  | Nguồn 3 pha 220/380 (V), cấp cho động cơ 3 pha đấu Y, Rp=50Ω, XP = 50 Ω |  |
|  | a | Giải thích ký hiệu nguồn 3 pha: 220/380 (V) Nguồn 3 pha đấu hình sao, có: UP= 220V, Ud= 380V | 1.0 |
|  | b | ZP = 502Ω IP = UP / ZP = 220/502 = 2,22 A Động cơ đấu sao có: Id = IP = 2,22 A | 0.5 0.5 0.5 |

TRƯỞNG BỘ MÔN	            GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử		 	   Nguyễn Thùy Dương