| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T2)

Học phần: MẠCH ĐIỆN

Lớp:  17T2 - ĐCN   Ngày thi:  ____ / ____ / 2017

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2 điểm)

Mạch điện gồm: nguồn điện E = 40V, nội trở ro = 1 cung cấp cho tải RT= 17 qua dây dẫn bằng đồng có tiết diện 1,75mm2, chiều dài 200m, điện trở suất của đồng là 0,0175. Hãy xác định:

a.  Điện trở dây dẫn, dòng điện qua mạch.

b.  Điện áp trên tải RT, điện áp trên 2 cực của nguồn, điện áp tổn hao trong toàn mạch.

E2

Hình 1

A

R 1

R 2

R3

B

I1

I2

I3

6

4

6V

2

9V

+

-

E1

+

-

Câu 2: (3 điểm) Cho mạch điện như hình 1. Hãy xác định dòng điện chạy trong các nhánh?

Câu 3: (3 điểm)

Đoạn mạch AB gồm có các phần tử R = 20, C=.10-3(F), L=(H) mắc nối tiếp với nhau. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch uAB  = 200sint(V), tần số f =50Hz.

- Tính tổng trở của mạch.

- Xác định giá trị dòng điện hiệu dụng qua mạch.

- Viết biểu thức tức thời của dòng điện i qua mạch. Mạch có tính chất gì ?

Câu 4: (2 điểm)

Nguồn điện 3 pha đối xứng có Ud = 220V cung cấp điện cho một tải ba pha gồm 3 cuộn dây giống nhau, mỗi cuộn dây có r = 5, xL= 5 (bỏ qua tổng trở dây dẫn). Xác định điện áp pha, dòng điện pha và dòng điện dây của tải khi tải đấu sao.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		      TRƯỞNG BỘ MÔN	            GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Châu Văn Bảo		          Quách Minh Thử		   Nguyễn Thùy Dương

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T2)

Học phần: MẠCH ĐIỆN

Lớp:  17T2 - ĐCN   Ngày thi:  ____ / ____ / 2017

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | Rd = l/s = (0,0175.200)/1,75 = 2Ω I = E/ Rd + RT + r0 = 2A | 0,5 0.5 |
|  | b | UT = I. RT = 2. 17 = 34V Un = E - I r0 = 40 – 2.1 = 38V ΔU = I(Rd + r0 ) = 2(2 +1) = 6V | 0.5 0.25 0.25 |
| 2 |  | Vẽ hình Chọn các ký hiệu quy ước để xác định một phương pháp giải mạch Lập phương trình hoặc hệ phương trình Giải hệ phương trình tìm được: I1 = 0A I2 = 1,5A I3 = 1,5A | 0,25 0,25 1 0.5 0.5 0.5 |
| 3 | a b c | ## XL = ωL = 2f. 2/5 = 40Ω XC = 1/ ωC = 1/2f. (1/2)10-3 = 20Ω Z = = 20 Ω I = U/Z = 200/ 20 = 5 A tan = => = i = 10sin (100t - ) (A). = > 0 => Mạch có tính cảm kháng | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.25 |
| 4 |  | Đ.cơ đấu Y: Ud = Up → Up = Ud/ = 220/ = 127V Z = Ip = Id = Ip = 12,7A | 0.5 0.5 0.5 0.5 |

TRƯỞNG BỘ MÔN	            GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử		 	   Nguyễn Thùy Dương