| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II   		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo:  CAO ĐẲNG

Học phần:  Điện tử công suất

Lớp: 18C1-ĐCN1,2,3,4

Ngày thi:  ____ / ____ / 20

Thời gian thi:  90phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3,5điểm)

Cho mạch chỉnh lưu có điều khiển hai nửa chu kỳ như hình 1

Hình 1

Biết trị hiệu dụng điện áp nguồn là 200V, f=50Hz, R=50Ω. Góc kích của hai Thyristor là như nhau và bằng 30o. Xác định:

a) Trị trung bình điện áp trên tải

b) Trị trung bình dòng qua tải

c) Trị hiệu dụng dòng điện tải

d) Công suất tiêu thụ bởi tải

Câu 2: (2,5điểm)

Cho bộ chuyển đổi  Boost  như hình 2

Hình 2

Với các thông số VS = 20 V; D = 0,6; L = 10µH; C = 40µF; R = 12,5Ω. Tần số chuyển mạch là 200kHz

a) Xác định điện áp đầu ra

b) Xác định giá trị min và max của dòng qua cuộn dây

Câu 3: (2điểm)

Phân tích đặc điểm của mạch nghịch lưu độc lập nguồn áp như hình 3

Hình 3

Trình bày biểu thức tính dòng hiệu dụng và độ méo dạng hài tổng THD của mạch nghịch lưu trên.

Câu 4: (2điểm)

Trình bày đặc điểm của bộ biến tần gián tiếp nguồn áp?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	             (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Tạ Minh Cường                      Võ Cường                    Trần Hiếu Trinh

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II   	         NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần:  Điện tử công suất

Lớp:  18C1-ĐCN1,2,3,4

Ngày thi:  ____ / ____ / 20

Thời gian thi:  90phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý |  | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3,5 |
|  |  | a) Trị trung bình điện áp trên tải: b) Trị trung bình dòng qua tải: c) Trị hiệu dụng dòng điện tải: d) Công suất tiêu thụ bởi tải: | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 2 |  |  | 2,5 |
|  |  | a) b) | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 3 |  |  | 2,0 |
|  |  | * Đặc điểm của mạch: - Các ngắt điện phải có khả năng đóng ngắt theo sơ đồ điều khiển, không phụ thuộc tải. - Ở cấp công suất dưới 100kW người ta thường dùng linh kiện họ transistor (IGBT, trans Darlington, MosFet) và có thể dùng SCR + mạch tắt hay GTO ở công suất cao hơn. Dòng hiệu dụng: Độ méo dạng hài tổng THD: | 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 4 |  |  | 2,0 |
|  |  | - Bộ biến tần gián tiếp gồm có bộ chỉnh lưu với chức năng chỉnh lưu điện áp xoay chiều với tần số cố định ở ngõ vào và bộ nghịch lưu thực hiện việc chuyển đổi điện áp (hoặc dòng điện) chỉnh lưu sang dạng áp hoặc dòng xoay chiều ở ngõ ra. - Bộ biến tần gián tiếp hoạt động với công suất khoảng vài kW đến vài trăm kW. - Phạm vi hoạt động của tần số khoảng vài chục Hz đến vài trăm Hz. - Công suất tối đa có thể đến vài MW | 0.5 0.5 0.5 0.5 |

NỘI DUNG

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN					GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)					  (Ký và ghi rõ họ tên)

Võ Cường                                                            Trần Hiếu Trinh