Đề 6: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả

| 1. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV 4BH, #56H MOV R0, #4AH MOV A, #14H INC A MOV @R0, A INC R0 MOV A,@R0 Kết quả thanh ghi A | 2. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #93H MOV R0, #77H ADD A, R0 ADDC A, R0 Kết quả của thanh ghi R0 là: |
| --- | --- |
| 3. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #52H ADD A, #7BH RLC A Kết quả của thanh ghi A là: | 4. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV R1, #3 MOV A, #15 LOOP: ADD A, #2 DJNZ R1, LOOP Kết quả thanh ghi A: |

………………………………………………………………………………………………………………………

Đề 7: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả

| 1. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #52H ADD A, #7BH RRC A Kết quả của thanh ghi A là: | 2. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV 4BH, #56H MOV R0, #4AH MOV A, #14H INC A MOV @R0, A INC R0 MOV A,@R0 Kết quả thanh ghi R0: |
| --- | --- |
| 3. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV R1, #3 MOV A, #15 LOOP: ADD A, #2 DJNZ R1, LOOP Kết quả thanh ghi A: | 4. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV R1, #0F0H MOV @R1, #0FH MOV A, #0F0H ADD A, @R1 Kết quả của thanh ghi R1 là: |

……………………………………………………………………………………………………………………

Đề 8: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả

| 1. MOV A, #0A3H ADD A, #0E6H RRC A Kết quả của thanh ghi A là: | 2.MOV A, #0FFH ADD A, #1 JNZ SKIP ADDC A, #02H SJMP EXIT SKIP: ADDC A, #01H EXIT: END Kết quả thanh ghi A: |
| --- | --- |
| 3. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV R0, #52H MOV A, #17H MOV 53H, A INC A MOV @R0, A INC R0 MOV A,@R0 Kết quả thanh ghi 52H | 4. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #52H ADD A, #7BH RRC A Kết quả của thanh ghi A là: |

Đề 1: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1 Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #55H SUBB A, #56H Kết quả của thanh ghi A là: | 2. MOV A, #2FH MOV R0, #0F2H ADD A, R0 CJNE A, #00H, DUNG MOV A, #0FFH DUNG: MOV R0, #2FH Kết quả của thanh ghi A và R0 là |
| --- | --- |
| 3. MOV R0, #7EH MOV 7EH, #00H MOV 7FH, #40H INC @R0 INC R0 INC @R0 Kết quả của ô nhớ có địa chỉ 7EH là: | 4. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #55H LOOP: DEC A JZ LOOP (nhảy nếu =0) END Kết quả của thanh ghi A là:: |

………………………………………………………………………………………………………………………

Đề 2: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1. MOV A, #25H LOOP: DEC A JNZ LOOP END Kết quả của thanh ghi A là: | 2. MOV A, #0ABH MOV 20H, #03H ADD A, #58H CJNE A, 20H, DUNG MOV A, #00H DUNG: MOV 20H, #0ABH Kết quả của thanh ghi A và 20H là: |
| --- | --- |
| 3. MOV R0, #7EH MOV 7EH, #00H MOV 7FH, #40H INC @R0 INC R0 INC @R0 Kết quả của ô nhớ có địa chỉ 7FH là: | 4. MOV A, #30H MOV R1, #0F0H MOV @R1, A MOV A, @R1 Kết quả của thanh ghi A là: |

……………………………………………………………………………………………………………………

Đề 3: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1. MOV A, #30H MOV R1, #0F0H MOV @R1, A MOV A, @R1 Kết quả của thanh ghi R1 là: | 2. MOV A, #0FFH INC A Kết quả của thanh ghi A là: |
| --- | --- |
| 3. MOV A, #0FH MOV R0, #0F1H ADD A, R0 CJNE A, #00H, DUNG MOV A, #0FFH DUNG: MOV R0, #2FH Kết quả của thanh ghi A và R0 là: | 4. MOV R1, #0F0H MOV @R1, #0FH MOV A, #0F0H ADD A, @R1 Kết quả của thanh ghi R1 là: |

Đề 4: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1 . MOV A, #52H ADD A, #7BH RLC A Kết quả của thanh ghi A là: | 2 . MOV A, #15H JB P, SKIP MOV A, #0FFH SJMP EXIT SKIP: CLR A EXIT: END Kết quả của thanh ghi A là: |
| --- | --- |
| 3. MOV A, #0F4H MOV B, #0FH ADD A,B Kết quả của thanh ghi A là: | 4 MOV R0, #52H MOV A, #17H INC A MOV R0, A INC R0 MOV A,R0 Kết quả thanh ghi R0: |

………………………………………………………………………………………………………………………

Đề 5: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1. MOV A, #25H LOOP: DEC A JNZ LOOP END Kết quả của thanh ghi A là: | 2. MOV A, #0ABH MOV 20H, #03H ADD A, #58H CJNE A, 20H, DUNG MOV A, #00H DUNG: MOV 20H, #0ABH Kết quả của thanh ghi A và 20H là: |
| --- | --- |
| 3. MOV R1, #0F0H MOV @R1, #0FH MOV A, #0F0H ADD A, @R1 Kết quả của thanh ghi A là: | 4. MOV A, #0C3H MOV R0, #0AAH ADD A, R0 Kết quả của thanh ghi R0 là: |

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề 6: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả

| 1. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV 4BH, #56H MOV R0, #4AH MOV A, #14H INC A MOV @R0, A INC R0 MOV A,@R0 Kết quả thanh ghi A | 2. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #93H MOV R0, #77H ADD A, R0 ADDC A, R0 Kết quả của thanh ghi R0 là: |
| --- | --- |
| 3. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #52H ADD A, #7BH RLC A Kết quả của thanh ghi A là: | 4. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV R1, #3 MOV A, #15 LOOP: ADD A, #2 DJNZ R1, LOOP Kết quả thanh ghi A: |

………………………………………………………………………………………………………………………

Đề 7: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả

| 1. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #52H ADD A, #7BH RRC A Kết quả của thanh ghi A là: | 2. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV 4BH, #56H MOV R0, #4AH MOV A, #14H INC A MOV @R0, A INC R0 MOV A,@R0 Kết quả thanh ghi R0: |
| --- | --- |
| 3. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV R1, #3 MOV A, #15 LOOP: ADD A, #2 DJNZ R1, LOOP Kết quả thanh ghi A: | 4. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV R1, #0F0H MOV @R1, #0FH MOV A, #0F0H ADD A, @R1 Kết quả của thanh ghi R1 là: |

……………………………………………………………………………………………………………………

Đề 8: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả

| 1. MOV A, #0A3H ADD A, #0E6H RRC A Kết quả của thanh ghi A là: | 2.MOV A, #0FFH ADD A, #1 JNZ SKIP ADDC A, #02H SJMP EXIT SKIP: ADDC A, #01H EXIT: END Kết quả thanh ghi A: |
| --- | --- |
| 3. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV R0, #52H MOV A, #17H MOV 53H, A INC A MOV @R0, A INC R0 MOV A,@R0 Kết quả thanh ghi 52H | 4. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #52H ADD A, #7BH RRC A Kết quả của thanh ghi A là: |

………………………………………………………………………………………………………………………..

Đề 1: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1 Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #55H SUBB A, #56H Kết quả của thanh ghi A là: | 2. MOV A, #2FH MOV R0, #0F2H ADD A, R0 CJNE A, #00H, DUNG MOV A, #0FFH DUNG: MOV R0, #2FH Kết quả của thanh ghi A và R0 là |
| --- | --- |
| 3. MOV R0, #7EH MOV 7EH, #00H MOV 7FH, #40H INC @R0 INC R0 INC @R0 Kết quả của ô nhớ có địa chỉ 7EH là: | 4. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #55H LOOP: DEC A JZ LOOP (nhảy nếu =0) END Kết quả của thanh ghi A là:: |

Đề 2: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1. MOV A, #25H LOOP: DEC A JNZ LOOP END Kết quả của thanh ghi A là: | 2. MOV A, #0ABH MOV 20H, #03H ADD A, #58H CJNE A, 20H, DUNG MOV A, #00H DUNG: MOV 20H, #0ABH Kết quả của thanh ghi A và 20H là: |
| --- | --- |
| 3. MOV R0, #7EH MOV 7EH, #00H MOV 7FH, #40H INC @R0 INC R0 INC @R0 Kết quả của ô nhớ có địa chỉ 7FH là: | 4. MOV A, #30H MOV R1, #0F0H MOV @R1, A MOV A, @R1 Kết quả của thanh ghi A là: |

……………………………………………………………………………………………………………………

Đề 3: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1. MOV A, #30H MOV R1, #0F0H MOV @R1, A MOV A, @R1 Kết quả của thanh ghi R1 là: | 2. MOV A, #0FFH INC A Kết quả của thanh ghi A là: |
| --- | --- |
| 3. MOV A, #0FH MOV R0, #0F1H ADD A, R0 CJNE A, #00H, DUNG MOV A, #0FFH DUNG: MOV R0, #2FH Kết quả của thanh ghi A và R0 là: | 4. MOV R1, #0F0H MOV @R1, #0FH MOV A, #0F0H ADD A, @R1 Kết quả của thanh ghi R1 là: |

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đề 4: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1 . MOV A, #52H ADD A, #7BH RLC A Kết quả của thanh ghi A là: | 2 . MOV A, #15H JB P, SKIP MOV A, #0FFH SJMP EXIT SKIP: CLR A EXIT: END Kết quả của thanh ghi A là: |
| --- | --- |
| 3. MOV A, #0F4H MOV B, #0FH ADD A,B Kết quả của thanh ghi A là: | 4 MOV R0, #52H MOV A, #17H INC A MOV R0, A INC R0 MOV A,R0 Kết quả thanh ghi R0: |

Đề 5: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1. MOV A, #25H LOOP: DEC A JNZ LOOP END Kết quả của thanh ghi A là: | 2. MOV A, #0ABH MOV 20H, #03H ADD A, #58H CJNE A, 20H, DUNG MOV A, #00H DUNG: MOV 20H, #0ABH Kết quả của thanh ghi A và 20H là: |
| --- | --- |
| 3. MOV R1, #0F0H MOV @R1, #0FH MOV A, #0F0H ADD A, @R1 Kết quả của thanh ghi A là: | 4. MOV A, #0C3H MOV R0, #0AAH ADD A, R0 Kết quả của thanh ghi R0 là: |

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề 6: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả

| 1. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV 4BH, #56H MOV R0, #4AH MOV A, #14H INC A MOV @R0, A INC R0 MOV A,@R0 Kết quả thanh ghi A | 2. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #93H MOV R0, #77H ADD A, R0 ADDC A, R0 Kết quả của thanh ghi R0 là: |
| --- | --- |
| 3. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #52H ADD A, #7BH RLC A Kết quả của thanh ghi A là: | 4. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV R1, #3 MOV A, #15 LOOP: ADD A, #2 DJNZ R1, LOOP Kết quả thanh ghi A: |

………………………………………………………………………………………………………………………

Đề 7: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả

| 1. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #52H ADD A, #7BH RRC A Kết quả của thanh ghi A là: | 2. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV 4BH, #56H MOV R0, #4AH MOV A, #14H INC A MOV @R0, A INC R0 MOV A,@R0 Kết quả thanh ghi R0: |
| --- | --- |
| 3. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV R1, #3 MOV A, #15 LOOP: ADD A, #2 DJNZ R1, LOOP Kết quả thanh ghi A: | 4. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV R1, #0F0H MOV @R1, #0FH MOV A, #0F0H ADD A, @R1 Kết quả của thanh ghi R1 là: |

Đề 8: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả

| 1. MOV A, #0A3H ADD A, #0E6H RRC A Kết quả của thanh ghi A là: | 2.MOV A, #0FFH ADD A, #1 JNZ SKIP ADDC A, #02H SJMP EXIT SKIP: ADDC A, #01H EXIT: END Kết quả thanh ghi A: |
| --- | --- |
| 3. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV R0, #52H MOV A, #17H MOV 53H, A INC A MOV @R0, A INC R0 MOV A,@R0 Kết quả thanh ghi 52H | 4. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #52H ADD A, #7BH RRC A Kết quả của thanh ghi A là: |

……………………………………………………………………………………………………………………….

Đề 1: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1 Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #55H SUBB A, #56H Kết quả của thanh ghi A là: | 2. MOV A, #2FH MOV R0, #0F2H ADD A, R0 CJNE A, #00H, DUNG MOV A, #0FFH DUNG: MOV R0, #2FH Kết quả của thanh ghi A và R0 là |
| --- | --- |
| 3. MOV R0, #7EH MOV 7EH, #00H MOV 7FH, #40H INC @R0 INC R0 INC @R0 Kết quả của ô nhớ có địa chỉ 7EH là: | 4. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #55H LOOP: DEC A JZ LOOP (nhảy nếu =0) END Kết quả của thanh ghi A là:: |

………………………………………………………………………………………………………………………

Đề 2: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1. MOV A, #25H LOOP: DEC A JNZ LOOP END Kết quả của thanh ghi A là: | 2. MOV A, #0ABH MOV 20H, #03H ADD A, #58H CJNE A, 20H, DUNG MOV A, #00H DUNG: MOV 20H, #0ABH Kết quả của thanh ghi A và 20H là: |
| --- | --- |
| 3. MOV R0, #7EH MOV 7EH, #00H MOV 7FH, #40H INC @R0 INC R0 INC @R0 Kết quả của ô nhớ có địa chỉ 7FH là: | 4. MOV A, #30H MOV R1, #0F0H MOV @R1, A MOV A, @R1 Kết quả của thanh ghi A là: |

Đề 3: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1. MOV A, #30H MOV R1, #0F0H MOV @R1, A MOV A, @R1 Kết quả của thanh ghi R1 là: | 2. MOV A, #0FFH INC A Kết quả của thanh ghi A là: |
| --- | --- |
| 3. MOV A, #0FH MOV R0, #0F1H ADD A, R0 CJNE A, #00H, DUNG MOV A, #0FFH DUNG: MOV R0, #2FH Kết quả của thanh ghi A và R0 là: | 4. MOV R1, #0F0H MOV @R1, #0FH MOV A, #0F0H ADD A, @R1 Kết quả của thanh ghi R1 là: |

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề 4: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1 . MOV A, #52H ADD A, #7BH RLC A Kết quả của thanh ghi A là: | 2 . MOV A, #15H JB P, SKIP MOV A, #0FFH SJMP EXIT SKIP: CLR A EXIT: END Kết quả của thanh ghi A là: |
| --- | --- |
| 3. MOV A, #0F4H MOV B, #0FH ADD A,B Kết quả của thanh ghi A là: | 4 MOV R0, #52H MOV A, #17H INC A MOV R0, A INC R0 MOV A,R0 Kết quả thanh ghi R0: |

………………………………………………………………………………………………………………………

Đề 5: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1. MOV A, #25H LOOP: DEC A JNZ LOOP END Kết quả của thanh ghi A là: | 2. MOV A, #0ABH MOV 20H, #03H ADD A, #58H CJNE A, 20H, DUNG MOV A, #00H DUNG: MOV 20H, #0ABH Kết quả của thanh ghi A và 20H là: |
| --- | --- |
| 3. MOV R1, #0F0H MOV @R1, #0FH MOV A, #0F0H ADD A, @R1 Kết quả của thanh ghi A là: | 4. MOV A, #0C3H MOV R0, #0AAH ADD A, R0 Kết quả của thanh ghi R0 là: |

Đề 6: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả

| 1. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV 4BH, #56H MOV R0, #4AH MOV A, #14H INC A MOV @R0, A INC R0 MOV A,@R0 Kết quả thanh ghi A | 2. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #93H MOV R0, #77H ADD A, R0 ADDC A, R0 Kết quả của thanh ghi R0 là: |
| --- | --- |
| 3. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #52H ADD A, #7BH RLC A Kết quả của thanh ghi A là: | 4. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV R1, #3 MOV A, #15 LOOP: ADD A, #2 DJNZ R1, LOOP Kết quả thanh ghi A: |

………………………………………………………………………………………………………………………

Đề 7: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả

| 1. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #52H ADD A, #7BH RRC A Kết quả của thanh ghi A là: | 2. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV 4BH, #56H MOV R0, #4AH MOV A, #14H INC A MOV @R0, A INC R0 MOV A,@R0 Kết quả thanh ghi R0: |
| --- | --- |
| 3. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV R1, #3 MOV A, #15 LOOP: ADD A, #2 DJNZ R1, LOOP Kết quả thanh ghi A: | 4. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV R1, #0F0H MOV @R1, #0FH MOV A, #0F0H ADD A, @R1 Kết quả của thanh ghi R1 là: |

……………………………………………………………………………………………………………………

Đề 8: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả

| 1. MOV A, #0A3H ADD A, #0E6H RRC A Kết quả của thanh ghi A là: | 2.MOV A, #0FFH ADD A, #1 JNZ SKIP ADDC A, #02H SJMP EXIT SKIP: ADDC A, #01H EXIT: END Kết quả thanh ghi A: |
| --- | --- |
| 3. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV R0, #52H MOV A, #17H MOV 53H, A INC A MOV @R0, A INC R0 MOV A,@R0 Kết quả thanh ghi 52H | 4. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #52H ADD A, #7BH RRC A Kết quả của thanh ghi A là: |

Đề 1: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1 Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #55H SUBB A, #56H Kết quả của thanh ghi A là: | 2. MOV A, #2FH MOV R0, #0F2H ADD A, R0 CJNE A, #00H, DUNG MOV A, #0FFH DUNG: MOV R0, #2FH Kết quả của thanh ghi A và R0 là |
| --- | --- |
| 3. MOV R0, #7EH MOV 7EH, #00H MOV 7FH, #40H INC @R0 INC R0 INC @R0 Kết quả của ô nhớ có địa chỉ 7EH là: | 4. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #55H LOOP: DEC A JZ LOOP (nhảy nếu =0) END Kết quả của thanh ghi A là:: |

………………………………………………………………………………………………………………………

Đề 2: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1. MOV A, #25H LOOP: DEC A JNZ LOOP END Kết quả của thanh ghi A là: | 2. MOV A, #0ABH MOV 20H, #03H ADD A, #58H CJNE A, 20H, DUNG MOV A, #00H DUNG: MOV 20H, #0ABH Kết quả của thanh ghi A và 20H là: |
| --- | --- |
| 3. MOV R0, #7EH MOV 7EH, #00H MOV 7FH, #40H INC @R0 INC R0 INC @R0 Kết quả của ô nhớ có địa chỉ 7FH là: | 4. MOV A, #30H MOV R1, #0F0H MOV @R1, A MOV A, @R1 Kết quả của thanh ghi A là: |

……………………………………………………………………………………………………………………

Đề 3: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1. MOV A, #30H MOV R1, #0F0H MOV @R1, A MOV A, @R1 Kết quả của thanh ghi R1 là: | 2. MOV A, #0FFH INC A Kết quả của thanh ghi A là: |
| --- | --- |
| 3. MOV A, #0FH MOV R0, #0F1H ADD A, R0 CJNE A, #00H, DUNG MOV A, #0FFH DUNG: MOV R0, #2FH Kết quả của thanh ghi A và R0 là: | 4. MOV R1, #0F0H MOV @R1, #0FH MOV A, #0F0H ADD A, @R1 Kết quả của thanh ghi R1 là: |

Đề 4: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1 . MOV A, #52H ADD A, #7BH RLC A Kết quả của thanh ghi A là: | 2 . MOV A, #15H JB P, SKIP MOV A, #0FFH SJMP EXIT SKIP: CLR A EXIT: END Kết quả của thanh ghi A là: |
| --- | --- |
| 3. MOV A, #0F4H MOV B, #0FH ADD A,B Kết quả của thanh ghi A là: | 4 MOV R0, #52H MOV A, #17H INC A MOV R0, A INC R0 MOV A,R0 Kết quả thanh ghi R0: |

………………………………………………………………………………………………………………………

Đề 5: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1. MOV A, #25H LOOP: DEC A JNZ LOOP END Kết quả của thanh ghi A là: | 2. MOV A, #0ABH MOV 20H, #03H ADD A, #58H CJNE A, 20H, DUNG MOV A, #00H DUNG: MOV 20H, #0ABH Kết quả của thanh ghi A và 20H là: |
| --- | --- |
| 3. MOV R1, #0F0H MOV @R1, #0FH MOV A, #0F0H ADD A, @R1 Kết quả của thanh ghi A là: | 4. MOV A, #0C3H MOV R0, #0AAH ADD A, R0 Kết quả của thanh ghi R0 là: |

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đề 6: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả

| 1. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV 4BH, #56H MOV R0, #4AH MOV A, #14H INC A MOV @R0, A INC R0 MOV A,@R0 Kết quả thanh ghi A | 2. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #93H MOV R0, #77H ADD A, R0 ADDC A, R0 Kết quả của thanh ghi R0 là: |
| --- | --- |
| 3. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #52H ADD A, #7BH RLC A Kết quả của thanh ghi A là: | 4. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV R1, #3 MOV A, #15 LOOP: ADD A, #2 DJNZ R1, LOOP Kết quả thanh ghi A: |

Đề 7: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả

| 1. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #52H ADD A, #7BH RRC A Kết quả của thanh ghi A là: | 2. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV 4BH, #56H MOV R0, #4AH MOV A, #14H INC A MOV @R0, A INC R0 MOV A,@R0 Kết quả thanh ghi R0: |
| --- | --- |
| 3. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV R1, #3 MOV A, #15 LOOP: ADD A, #2 DJNZ R1, LOOP Kết quả thanh ghi A: | 4. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV R1, #0F0H MOV @R1, #0FH MOV A, #0F0H ADD A, @R1 Kết quả của thanh ghi R1 là: |

……………………………………………………………………………………………………………………

Đề 8: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả

| 1. MOV A, #0A3H ADD A, #0E6H RRC A Kết quả của thanh ghi A là: | 2.MOV A, #0FFH ADD A, #1 JNZ SKIP ADDC A, #02H SJMP EXIT SKIP: ADDC A, #01H EXIT: END Kết quả thanh ghi A: |
| --- | --- |
| 3. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV R0, #52H MOV A, #17H MOV 53H, A INC A MOV @R0, A INC R0 MOV A,@R0 Kết quả thanh ghi 52H | 4. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #52H ADD A, #7BH RRC A Kết quả của thanh ghi A là: |

………………………………………………………………………………………………………………………

Đề 1: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1 Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #55H SUBB A, #56H Kết quả của thanh ghi A là: | 2. MOV A, #2FH MOV R0, #0F2H ADD A, R0 CJNE A, #00H, DUNG MOV A, #0FFH DUNG: MOV R0, #2FH Kết quả của thanh ghi A và R0 là |
| --- | --- |
| 3. MOV R0, #7EH MOV 7EH, #00H MOV 7FH, #40H INC @R0 INC R0 INC @R0 Kết quả của ô nhớ có địa chỉ 7EH là: | 4. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #55H LOOP: DEC A JZ LOOP (nhảy nếu =0) END Kết quả của thanh ghi A là:: |

Đề 2: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1. MOV A, #25H LOOP: DEC A JNZ LOOP END Kết quả của thanh ghi A là: | 2. MOV A, #0ABH MOV 20H, #03H ADD A, #58H CJNE A, 20H, DUNG MOV A, #00H DUNG: MOV 20H, #0ABH Kết quả của thanh ghi A và 20H là: |
| --- | --- |
| 3. MOV R0, #7EH MOV 7EH, #00H MOV 7FH, #40H INC @R0 INC R0 INC @R0 Kết quả của ô nhớ có địa chỉ 7FH là: | 4. MOV A, #30H MOV R1, #0F0H MOV @R1, A MOV A, @R1 Kết quả của thanh ghi A là: |

……………………………………………………………………………………………………………………

Đề 3: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1. MOV A, #30H MOV R1, #0F0H MOV @R1, A MOV A, @R1 Kết quả của thanh ghi R1 là: | 2. MOV A, #0FFH INC A Kết quả của thanh ghi A là: |
| --- | --- |
| 3. MOV A, #0FH MOV R0, #0F1H ADD A, R0 CJNE A, #00H, DUNG MOV A, #0FFH DUNG: MOV R0, #2FH Kết quả của thanh ghi A và R0 là: | 4. MOV R1, #0F0H MOV @R1, #0FH MOV A, #0F0H ADD A, @R1 Kết quả của thanh ghi R1 là: |

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề 4: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1 . MOV A, #52H ADD A, #7BH RLC A Kết quả của thanh ghi A là: | 2 . MOV A, #15H JB P, SKIP MOV A, #0FFH SJMP EXIT SKIP: CLR A EXIT: END Kết quả của thanh ghi A là: |
| --- | --- |
| 3. MOV A, #0F4H MOV B, #0FH ADD A,B Kết quả của thanh ghi A là: | 4 MOV R0, #52H MOV A, #17H INC A MOV R0, A INC R0 MOV A,R0 Kết quả thanh ghi R0: |

Đề 5: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1. MOV A, #25H LOOP: DEC A JNZ LOOP END Kết quả của thanh ghi A là: | 2. MOV A, #0ABH MOV 20H, #03H ADD A, #58H CJNE A, 20H, DUNG MOV A, #00H DUNG: MOV 20H, #0ABH Kết quả của thanh ghi A và 20H là: |
| --- | --- |
| 3. MOV R1, #0F0H MOV @R1, #0FH MOV A, #0F0H ADD A, @R1 Kết quả của thanh ghi A là: | 4. MOV A, #0C3H MOV R0, #0AAH ADD A, R0 Kết quả của thanh ghi R0 là: |

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề 6: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả

| 1. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV 4BH, #56H MOV R0, #4AH MOV A, #14H INC A MOV @R0, A INC R0 MOV A,@R0 Kết quả thanh ghi A | 2. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #93H MOV R0, #77H ADD A, R0 ADDC A, R0 Kết quả của thanh ghi R0 là: |
| --- | --- |
| 3. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #52H ADD A, #7BH RLC A Kết quả của thanh ghi A là: | 4. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV R1, #3 MOV A, #15 LOOP: ADD A, #2 DJNZ R1, LOOP Kết quả thanh ghi A: |

………………………………………………………………………………………………………………………

Đề 7: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả

| 1. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #52H ADD A, #7BH RRC A Kết quả của thanh ghi A là: | 2. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV 4BH, #56H MOV R0, #4AH MOV A, #14H INC A MOV @R0, A INC R0 MOV A,@R0 Kết quả thanh ghi R0: |
| --- | --- |
| 3. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV R1, #3 MOV A, #15 LOOP: ADD A, #2 DJNZ R1, LOOP Kết quả thanh ghi A: | 4. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV R1, #0F0H MOV @R1, #0FH MOV A, #0F0H ADD A, @R1 Kết quả của thanh ghi R1 là: |

Đề 8: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả

| 1. MOV A, #0A3H ADD A, #0E6H RRC A Kết quả của thanh ghi A là: | 2.MOV A, #0FFH ADD A, #1 JNZ SKIP ADDC A, #02H SJMP EXIT SKIP: ADDC A, #01H EXIT: END Kết quả thanh ghi A: |
| --- | --- |
| 3. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV R0, #52H MOV A, #17H MOV 53H, A INC A MOV @R0, A INC R0 MOV A,@R0 Kết quả thanh ghi 52H | 4. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #52H ADD A, #7BH RRC A Kết quả của thanh ghi A là: |

……………………………………………………………………………………………………………………….

Đề 1: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1 Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #55H SUBB A, #56H Kết quả của thanh ghi A là: | 2. MOV A, #2FH MOV R0, #0F2H ADD A, R0 CJNE A, #00H, DUNG MOV A, #0FFH DUNG: MOV R0, #2FH Kết quả của thanh ghi A và R0 là |
| --- | --- |
| 3. MOV R0, #7EH MOV 7EH, #00H MOV 7FH, #40H INC @R0 INC R0 INC @R0 Kết quả của ô nhớ có địa chỉ 7EH là: | 4. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #55H LOOP: DEC A JZ LOOP (nhảy nếu =0) END Kết quả của thanh ghi A là:: |

………………………………………………………………………………………………………………………

Đề 2: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1. MOV A, #25H LOOP: DEC A JNZ LOOP END Kết quả của thanh ghi A là: | 2. MOV A, #0ABH MOV 20H, #03H ADD A, #58H CJNE A, 20H, DUNG MOV A, #00H DUNG: MOV 20H, #0ABH Kết quả của thanh ghi A và 20H là: |
| --- | --- |
| 3. MOV R0, #7EH MOV 7EH, #00H MOV 7FH, #40H INC @R0 INC R0 INC @R0 Kết quả của ô nhớ có địa chỉ 7FH là: | 4. MOV A, #30H MOV R1, #0F0H MOV @R1, A MOV A, @R1 Kết quả của thanh ghi A là: |

……………………………………………………………………………………………………………………

Đề 3: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1. MOV A, #30H MOV R1, #0F0H MOV @R1, A MOV A, @R1 Kết quả của thanh ghi R1 là: | 2. MOV A, #0FFH INC A Kết quả của thanh ghi A là: |
| --- | --- |
| 3. MOV A, #0FH MOV R0, #0F1H ADD A, R0 CJNE A, #00H, DUNG MOV A, #0FFH DUNG: MOV R0, #2FH Kết quả của thanh ghi A và R0 là: | 4. MOV R1, #0F0H MOV @R1, #0FH MOV A, #0F0H ADD A, @R1 Kết quả của thanh ghi R1 là: |

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề 4: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1 . MOV A, #52H ADD A, #7BH RLC A Kết quả của thanh ghi A là: | 2 . MOV A, #15H JB P, SKIP MOV A, #0FFH SJMP EXIT SKIP: CLR A EXIT: END Kết quả của thanh ghi A là: |
| --- | --- |
| 3. MOV A, #0F4H MOV B, #0FH ADD A,B Kết quả của thanh ghi A là: | 4 MOV R0, #52H MOV A, #17H INC A MOV R0, A INC R0 MOV A,R0 Kết quả thanh ghi R0: |

………………………………………………………………………………………………………………………

Đề 5: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1. MOV A, #25H LOOP: DEC A JNZ LOOP END Kết quả của thanh ghi A là: | 2. MOV A, #0ABH MOV 20H, #03H ADD A, #58H CJNE A, 20H, DUNG MOV A, #00H DUNG: MOV 20H, #0ABH Kết quả của thanh ghi A và 20H là: |
| --- | --- |
| 3. MOV R1, #0F0H MOV @R1, #0FH MOV A, #0F0H ADD A, @R1 Kết quả của thanh ghi A là: | 4. MOV A, #0C3H MOV R0, #0AAH ADD A, R0 Kết quả của thanh ghi R0 là: |

Đề 6: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả

| 1. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV 4BH, #56H MOV R0, #4AH MOV A, #14H INC A MOV @R0, A INC R0 MOV A,@R0 Kết quả thanh ghi A | 2. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #93H MOV R0, #77H ADD A, R0 ADDC A, R0 Kết quả của thanh ghi R0 là: |
| --- | --- |
| 3. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #52H ADD A, #7BH RLC A Kết quả của thanh ghi A là: | 4. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV R1, #3 MOV A, #15 LOOP: ADD A, #2 DJNZ R1, LOOP Kết quả thanh ghi A: |

………………………………………………………………………………………………………………………

Đề 7: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả

| 1. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #52H ADD A, #7BH RRC A Kết quả của thanh ghi A là: | 2. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV 4BH, #56H MOV R0, #4AH MOV A, #14H INC A MOV @R0, A INC R0 MOV A,@R0 Kết quả thanh ghi R0: |
| --- | --- |
| 3. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV R1, #3 MOV A, #15 LOOP: ADD A, #2 DJNZ R1, LOOP Kết quả thanh ghi A: | 4. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV R1, #0F0H MOV @R1, #0FH MOV A, #0F0H ADD A, @R1 Kết quả của thanh ghi R1 là: |

……………………………………………………………………………………………………………………

Đề 8: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả

| 1. MOV A, #0A3H ADD A, #0E6H RRC A Kết quả của thanh ghi A là: | 2.MOV A, #0FFH ADD A, #1 JNZ SKIP ADDC A, #02H SJMP EXIT SKIP: ADDC A, #01H EXIT: END Kết quả thanh ghi A: |
| --- | --- |
| 3. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV R0, #52H MOV A, #17H MOV 53H, A INC A MOV @R0, A INC R0 MOV A,@R0 Kết quả thanh ghi 52H | 4. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #52H ADD A, #7BH RRC A Kết quả của thanh ghi A là: |

Đề 1: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1 Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #55H SUBB A, #56H Kết quả của thanh ghi A là: | 2. MOV A, #2FH MOV R0, #0F2H ADD A, R0 CJNE A, #00H, DUNG MOV A, #0FFH DUNG: MOV R0, #2FH Kết quả của thanh ghi A và R0 là |
| --- | --- |
| 3. MOV R0, #7EH MOV 7EH, #00H MOV 7FH, #40H INC @R0 INC R0 INC @R0 Kết quả của ô nhớ có địa chỉ 7EH là: | 4. Cho đoạn mã Assembler sau: MOV A, #55H LOOP: DEC A JZ LOOP (nhảy nếu =0) END Kết quả của thanh ghi A là:: |

………………………………………………………………………………………………………………………

Đề 2: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1. MOV A, #25H LOOP: DEC A JNZ LOOP END Kết quả của thanh ghi A là: | 2. MOV A, #0ABH MOV 20H, #03H ADD A, #58H CJNE A, 20H, DUNG MOV A, #00H DUNG: MOV 20H, #0ABH Kết quả của thanh ghi A và 20H là: |
| --- | --- |
| 3. MOV R0, #7EH MOV 7EH, #00H MOV 7FH, #40H INC @R0 INC R0 INC @R0 Kết quả của ô nhớ có địa chỉ 7FH là: | 4. MOV A, #30H MOV R1, #0F0H MOV @R1, A MOV A, @R1 Kết quả của thanh ghi A là: |

……………………………………………………………………………………………………………………

Đề 3: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1. MOV A, #30H MOV R1, #0F0H MOV @R1, A MOV A, @R1 Kết quả của thanh ghi R1 là: | 2. MOV A, #0FFH INC A Kết quả của thanh ghi A là: |
| --- | --- |
| 3. MOV A, #0FH MOV R0, #0F1H ADD A, R0 CJNE A, #00H, DUNG MOV A, #0FFH DUNG: MOV R0, #2FH Kết quả của thanh ghi A và R0 là: | 4. MOV R1, #0F0H MOV @R1, #0FH MOV A, #0F0H ADD A, @R1 Kết quả của thanh ghi R1 là: |

Đề 4: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1 . MOV A, #52H ADD A, #7BH RLC A Kết quả của thanh ghi A là: | 2 . MOV A, #15H JB P, SKIP MOV A, #0FFH SJMP EXIT SKIP: CLR A EXIT: END Kết quả của thanh ghi A là: |
| --- | --- |
| 3. MOV A, #0F4H MOV B, #0FH ADD A,B Kết quả của thanh ghi A là: | 4 MOV R0, #52H MOV A, #17H INC A MOV R0, A INC R0 MOV A,R0 Kết quả thanh ghi R0: |

………………………………………………………………………………………………………………………

Đề 5: Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả: Cho đoạn mã Assembler sau:

| 1. MOV A, #25H LOOP: DEC A JNZ LOOP END Kết quả của thanh ghi A là: | 2. MOV A, #0ABH MOV 20H, #03H ADD A, #58H CJNE A, 20H, DUNG MOV A, #00H DUNG: MOV 20H, #0ABH Kết quả của thanh ghi A và 20H là: |
| --- | --- |
| 3. MOV R1, #0F0H MOV @R1, #0FH MOV A, #0F0H ADD A, @R1 Kết quả của thanh ghi A là: | 4. MOV A, #0C3H MOV R0, #0AAH ADD A, R0 Kết quả của thanh ghi R0 là: |