| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: KỸ THUẬT VI XỬ LÝ-VI ĐIỀU KHIỂN

Lớp: 14CĐ-Đ.ĐT  Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1 :  (3 điểm)

Viết chương trình điều khiển Port 0 kết nối 8 led đơn sáng dần và tắt dần

Câu 2: (3 điểm)

Dùng Port1 kết nối với các led để điều khiển đèn giao thông cho một ngã tư với 2 cột đèn. Cho thời gian delay của mỗi đèn như sau:

+Đèn xanh sáng 18s

+ Đèn vàng sáng 2s

+ Đèn đỏ sáng 20s

Câu  3 :  ( 2 điểm )

Viết chương trình delay 1s dùng Timer 0

Câu  4 :  ( 2 điểm )

Cho đoạn chương trình sau: :

MOV A,# 82H

MOV R1,#C5H

ANL A,R1

SWAP A

END

Giải thích đoạn chương trình trên và cho biết kết quả cuối cùng trong thanh ghi A

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	   TRƯỞNG BỘ MÔN		   GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	 (Ký tên và ghi rõ họ tên)	             (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Huỳnh Ngọc Mai	Nguyễn Thị Tố Nga

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: KỸ THUẬT VI XỬ LÝ-VI ĐIỀU KHIỂN

Lớp: 14CĐ-Đ.ĐT  Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số: 02

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Chương trình: ORG 0000H Star: MOV P0,#00H ; TẮT P.0 S1: LCALL DELAY ; gọi chương trình delay MOV A, P0 ; chuyển nội dung p0 vao thanh ghi A SETB C ; làm C=1 RLC A ; xoay trái thanh ghi A có cờ MOV P0,A ; chuyển nội dung thanh ghi A ra p0 JNC S1 ; khi cờ C=0 nhảy về nhãn S1, C=1: tiếp tục thực hiện lệnh kế S2: LCALL DELAY ; gọi chương trình delay MOV A,P0 ; chuyển nội dung p0 vao thanh ghi A CLR C ; làm C=0 RLC A ; xoay trái thanh ghi A có cờ MOV P0,A ; chuyển nội dung thanh ghi A ra p0 JC S2 ; khi cờ C=1 nhảy về nhãn S2, C=0: tiếp tục thực hiện lệnh kế SJMP Star ; nhảy về nhãn Star để thực hiện lại ; chương trình con delay DELAY: MOV R0,#0FFH DEL2: MOV R1,#0FFH DEL1: DJNZ R1,DEL1 DJNZ R0,DEL2 RET END | 3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 2 |  | Chương trình ORG 0000H S: MOV P0,#21H ; Đ1 + X2 sáng LCALL DELAY 18S ; gọi delay 18s MOV P0,#22H ; Đ1 + V2 sáng LCALL DELAY 2S ; gọi delay 2s MOV P0,#0CH ; X1 + Đ2 sáng LCALL DELAY 18S ; gọi delay 18s MOV P0,#14H ; V1 + Đ2 sáng LCALL DELAY 2S ; gọi delay 2s SJMP S DELAY 18S: MOV R1,#18 DEL1: LCALL DELAY1S DJNZ R1,DEL1 RET DELAY 2S: LCALL DELAY1S LCALL DELAY1S RET DELAY1S: MOV TMOD,#01H MOV R0,#20 RE: MOV TL0,#LOW(-50000) MOV TH0,#HIGH(-50000) SETB TR0 JNB TF0 CLR TF0 DJNZ R0,RE RET END | 3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 |
| 3 |  | Chương trình delay 1s dùng Timer 0 | 2 |
|  |  | delay: mov 7fh,#20h de: clr tr0 mov th0,#high(15536) mov tl0,#low(15536) setb tr0 clr tf0 jnb tf0,$ djnz 7fh,de ret end | 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 4 |  | Giải thích đoạn chương trình và kết quả của thanh ghi A Giải thích đoạn chương trình: MOV A,# 82H ; chuyển giá trị 82 h vào thanh ghi A MOV R1,#C5H ; chuyển giá trị C5h vào thanh ghi R1 ANL A,R1 ; thực hiện phép toán AND nội dung thanh ghi A với R1, lưu kết quả vào thanh ghi A, A=80h SWAP A ; hoán chuyển nội dung 4 bit thấp và 4 bit cao trong thanh ghi A END ; kết thúc chương trình Kết quả cuối cùng trong thanh ghi A là 08H | 2 0.5 0.5 0.5 0.5 |

NỘI DUNG