#### BÀI GIẢNG

Học phần: Điều khiển điện - khí nén

Bài 5: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG KHÍ NÉN (TT)

# 5.3.  ĐIỀU KHIỂN THEO TẦNG

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng:

- Kiến thức:

- Trình bày được phương pháp điều khiển theo tầng

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạch

- Kỹ năng:

Thiết kế được mạch điều khiển theo tầng

- Thái độ:

Tích cực học tập, rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.

II. Nội dung

5.3. Điều khiển theo tầng

5.3.1. Khái niệm:

Thiết kế mạch theo tầng là bước hoàn thiện của điều khiển theo chu trình. Đây là việc chia các bước thực hiện có cùng chức năng thành từng tầng riêng.

Khi hoạt động, nguồn cung cấp cho hệ đảo tầng chỉ có ở tầng đang thực hiện các chuyển động, còn các tầng khác thì không có nguồn.

Phần tử cơ bản của điều khiển theo tầng là các phần tử nhớ: van đảo chiều 5/2.

5.3.2. Nguyên lý điều khiển theo tầng:

- Trong mạch điều khiển theo tầng có hai cụm:

* Cụm cơ cấu chấp hành: gồm các van đảo chiều 5/2, công tắc hành trình và xy lanh.

* Cụm đảo tầng: gồm các van đảo chiều 5/2 duy trì.

Nguyên tắc chia tầng:

Trong một tầng, một xi lanh không thể vừa đi ra và vừa đi vào.

Ví dụ:

Hình 1. Hệ thống có 2 tầng

Hình 2. Hệ thống có 3 tầng

Hình 3. Hệ thống có 4 tầng

5.3.3. Biểu diễn hệ đảo tầng

Khi sơ đồ hành trình bước đã được chia ra n tầng, thì ta sẽ có (n-1) phần tử nhớ. Phần từ nhớ là những van đảo chiều 5/2 duy trì.

Kí hiệu:

e1 là tín hiệu vào, a1 là tín hiệu ra điều khiển tầng 1 (T1)

e2 là tín hiệu vào, a2 là tín hiệu ra điều khiển tầng 2 (T2)

e3 là tín hiệu vào, a3 là tín hiệu ra điều khiển tầng 3 (T3)

##### - Khi n =2

Nguyên tắc hoạt động khi tầng thứ nhất có khí nén, thì tầng thứ 2 không có khí nén.

Hình 4 Mạch điều khiển 2 tầng

- Khi n = 3

Nguyên tắc hoạt động khi tầng thứ nhất có khí nén, thì tầng thứ 2 và thứ 3 không có khí nén. Nghĩa là khi 1 tầng có khí nén thì 2 tầng còn lại không có khí nén.

Hình 5. Mạch điều khiển 3 tầng

5.3.4. Trình tự thiết kế

Bước 1. Lập biểu đồ trạng thái và chia tầng

Bước 2. Xác định các tín hiệu điều khiển

Bước 3. Vẽ sơ đồ mạch

  - Cụm cơ cấu chấp hành

  - Cụm đảo tầng

  - Mạch điều khiển

Ví dụ 1:

Yêu cầu: Hãy thiết kế mạch đóng nhãn hiệu sản phẩm

A

B

Hình 6. Mô hình máy đóng dấu

Giải:

Bước 1. Lập biểu đồ trạng thái và chia tầng

Hình 7. Sơ đồ hành trình bước

Bước 2. Xác định các tín hiệu điều khiển

- Trong ví dụ này, mạch khí nén có sử dụng nút nhấn START và 3 công tắc hành trình a1, b0 và b1.

- Công tắc hành trình b1 làm nhiệm vụ đảo tầng từ tầng 1 sang tầng 2.

Bước 3. Vẽ sơ đồ mạch

Hình 8 Sơ đồ mạch hoàn chỉnh

Ví dụ 2: Hãy thiết kế mạch máy dập khuôn

Hình 9. Mô hình máy khoan

Hình 10. Biểu đồ trạng thái

Hình 11. Sơ đồ mạch

III. Bài tập về nhà: Em hãy thiết kế mạch uốn sản phẩm bằng phương pháp điều khiển theo tầng

Hình 12. Mô hình máy uốn sản phẩm