| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: VI XỬ LÝ

Lớp: 15CĐ-Đ.ĐT  Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 01

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1 :  (3 điểm)

Viết chương trình điều khiển Port 0 kết nối 8 led đơn sáng dần và tắt dần, led được thiết kế đầu P nối vào vi điều khiển còn đầu N nối mass  (tác động mức cao)

Caâu 2 : ( 3 ñieåm)

Viết chương trình điều khiển led 7 đoạn loại Anode chung  đếm từ 0 đến 9 dùng  Port 0

Câu  3 :  ( 2 điểm )

Viết chương trình delay 1s sử dụng timer , cho thời gian mỗi chu kỳ máy 1s

Câu 4:  ( 2 điểm )

Cho đoạn chương trình sau:

MOV A,#79H

MOV R1,#0C5H

ANL A,R1

SETB C

RLC A

SWAP A

END

Hãy giải thich chương trình và cho biết kết quả cuối cùng trong thanh ghi A

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN	            GIẢNG VIÊN RA ĐỀ                            (Ký tên và ghi rõ họ tên)     (Ký tên và ghi rõ họ tên)	          (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Huỳnh Ngọc Mai                    Nguyễn Thị Tố Nga

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2016– 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: VI XỬ LÝ

Lớp: 15CĐ-Đ.ĐT  Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số: 01

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Chương trình điều khiển Port 0 kết nối 8 led đơn sáng dần và tắt dần ; ORG 0000H Star: MOV P0,#00H ; TẮT P.0 S1: LCALL DELAY ; gọi chương trình delay MOV A, P0 ; chuyển nội dung p0 vao thanh ghi A SETB C ; làm C=1 RLC A ; xoay trái thanh ghi A có cờ MOV P0,A ; chuyển nội dung thanh ghi A ra p0 JNC S1 ; khi cờ C=0 nhảy về nhãn S1, C=1: tiếp tục thực hiện lệnh kế S2: LCALL DELAY ; gọi chương trình delay MOV A,P0 ; chuyển nội dung p0 vao thanh ghi A CLR C ; làm C=0 RLC A ; xoay trái thanh ghi A có cờ MOV P0,A ; chuyển nội dung thanh ghi A ra p0 JC S2 ; khi cờ C=1 nhảy về nhãn S1, C=0: tiếp tục thực hiện lệnh kế SJMP Star ; nhảy về nhãn Star để thực hiệ lại ; chương trình con delay DELAY: MOV R0,#0FFH DEL2: MOV R1,#0FFH DEL1: DJNZ R1,DEL1 DJNZ R0,DEL2 RET END | 3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 2 |  | Chương trình điều khiển led 7 đoạn đếm từ 0 đến 9 dùng Port 0 DEM EQU R4 ORG 0000H LB: MOV DPTR, #MA7DOAN MOV DEM, #0 LB1: MOV A, DEM MOVC A, @A+DPTR ;LẤY M MOV P0, A ;HIỂN THỊ CALL DELAY INC DEM CJNE DEM, #10, LB1 JMP LB MA7DOAN: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,099H,092H,082H,0F8H,080H,090H DELAY : MOV R6,#01H DE: MOV R7,#50H DJNZ R7,$ DJNZ R6 ,DE RET END | 3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 3 |  | Chương trình delay 1s sử dụng timer | 2 |
|  |  | DELAY 1S: MOV TMOD,#01H MOV R0,#20 RE: MOV TL0,#LOW(-50000) MOV TH0,#HIGH(-50000) SETB TR0 JNB TF0,$ CLR TF0 DJNZ R0,RE RET | 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 |
| 4 |  | Giải thích đoạn chương trình và kết quả của thanh ghi A MOV A,#79H ;chuyển 79h vào thanh ghi A MOV R1,#0C5H ;chuyển 0C5h vào thanh ghi R1 ANL A,R1 ; and data trong A với data trong R1 SETB C ; làm C=1 RLC A ; xoay trái có cờ thanh ghi A SWAP A ; chuyển 4bit cao thành 4 bit thấp và ngược lại END ; kết thúc chương trình Kết quả cuối cùng trong thanh ghi A: 38H | 2 0.5 0.5 0.5 0.5 |