| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: KỸ THUẬT VI XỬ LÝ-VI ĐIỀU KHIỂN

Lớp: 15CĐ-Đ.ĐT  Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

Đề số 02

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1 :  (3 điểm)

Vieát chöông trình ñieàu khieån 8 led 7 ñoaïn hieån thò chöõ “CHAO-BAN” baèng phöông phaùp queùt led , maïch ñöôïc thieát keá vôùi led 7 ñoaïn loaïi CATHODE chung , port 0 duøng ñeå ñieàu khieån 7 ñoaïn vaø daáu chaám coøn port 2 ñieàu khieån 8 transistor loaïi NPN maõ soá C 1815 ñeå  noái mass  cho 8 led.

Câu 2: (3 điểm)

Dùng Port1 kết nối với các led để điều khiển đèn giao thông cho một ngã tư với 2 cột đèn. Cho thời gian delay của mỗi đèn như sau:

+Đèn xanh sáng 18s

+ Đèn vàng sáng 2s

+ Đèn đỏ sáng 20s

Câu  3 :  ( 2 điểm )

Cho đoạn chương trình sau: :

MOV A,# 82H

MOV R1,#C5H

ANL A,R1

SWAP A

END

Giải thích đoạn chương trình trên và cho biết kết quả cuối cùng trong thanh ghi A

Câu  4 :  ( 2 điểm )

Cho đoạn chương trình sau:

MOV A,#69H

MOV R0,#0B7H

ADD A,R0

RR A

SWAP A

END

Hãy giải thich chương trình và cho biết kết quả cuối cùng trong thanh ghi A

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	   TRƯỞNG BỘ MÔN		   GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	 (Ký tên và ghi rõ họ tên)	             (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Huỳnh Ngọc Mai	Nguyễn Thị Tố Nga

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: KỸ THUẬT VI XỬ LÝ-VI ĐIỀU KHIỂN

Lớp: 15CĐ-Đ.ĐT  Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số: 02

Đề số: 02

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | org 0000h ;bat dau chuong trinh mov dptr, #machu ;nap dia chi quan ly ma chu vao vung nho main: mov r2, #00000001b ;luu ma quet mov r3, #00 clr c maina: mov a,r3 movc a,@a+dptr ;lay ma chu mov p0,a mov p2,r2 lcall delay mov p2,#00h ;tat het de chong lem inc r3 ;xu ly led ke mov a,r2 ;xoay ma quet rlc a mov r2,a jc maina sjmp main ;quay lai lam lai tu dau delay: mov r6,#01h de: mov r7,#050h djnz r7,$ djnz r6,de ret ;khai bao ma chuoi 'CHAO-BAN”' vao vung nho machu: db 039h,076h,077h,03fh,040h,07ch,077h,05ch end | 3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 2 |  | Chương trình ORG 0000H S: MOV P0,#21H ; Đ1 + X2 sáng LCALL DELAY 18S ; gọi delay 18s MOV P0,#22H ; Đ1 + V2 sáng LCALL DELAY 2S ; gọi delay 2s MOV P0,#0CH ; X1 + Đ2 sáng LCALL DELAY 18S ; gọi delay 18s MOV P0,#14H ; V1 + Đ2 sáng LCALL DELAY 2S ; gọi delay 2s SJMP S DELAY 18S: MOV R1,#18 DEL1: LCALL DELAY1S DJNZ R1,DEL1 RET DELAY 2S: LCALL DELAY1S LCALL DELAY1S RET DELAY1S: MOV TMOD,#01H MOV R0,#20 RE: MOV TL0,#LOW(-50000) MOV TH0,#HIGH(-50000) SETB TR0 JNB TF0 CLR TF0 DJNZ R0,RE RET END | 3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 |
| 3 |  | Giải thích đoạn chương trình trên và cho biết kết quả cuối cùng trong thanh ghi A | 2 |
|  |  | Giải thích đoạn chương trình: MOV A,# 82H ; chuyển giá trị 82 h vào thanh ghi A MOV R1,#C5H ; chuyển giá trị C5h vào thanh ghi R1 ANL A,R1 ; thực hiện phép toán AND nội dung thanh ghi A với R1, lưu kết quả vào thanh ghi A, A=80h SWAP A ; hoán chuyển nội dung 4 bit thấp và 4 bit cao trong thanh ghi A END ; kết thúc chương trình Kết quả cuối cùng trong thanh ghi A là 08H | 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 4 |  | Giải thích đoạn chương trình và kết quả của thanh ghi A MOV A,#69H ;chuyển 69h vào thanh ghi A MOV R0,#0B7H ;chuyển 0B7h vào thanh ghi R0 ADD A,R0 ; cộng data trong A với data trong R0 RR A ; xoay phải thanh ghi A SWAP A ; chuyển 4bit cao thành 4 bit thấp và ngược lại END ; kết thúc chương trình Kết quả cuối cùng trong thanh ghi A: 01H | 2 0.5 0.5 0.5 0.5 |