| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: Cao Đẳng Nghề

Học phần: Mạch Điện

Lớp:  16TCN - Đ   Ngày thi:              /       / 2017

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2 điểm) Phát biểu, viết biểu thức và quy ước định luật Kirchhoff dòng?

Câu 2: (2 điểm) Một nguồn có sức điện động E1 = 36V (bỏ qua nội trở nguồn) cung cấp cho tải R = 10 qua đường dây dẫn bằng đồng có tiết diện 3.5mm2, chiều dài 400m, điện trở suất của đồng là  0,0175(). Tính:  Dòng điện qua mạch, điện áp trên tải, công suất tổn hao trên dây dẫn?

E2

I2

R 1

A

R 2

R3

B

I1

2

4

12

90V

40V

I3

Hình 1

E1

+

-

+

-

+Ia

+Ib

Câu 3: (3 điểm) Cho mạch điện hình 1. Hãy xác định dòng điện qua các nhánh bằng phương pháp dòng điện nhánh?

Câu 4: (3 điểm)

Phụ tải ba pha gồm ba cuộn dây giống nhau có , , nối hình sao, đặt vào điện áp ba pha đối xứng có . Tính dòng điện các pha, dòng điện dây, hệ số công suất và công suất tác dụng ba pha.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: Cao Đẳng Nghề

Học phần: Mạch Điện

Lớp:  16TCN - Đ      Ngày thi:     /      / 2017

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Định luật Kirchhoff dòng Phát biểu định luật: ”Tổng đại số các dòng điện tại một điểm nút bằng 0”. Biểu thức: = 0 Quy ước dòng điện đi tới điểm nút mang dấu (+) thì các dòng điện rời khỏi nút mang dấu (-) hoặc ngược lại. | 0.5 0.5 1.0 |
| 2 |  | Rd = . = 0,0175 = 2 Dòng điện qua mạch: I = = 3(A). Điện áp trên tải: UR = I.R = 3x10 = 30(V) Công suất tổn hao trên dây dẫn Pd = I2 . Rd = 32 . 2 = 18(W) | 0,5 0.5 0.5 0.5 |
| 3 |  | Lập hệ phương trình I1 + I2 – I3 = 0 E1 = I1 r1 + I3R3 E2 = I2 r2 + I3R3 Giải hệ phương trình I1 = 12A, I2 = - 6,5A I3 = 5,5A | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 4 |  | Tổng trở mỗi pha: Phụ tải đấu sao: Dòng điện pha: Dòng điện dây: Hệ số công suất: Công suất tác dụng ba pha: | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |