| Cho mạch điện như hình 3, biết điện áp nguồn của v1(t) = 10cos(2t) V và v2(t) = 6cos(2t -900) V. Hãy viết biểu thức tức thời của dòng điện i0(t). | Hình 3 |
| --- | --- |

Số phức hóa

v1(t) = 10cos(2t) V            suy ra V1=1000 V

và   v2(t) = 6cos(2t -900) V       suy ra V2=6-900 V

L = 2H      suy ra      jωL = j4

C = 0,25F suy ra      -j/ωC = - j2

PT điện thế nút tại a: 
14+1j4+1-j2Va=104+ 6-900j4

Suy ra  Va=2-j2=22-450 V

I0 = Va/(- j2) = 1 +j = 2450 A

Suy ra i0(t) = 2cos(2t + 450) A