| Cho mạch điện ba pha như hình 4, biết nguồn 3 pha cân bằng thứ tự thuận có điện áp pha hiệu dụng phức là: Van=22000 V. Tính: - Các dòng điện dây - Dòng điện qua dây trung tính - Công suất: S, P, Q và cos của phụ tải 3 pha. | Hình 4 |
| --- | --- |

Các điện áp pha:

Van = 22000 ; Vbn = 220-1200 ; Vcn = 220-2400 V

Các dòng dây phức

IaA = Van/10 = 2200 A

IbB = Vbn/j20 = 111500  A

IcC = Vcn/(8+j6) = 2283,130  A

InN = IaA + IbB + IcC = 31,2461,080  A

SA = Van. I*aA = 22000 . 2200 = 4840 VA

SB = Vbn. I*bB = 220-1200. 11-1500  = j2420 VA

SC = Vcn. I*cC = 220-2400. 2283,130  = 3880 +j2900 VA

S = SA+SB+SC = 8720 +j5320 VA =10214,731,40  VA

P = 8720 W

Q = 5320 VAR

cos = Cos(31,40) = 0,85