| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)

Học phần: MẠCH ĐIỆN

Lớp:  17T -    Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2 điểm) Phát biểu, viết biểu thức và quy ước định luật Kirchhoff dòng?

Câu 2: (2 điểm) Một nguồn có sức điện động E1 = 36V (bỏ qua nội trở nguồn) cung cấp cho tải R = 10 qua đường dây dẫn bằng đồng có tiết diện 3.5mm2, chiều dài 400m, điện trở suất của đồng là  0,0175(). Tính:  Dòng điện qua mạch, điện áp trên tải, công suất tổn hao trên dây dẫn?

E2

I2

R 1

A

R 2

R3

B

I1

2

4

12

90V

40V

I3

Hình 1

E1

+

-

+

-

+Ia

+Ib

Câu 3: (3 điểm) Cho mạch điện hình 1. Hãy xác định dòng điện qua các nhánh bằng phương pháp dòng điện vòng?

Câu 4: (3 điểm)

Phụ tải ba pha gồm ba cuộn dây giống nhau có , , nối hình sao, đặt vào điện áp ba pha đối xứng có . Tính dòng điện các pha, dòng điện dây, hệ số công suất và công suất tác dụng ba pha.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		      TRƯỞNG BỘ MÔN	            GIẢNG VIÊN RA

Châu Văn Bảo		       Quách Minh Thử		 Vũ Hạnh Chiêu

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)

Học phần: MẠCH ĐIỆN

Lớp:  17T -    Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Định luật Kirchhoff dòng Phát biểu định luật: ”Tổng đại số các dòng điện tại một điểm nút bằng 0”. Biểu thức: = 0 Quy ước dòng điện đi tới điểm nút mang dấu (+) thì các dòng điện rời khỏi nút mang dấu (-) hoặc ngược lại. | 0.5 0.5 1.0 |
| 2 |  | Rd = . = 0,0175 = 2 Dòng điện qua mạch: I = = 3(A). Điện áp trên tải: UR = I.R = 3x10 = 30(V) Công suất tổn hao trên dây dẫn Pd = I2 . Rd = 32 . 2 = 18(W) | 0,5 0.5 0.5 0.5 |
| 3 |  | Lập hệ phương trình E1 = Ia R1 + (Ia+Ib)R3 E2 = Ib R2 + (Ia+Ib)R3 Giải hệ phương trình I1 = Ia = 12A I2 = Ib = - 6,5A I3 = Ia+Ib = 5,5A I2 = Ib = - 6,5A < 0 nên chiều dòng điện I2 ngược chiều với chiều I2 đã chọn trên hình vẽ. | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 4 |  | Tổng trở mỗi pha: Phụ tải đấu sao: Dòng điện pha: Dòng điện dây: Hệ số công suất: Công suất tác dụng ba pha: | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |

TRƯỞNG BỘ MÔN	            	GIẢNG VIÊN RA

Quách Minh Thử		 		  Vũ Hạnh Chiêu