ĐỀ THI GIỮA KỲ HK2 NH 2017 – 2018

Môn: Vi xử lý

Lớp: 17C2-ĐCN

Thời gian: 90 phút

Câu 1 (1đ): Trình bày đặc điểm chung của họ Vi điều khiển MCS-51?

Câu 2 (2đ): 	Cho đoạn chương trình viết bằng Assembly cho vi điều khiển AT89C51 sau:

MOV R0,#7FH

MOV 7EH,#0ADH

MOV 7FH, #26H

DEC R0

MOV A, 7FH

XRL A, @R0

MOV R0, A

ORL A, 7FH

Giải thích chương trình và nêu kết quả của thanh ghi A và R0?

Câu 3 (2đ): 	Cho đoạn chương trình viết bằng Assembly cho vi điều khiển AT89C51 sau:

MOV A, #2BH

MOV R0, #07H

LOOP:	INC A

DJNZ  R0, LOOP

Giải thích chương trình và nêu kết quả của thanh ghi A và R0?

Câu 4 (5đ): Hãy lập trình bằng hợp ngữ Assembly điều khiển 8 LED đơn gắn vào port1 (Cathode chung) của Vi điều khiển AT89C51 với hiệu ứng: “chớp tắt 8 LED 50 lần, sau đó sáng lan dần 8 LED từ P1.7  P1.0 100 lần”, chương trình tự lặp lại.

Yêu cầu:

- Vẽ sơ đồ mạch điện kết nối giữa AT89C51 với 8 LED đơn (Cathode chung) (2đ).

- Viết chương trình điều khiển 8 LED theo hiệu ứng trong đề bài (3đ).