| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: Trung cấp nghề (9+3)

Học phần:  MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP

Lớp:  15TCN-ĐT	   Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2.0 |
|  |  | - Định nghĩa: Mạng truyền thông công nghiệp hay mạng công nghiệp (MCN) là một khái niệm chung chỉ các hệ thống mạng truyền thông số, truyền bit nối tiếp, được sử dụng để ghép nối các thiết bị công nghiệp. - So sánh: STT; Tiêu chí; Mạng máy tính; Mạng công nghiệp. 1; Môi trường làm việc; Bình thường; Công nghiệp. 2; Tính bảo mật; Cao hơn; Thấp hơn. 3; Thời gian thực; Thấp hơn; Cao hơn. 4; Phạm vi làm việc; Tùy (LAN/ Internet); Hẹp, độc lập. 5; Kiến trúc giao thức; Phức tạp hơn; Đơn giản hơn. 6; Chức năng; Điều khiển giám sát; Điều khiển chấp hành. | 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 2 |  |  | 2.0 |
|  |  | Sử dụng mạng truyền thông công nghiệp, đặc biệt là bus trường (fieldbus) để thay thế cách nối điểm-điểm cổ điển giữa các thiết bị công nghiệp mang lại hàng loạt những lợi ích như sau: a/ Đơn giản hóa cấu trúc liên kết giữa các thiết bị công nghiệp. b/ Tiết kiệm dây nối và công thiết kế, lắp đặt hệ thống. c/ Nâng cao độ tin cậy và độ chính xác của thông tin. d/ Nâng cao độ linh hoạt, tính năng mở của hệ thống. e/ Đơn giản hóa/tiện lợi hóa việc tham số hóa, chẩn đoán, định vị lỗi, sự cố của các thiết bị. f/ Mở ra nhiều chức năng và khả năng ứng dụng mới của hệ thống. Phân tích: Nâng cao độ linh hoạt, tính năng mở của hệ thống: Một hệ thống mạng chuẩn hóa quốc tế tạo điều kiện cho việc sử dụng các thiết bị của nhiều hãng khác nhau. Việc thay thế thiết bị, nâng cấp và mở rộng phạm vi chức năng của hệ thống cũng dễ dàng hơn nhiều. Khả năng tương tác giữa các thành phần (phần cứng và phần mềm) được nâng cao nhờ các giao diện chuẩn. | 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 3 |  |  | 2.0 |
|  |  | Hình: Mô hình tham chiếu OSI Đặc điểm:  Líp vËt lý (Physical Layer) Líp nµy ®­îc ®Þnh nghÜa lµ sù kÕt nèi vËt lý gi÷a PC vµ m¹ng nh­ sau: - Theo cÊu tróc m¹ng - Theo c¸c chuÈn truyÒn dÉn: ¸p hoÆc dßng - Theo ph­¬ng thøc m· ho¸ tÝn hiÖu - Theo giao diÖn c¬ häc (c¸p hoÆc gi¾c c¾m)  Líp liªn kÕt d÷ liÖu (Data Link Layer) Líp nµy ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ sau: - Protocol phï hîp víi viÖc truy cËp m¹ng theo c¸c b¶n tin nhËn vµ göi. - Chia c¸c khèi d÷ liÖu lín thµnh c¸c khung ®Þnh d¹ng d÷ liÖu. C¶ hai líp nµy ®­îc gäi lµ líp phÇn cøng, trong m¹ng côc bé líp nµy ®­îc chia lµm 2 líp con: líp ®iÒu khiÓn truy nhËp m«i tr­êng ( MAC-Media Access Control) vµ líp ®iÒu khiÓn liªn kÕt logic (LLC-Logical Link Control). Trong mét sè hÖ thèng líp nµy cã thÓ ®¶m nhiÖm thªm chøc n¨ng nh­ kiÓm so¸t l­u th«ng vµ ®ång bé ho¸ viÖc chuyÓn giao c¸c khung d÷ liÖu. Các lớp mạng sử dụng trong Mạng truyền thông công nghiệp là: - Lớp vật lý. - Lớp liên kết dữ liệu. - Lớp ứng dụng. | 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 4 |  |  | 2.0 |
|  |  | - Cổng truyền thông nối tiếp RS232 (DB9-MALE): - Chức năng các chân: Chân; Giải thích. 1; Data Carrier Detect (DCD) : Phát tín hiệu mang dữ liệu. 2; Receive Data (RxD) : Nhận dữ liệu. 3; Transmit Data (TxD) : Truyền dữ liệu. 4; Data Termial Ready (DTR) : Đầu cuối dữ liệu sẵn sàng được kích hoạt bởi bộ nhận khi muốn truyền dữ liệu. 5; Singal Ground ( SG) : Mass của tín hiệu. 6; Data Set Ready (DSR) : Dữ liệu sẵn sàng, được kích hoạt bởi bộ truyền khi nó sẵn sàng nhận dữ liệu. 7; Request to Send : yêu cầu gửi, bộ truyền đặt đường này lên mức hoạt động khi sẵn sàng truyền dữ liệu. 8; Clear To Send (CTS) : Xóa để gửi , bộ nhận đặt đường này lên mức kích hoạt động để thông báo cho bộ truyền là nó sẵn sàng nhận tín hiệu. 9; Ring Indicate (RI) : Báo chuông cho biết là bộ nhận đang nhận tín hiệu rung chuông. | 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 5 |  |  | 2.0 |
|  |  | Hình: mô hình phân tầng các mạng điện hình trong Simatic-net Các đặc tính kỹ thuật chính của AS-i (Actuator Sensor Interface): §©y lµ s¶n phÈm cña nhiÒu h·ng s¶n xuÊt sensor vµ c¬ cÊu chÊp hµnh næi tiÕng trªn thÕ giíi nh­: Siemens AG, Festo KG...§©y lµ hÖ thèng Bus tr­êng dïng cho giao tiÕp gi÷a c¸c thiÕt bÞ ë cÊp hiÖn tr­êng víi c¸c thiÕt bÞ trong cÊp ®iÒu khiÓn. - Truyền tín hiệu cùng nguồn nuôi. - CÊu tróc m¹ng trong AS-i lµ d¹ng Bus hoÆc h×nh sao, ®Æc tr­ng cña AS- i lµ kh«ng sö dông trë ®Çu cuèi. - C¸c thµnh phÇn giao diÖn m¹ng cã thÓ thùc hiÖn víi gi¸ thµnh thÊp. - §Ó n©ng cao hiªu suÊt vµ ®¬n gi¶n ho¸ trong xö lÝ, toµn bé viÖc xö lÝ giao thøc ®­îc thùc hiÖn ë líp 1 trong m« h×nh OSI. - Ph­¬ng ph¸p truy cập Bus lµ Master/Slave. - ChiÒu dµi tæng céng tèi ®a lµ 100m, nÕu muèn dïng víi kho¶ng c¸ch lín h¬n ph¶i sö dông bé lÆp. Sè l­îng tr¹m tèi ®a trong mét m¹ng lµ 31 tøc cã thÓ qu¶n lÝ tèi ®a lµ 124 S/A, tèc ®é truyÒn quy ®Þnh lµ 167kB/s. | 0.5 0.5 0.5 0.5 |

_______Hết_______

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)