| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: Trung cấp nghề (9+3)

Học phần:  MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP

Lớp:  15TCN-ĐT	   Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2.0 |
|  |  | - Định nghĩa: Mạng truyền thông công nghiệp hay mạng công nghiệp (MCN) là một khái niệm chung chỉ các hệ thống mạng truyền thông số, truyền bit nối tiếp, được sử dụng để ghép nối các thiết bị công nghiệp. - So sánh: STT; Tiêu chí; Mạng viễn thông; Mạng công nghiệp. 1; Phạm vi địa lý; Rộng hơn; Hẹp hơn. 2; Số lượng thành viên; Lớn hơn; Nhỏ hơn. 3; Yêu cầu kỹ thuật; Phức tạp hơn; Đơn giản hơn. 4; Đối tượng; Người và thiết bị; Thiết bị. 5; Dạng thông tin; Tiếng nói, hình ảnh, văn bản, dữ liệu; Dữ liệu. 6; Công nghệ truyền dữ liệu đặc trưng; Đa dạng; Truyền dữ liệu theo chế độ bit nối tiếp. | 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 2 |  |  | 2.0 |
|  |  | Sử dụng mạng truyền thông công nghiệp, đặc biệt là bus trường (fieldbus) để thay thế cách nối điểm-điểm cổ điển giữa các thiết bị công nghiệp mang lại hàng loạt những lợi ích như sau: a/ Đơn giản hóa cấu trúc liên kết giữa các thiết bị công nghiệp. b/ Tiết kiệm dây nối và công thiết kế, lắp đặt hệ thống. c/ Nâng cao độ tin cậy và độ chính xác của thông tin. d/ Nâng cao độ linh hoạt, tính năng mở của hệ thống. e/ Đơn giản hóa/tiện lợi hóa việc tham số hóa, chẩn đoán, định vị lỗi, sự cố của các thiết bị. f/ Mở ra nhiều chức năng và khả năng ứng dụng mới của hệ thống. Phân tích: Đơn giản hóa/tiện lợi hóa việc tham số hóa, chẩn đoán, định vị lỗi, sự cố của các thiết bị: Với một đường truyền duy nhất, không những các thiết bị có thể trao đổi dữ liệu quá trình, mà còn có thể gửi cho nhau các dữ liệu tham số, dữ liệu trạng thái, dữ liệu cảnh báo và dữ liệu chẩn đoán. Các thiết bị có thể tích hợp khả năng tự chẩn đoán, các trạm trong mạng cũng có thể có khả năng cảnh giới lẫn nhau. Việc cấu hình hệ thống, lập trình, tham số hóa, chỉnh định thiết bị và đưa vào vận hành có thể thực hiện từ xa qua một trạm kỹ thuật trung tâm. | 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 3 |  |  | 2.0 |
|  |  | Hình: Mô hình tham chiếu OSI Đặc điểm:  Líp vËt lý (Physical Layer) Líp nµy ®­îc ®Þnh nghÜa lµ sù kÕt nèi vËt lý gi÷a PC vµ m¹ng nh­ sau: - Theo cÊu tróc m¹ng - Theo c¸c chuÈn truyÒn dÉn: ¸p hoÆc dßng - Theo ph­¬ng thøc m· ho¸ tÝn hiÖu - Theo giao diÖn c¬ häc (c¸p hoÆc gi¾c c¾m) - Líp øng dông (Application Layer) Cã chøc n¨ng cung cÊp c¸c dÞch vô cao cÊp (dùa trªn c¬ së c¸c giao thøc cao cÊp) cho ng­êi sö dông vµ c¸c ch­¬ng tr×nh øng dông. C¸c dÞch vô ë líp nµy chñ yÕu ®­îc thùc hiÖn b»ng phÇn mÒm. Các lớp mạng sử dụng trong Mạng truyền thông công nghiệp là: - Lớp vật lý. - Lớp liên kết dữ liệu. - Lớp ứng dụng. | 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 4 |  |  | 2.0 |
|  |  | - Cổng truyền thông RS485 (DB9-FEMALE): - Chức năng các chân: Chân; Giải thích. 1; Nối đất. 2; 24 VDC. 3; Truyền và nhận dữ liệu. 4; Bỏ trống (không sử dụng). 5; Nối đất. 6; 5 VDC. 7; 24 VDC. 8; Truyền và nhận dữ liệu. 9; Bỏ trống (không sử dụng). | 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 5 |  |  | 2.0 |
|  |  | Hình: mô hình phân tầng các mạng điện hình trong Simatic-net Các đặc tính kỹ thuật chính của Profibus (Process Field Bus): - HÖ thèng Bus nµy ®­îc øng dông ®Ó kÕt nèi c¸c thiÕt bÞ tr­êng víi c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn gi¸m s¸t. §©y lµ hÖ thèng Bus nhiÒu chñ (MultiCast) cho phÐp c¸c thiÕt bÞ vµo/ra ph©n t¸n, c¸c thiÕt bÞ ®o th«ng minh, thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn... nèi vµo cïng mét ®­êng Bus. - C¸c tr¹m chñ (th­êng lµ c¸c PC, PLC) ®­îc quyÒn kiÓm so¸t truyÒn th«ng trªn Bus, c¸c tr¹m tí (th­êng lµ c¸c Module vµo/ra ph©n t¸n, c¸c thiÕt bÞ ®o th«ng minh...) kh«ng ®­îc phÐp truy nhËp Bus, mµ chØ ®­îc x¸c nhËn hoÆc tr¶ lêi c¸c yªu cÇu tõ tr¹m chñ. - Profibus gåm 3 lo¹i t­¬ng thÝch víi nhau: Profibus-FMS, Profibus-DP vµ Profibus-PA. Profibus-FMS ®­îc dïng chñ yÕu trong viÖc nèi m¹ng c¸c m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn vµ cÊp ®iÒu khiÓn gi¸m s¸t. Profibus-DP ®­îc dïng ®Ó kÕt nèi c¸c thiÕt bÞ tr­êng víi c¸c m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn, cßn Profibus-PA ®îc sö dông trong c¸c lÜnh vùc tù ®éng ho¸, c¸c qu¸ tr×nh cã m«i tr­êng dÔ ch¸y næ. | 0.5 0.5 0.5 0.5 |

_______Hết_______

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)