| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: Cao đẳng liên thông

Học phần:  VI XỬ LÝ

Lớp:  17C2-ĐĐT	   Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.0 |
|  |  | Caùc vi ñieàu khieån hoï MCS-51 coù caùc ñaëc ñieåm chung nhö sau: - Coù 4 Kbyte boä nhôù FLASH ROM beân trong duøng ñeå löu chöông trình ñieàu khieån. - Coù 256 Byte RAM noäi. - 4 Port xuaát / nhaäp (Input/Output) 8 bit. - Coù khaû naêng giao tieáp truyeàn döõ lieäu noái tieáp. - Coù theå giao tieáp vôùi 64 Kbyte boä nhôù beân ngoaøi duøng ñeå löu chöông trình ñieàu khieån. - Coù theå giao tieáp vôùi 64 Kbyte boä nhôù beân ngoaøi duøng ñeå löu döõ lieäu. - Coù 210 bit coù theå truy xuaát töøng bit. Coù caùc leänh xöû lyù bit. Taát caû caùc vi ñieàu khieån cuøng hoï MCS-51 hoaëc MCS-52 ñeàu coù caùc ñaëc tính cô baûn gioáng nhau nhö phaàn meàm, coøn phaàn cöùng thì khaùc nhau, caùc vi ñieàu khieån sau naøy seõ coù nhieàu tính naêng hay hôn caùc vi ñieàu khieån theá heä tröôùc. Ví duï vi ñieàu khieån 89C51 seõ tieän cho vieäc söû duïng hôn vi ñieàu khieån 80C51 hay 87C51. Vi ñieàu khieån 89S51 seõ hay hôn 89C51 vì coù nhieàu thanh ghi hôn, coù theâm cheá ñoä naïp noái tieáp raát tieän lôïi. Nhöõng theá heä ñi sau seõ keá thöøa taát caû nhöõng gì cuûa theá heä ñi tröôùc. | 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 2 |  | - Giải thích đúng từng dòng lệnh bằng các biểu thức tương đương. - Nêu đúng các kết quả của thanh ghi A và R0. | 2.0 |
|  |  | Dòng lệnh; Giải thích. 1; (R0) = 7EH. 2; (7EH) = 55H. 3; (7FH) = 4FH. 4; (R0) = (R0) + 1 = 7EH + 1 = 7FH. 5; (A) = (7EH) = 55H. 6; (A) = (A) AND (@R0) = (A) AND (7FH) = 55H AND 4FH = 45H. 7; (R0) = (A) = 45H. 8; (A) = (A) AND (7EH) = 45H AND 55H = 45H. | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 3 |  | - Giải thích đúng từng dòng lệnh bằng các biểu thức tương đương. - Nêu đúng các kết quả cuối cùng của thanh ghi A và R0. | 2.0 |
|  |  | Dòng lệnh; Giải thích. 1; (A) = 2CH. 2; (R0) = 00H. 3; (C) = 0. Thanh ghi A; (A) = B4H. Thanh ghi R0; (R0) = 03H. Cờ nhớ C; (C) = 0. Cờ nhớ phụ AC; (AC) = 0. Bit Parity; (P) = 0. | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 4 |  | - Vẽ sơ đồ mạch điện giao tiếp giữa VĐK AT89C51 và thiết bị. - Viết chương trình sử dụng đúng ngôn ngữ Assembly. - Chương trình phải đúng cú pháp, hợp logic và ngữ nghĩa (yêu cầu bài). | 5,0 |
|  | a | Sơ đồ mạch điện giao tiếp giữa VĐK AT89C51 và thiết bị: (2đ) | 0.5 0.5 0.5 0.5 |
|  | b | Chương trình: (3đ) org 0000h main: mov p0, #0ffh ;chop tat 8 LED P0 50 lan mov r4,#5 loop1: mov p0,#00h lcall delay_1s mov p0,#0ffh lcall delay_1s djnz r4,loop1 ;sang lan dan 8 LED P0 tu P0.0 den P0.7 100 lan mov r5,#1 loop2: mov p0,#0ffh lb: lcall delay_1s clr c mov a,p0 rlc a mov p0,a jc lb djnz r5, loop2 ljmp main ;chuong trinh con delay_1s delay_1s: mov R7, #20 mov tmod, #00000001b de: mov th0, #high(-50000) mov tl0, #low(-50000) setb tr0 jnb tf0,$ clr tr0 clr tf0 djnz R7,de ret end | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |

_______Hết_______

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)