ĐỀ THI TỐT NGHIỆP 14TC-ĐT/ 2016 (MÔN PLC)

Câu 1: (2,5 điểm)

Viết chương trình điều khiển 2 động cơ 1 pha_1HP (M1(100.00), M2(100.01)) bằng PLC Omron CP1E-20-CDR-A, theo yêu cầu sau:

- Lập bảng SYMBOL (INPUT/OUTPUT).

- Nhấn nút ON (0.00): M1 chạy, 20s sau M2 chạy.

- Khi M1 và M2 đã chạy, nếu nhấn nút STOP (0.01) thì M2 sẽ dừng trước, khi M2 đã dừng được 30s thì M1 cũng dừng.

- Trong mạch điện có nút nhấn EMG_STOP (0.02) để dừng hệ thống khi có sự cố.

Câu 2: (2,5 điểm)

Lập trình điều khiển băng tải gồm 3 Motor 1pha_1HP  (M1, M2, M3) bằng PLC Omron CP1E-20-CDR-A, hoạt động theo giản đồ thời gian như sau ( Hình 1):

- Lập bảng SYMBOL (INPUT/OUTPUT).

- Viết chương trình đúng các yêu cầu bài (sử dụng ngôn ngữ LADDER).

- Trong mạch điện có nút nhấn Stop (0.01) để dừng hệ thống .

Start (0.00)

M1 (100.00)

M2 (100.01)

M3 (100.02)

20 s

20 s

20 s

Hình 1

ĐÁP ÁN

| Câu | Ý | NỘI DUNG | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | - Lập bảng được bảng SYMBOL (INPUT/OUTPUT); - Viết chương trình sử dụng đúng ngôn ngữ LADDER và PLC Omron CP1E-20-CDR-A; - Chương trình phải đúng cú pháp, hợp logic và ngữ nghĩa (yêu cầu bài). | 2,5 |
|  |  | Bảng SYMBOL: INPUT; OUTPUT. Thiết bị vào; Địa chỉ; Thiết bị ra; Địa chỉ. ON; 0.00; M1; 100.00. STOP; 0.01; M2; 100.01. EMG_STOP; 0.02. Chương trình: | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | - Lập bảng được bảng SYMBOL (INPUT/OUTPUT); - Viết chương trình sử dụng đúng ngôn ngữ LADDER và PLC Omron CP1E-20-CDR-A; - Chương trình phải đúng cú pháp, hợp logic và ngữ nghĩa (yêu cầu bài). | 2,5 |
|  |  | Bảng SYMBOL: INPUT; OUTPUT. Thiết bị vào; Địa chỉ; Thiết bị ra; Địa chỉ. Start; 0.00; M1; 100.00. Stop; 0.01; M2; 100.01. M3; 100.02. Chương trình: | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |