ĐỀ THI LẠI TỐT NGHIỆP 14TC-ĐT/ 2016

Câu 1: (2,5 điểm)

Cho mạch vi điều khiển AT89C51 được thiết kế với 8 led đơn gắn vào port 0, mắc Cathode chung (sơ đồ mạch-Hình 1). Hãy lập trình bằng hợp ngữ Assembly điều khiển 8 LED đơn với hiệu ứng: “chớp tắt 8 LED 50 lần, sau đó sáng lan dần 8 LED từ P0.0  P0.7 100 lần, chương trình tự lặp lại.

Trong chương trình phải sử dụng timer 1, mode 1 (chế độ 16 bit), tần số thạch anh là 12MHz làm chương trình con delay 1 giây.

Hình 1

Câu 2: (2,5 điểm)

Cho mạch vi điều khiển AT89C51 được thiết kế với 8 led đơn gắn vào port 0, mắc Anode chung (sơ đồ mạch-Hình 2). Hãy lập trình bằng hợp ngữ Assembly điều khiển 8 LED đơn với hiệu ứng: “chớp tắt 8 LED 100 lần, sau đó sáng lan dần 8 LED từ P0.0  P0.7 50 lần, chương trình tự lặp lại.

Trong chương trình phải sử dụng timer 0, mode 1 (chế độ 16 bit), tần số thạch anh là 12MHz làm chương trình con delay 1 giây.

Hình 2

ĐÁP ÁN

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | - Viết chương trình sử dụng đúng hợp ngữ Assembly; - Chương trình phải có bố cục rõ ràng, chính xác, đúng cú pháp, hợp logic và ngữ nghĩa (yêu cầu bài). | 2,5 |
|  |  | org 0000h main: mov p0, #00h ;chop tat 8 LED P0 50 lan mov r4,#100 loop1: mov p0,#00h lcall delay_1s mov p0,#0ffh lcall delay_1s djnz r4,loop1 ;sang lan dần 8 LED P0 tu P0.0 P0.7 100 lan mov r5,#100 lb: mov p0,#00h loop2: lcall delay_1s setb c mov a,p0 rlc a mov p0,a jnc loop2 djnz r5, lb ljmp main ;chuong trinh con delay_1s delay_1s: mov R7, #20 mov tmod, #00010000b l1: mov th1, #high(-50000) mov tl1, #low(-50000) setb tr1 jnb tf1,$ clr tr1 clr tf1 djnz R7,l1 ret | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | - Viết chương trình sử dụng đúng hợp ngữ Assembly; - Chương trình phải có bố cục rõ ràng, chính xác, đúng cú pháp, hợp logic và ngữ nghĩa (yêu cầu bài). | 2,5 |
|  |  | org 0000h main: mov p0, #00h ;chop tat 8 LED P0 100 lan mov r4,#100 loop1: mov p0,#00h lcall delay_1s mov p0,#0ffh lcall delay_1s djnz r4,loop1 ;sang lan dần 8 LED P0 tu P0.0 P0.7 50 lan mov r5,#50 lb: mov p0,#0ffh loop2: lcall delay_1s clr c mov a,p0 rlc a mov p0,a jc loop2 djnz r5, lb ljmp main ;chuong trinh con delay_1s delay_1s: mov R7, #20 mov tmod, #00000001b l1: mov th0, #high(-50000) mov tl0, #low(-50000) setb tr0 jnb tf0,$ clr tr0 clr tf0 djnz R7,l1 ret | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |