Đề số 1

ĐÁP ÁN VI XỬ LÝ 16CĐ-LTĐ HK2 2016-2017

| Câu | Ý | Nội dung | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chí | - Vẽ đúng và chú thích đầy đủ các phần trong sơ đồ nguyên lý - Sai, thiếu một chi tiết trừ 0,25/chi tiết. | 3đ |
|  |  |  | 1.0 1.0 1.0 |
| 2 | Tiêu chí | - Giải thích đúng từng dòng lệnh bằng các biểu thức tương đương. - Nêu đúng kết quả của thanh ghi A. | 2,0 |
|  |  | Dòng lệnh; Giải thích. 1; Chuyển giá trị 7EH vào thanh ghi R0, (R0) = 7EH. 2; Chuyển giá trị 55H vào ô nhớ có địa chỉ 7EH, (7EH) = 55H. 3; Chuyển giá trị 4FH vào ô nhớ có địa chỉ 7FH, (7FH) = 4FH. 4; Tăng giá trị của thanh ghi R0 thêm 1 đơn vị, (R0) = (R0) +1 = 7EH +1 = 7FH. 5; Chuyển giá trị từ ô nhớ có địa chỉ 7EH vào thanh ghi A, (A) = (7EH) = 55H. 6; (A) = (A) AND ((R0)) = (A) AND (7FH) = 55H AND 4FH = 45H. 7; Chuyển giá trị từ thanh ghi A vào thanh ghi R0, (R0) = (A) = 45H. 8; (A) = (A) AND (7EH) = 45H AND 55H = 45H. Từ kết quả giải thích ở trên, ta có kết quả của thanh ghi A: (A) = 45H. | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 3 | Tiêu chí | - Viết chương trình sử dụng đúng hợp ngữ Assembly; - Chương trình phải có bố cục rõ ràng, chính xác, đúng cú pháp, hợp logic và ngữ nghĩa (yêu cầu bài). | 5,0 |
|  |  | org 0000h main: mov p0, #00h ;chop tat 8 LED P0 100 lan mov r4,#100 loop1: mov p0,#00h lcall delay mov p0,#0ffh lcall delay djnz r4,loop1 ;sang lan dan 8 LED P0 tu P0.0 P0.7 50 lan mov r5,#50 lb: mov p0,#00h loop2: lcall delay setb c mov a,p0 rlc a mov p0,a jnc loop2 djnz r5, lb ljmp main ;chuong trinh con delay delay: mov R7, #0ffh L1: mov R6, #0ffh djnz R6, $ djnz R7, L1 ret end | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |

_______Hết_______

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bốc Minh Trí