Đề số 2

ĐÁP ÁN VI XỬ LÝ 16CĐ-LTĐ HK2 2016-2017

| Câu |  | Nội dung | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chí | - Vẽ đúng và chú thích đầy đủ các phần trong sơ đồ nguyên lý - Sai, thiếu một chi tiết trừ 0,25/chi tiết. | 3đ |
|  |  |  | 1.0 1.0 1.0 |
| 2 | Tiêu chí | - Giải thích đúng từng dòng lệnh bằng các biểu thức tương đương. - Nêu đúng kết quả của thanh ghi A. | 2,0 |
|  |  | Dòng lệnh; Giải thích. 1; Chuyển giá trị 7FH vào thanh ghi R0, (R0) = 7FH. 2; Chuyển giá trị ADH vào ô nhớ có địa chỉ 7EH, (7EH) = ADH. 3; Chuyển giá trị 26H vào ô nhớ có địa chỉ 7FH, (7FH) = 26H. 4; Giảm giá trị trong thanh ghi R0 xuống 1 đơ vị, (R0) = (R0) - 1 = 7FH - 1 = 7EH. 5; Chuyển giá trị từ ô nhớ có địa chỉ 7FH vào thanh ghi A, (A) = (7FH) = 26H. 6; (A) = (A) XOR ((R0)) = (A) XOR (7EH) = 26H XOR ADH = 8BH. 7; Chuyển giá trị của thanh ghi A vào thanh ghi R0, (R0) = (A) = 8BH. 8; (A) = (A) XOR (7FH) = 8BH XOR 26H = ADH. Từ kết quả giải thích ở trên, ta có kết quả của thanh ghi A: (A) = ADH. | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 3 | Tiêu chí | - Viết chương trình sử dụng đúng hợp ngữ Assembly; - Chương trình phải có bố cục rõ ràng, chính xác, đúng cú pháp, hợp logic và ngữ nghĩa (yêu cầu bài). | 5,0 |
|  |  | org 0000h main: mov p2, #0ffh ;chop tat 8 LED P0 50 lan mov r4,#50 loop1: mov p2,#00h lcall delay_1s mov p2,#0ffh lcall delay_1s djnz r4,loop1 ;sang lan dần 8 LED P0 tu P2.0 P2.7 100 lan mov r5,#100 lb: mov p2,#0ffh loop2: lcall delay_1s clr c mov a,p2 rlc a mov p2,a jc loop2 djnz r5, lb ljmp main ;chuong trinh con delay_1s delay_1s: mov R7, #20 mov tmod, #00000001b l1: mov th0, #high(-50000) mov tl0, #low(-50000) setb tr0 jnb tf0,$ clr tr0 clr tf0 djnz R7,l1 ret end | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |

_______Hết_______

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bốc Minh Trí