ĐỀ 1

Tính chọn cầu chì bảo vệ cho các động cơ sau, biết điện áp mạng điện 3 pha là 380V:

Cầu chì :6, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 225, 260, 300, 350 A

| Động cơ | Pđm, KW | cos | Kmm | Kt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Máy mài (Đ1) | 10 | 0.8 | 5 | 1 | 0.9 |
| Cần trục (Đ2) | 8 | 0.8 | 7 | 1 | 0.9 |
| Máy phay (Đ3) | 10 | 0.8 | 5 | 1 | 0.9 |
| Máy khoan (Đ4) | 4,5 | 0,8 | 7 | 1 | 0.9 |

ĐỀ 2

Đường dây 0.4 KV cung cấp điện cho phụ tải như sau

Phụ tải 1: U = 380V, S = 25 KVA, cáp(C1): 3 lõi, đi trong máng cáp có 4 mạch cáp 3 pha, cáp bằng đồng cách điện PVC, nhiệt độ môi trường là 400 C.

Phụ tải 2: U = 380V, S = 10 KVA, cáp(C2): 3 lõi, đi trong máng cáp có 3 mạch cáp 3 pha, cáp bằng đồng cách điện PVC, nhiệt độ môi trường là 350 C.

Phụ tải 3: U = 380V, S = 15 KVA, cáp(C3): 3 lõi, đi trong máng cáp có 2 mạch cáp 3 pha, cáp bằng đồng cách điện PVC, nhiệt độ môi trường là 400 C.

- Tính chọn cáp điện kết hợp chọn CB1 bảo vệ cho phụ tải 1.

- Tính chọn cáp điện kết hợp chọn CB2 bảo vệ cho phụ tải 2.

- Tính chọn cáp điện kết hợp chọn CB3 bảo vệ cho phụ tải 3.

- Tính chọn CB tổng của tủ điện