TRẢ LỜI

ĐỀ  CƯƠNG  ÔN  THI AN TOÀN ĐIỆN 19C1

- Dòng điện có tác dụng như thế nào đối với cơ thể người?

Tác dụng kích thích.

- Dưới tác dụng của dòng điện, các cơ co bóp hỗn loạn dẫn đến tắt thở, tim ngừng đập. Chỉ với một dòng điện không lớn lắm, các cơ ngực đã bị co rút làm ngừng hô hấp. Nếu không được cứu chữa kịp thời do thiếu oxy tim sẽ ngừng đập. Với một dòng điện lớn hơn các thớ cơ tim co bóp hỗn loạn, quá trình tuần hoàn bị ngừng lại và tim nhanh chóng ngừng đập.

Với hệ thần kinh trung ương, dòng điện gây nên triệu chứng xốc điện. Đối với xốc điện nạn nhân có thể phản ứng mạnh lúc đầu, nhưng sau đó các cảm giác dần bị tê liệt, nạn nhân chuyển dần sang trạng thái mê man rồi chết. Đây là tác dụng kích thích.

## Tác dụng gây chấn thương

Cơ thể con người còn bị thương tích bên ngoài do sự đốt cháy bởi hồ quang điện. Nó tạo nên sự hủy diệt lớp ra ngoà,i đôi khi sâu hơn nữa có thể hủy diệt các cơ bắp, lớp mỡ, gân và xương. Nếu sự đốt cháy bởi hồ quang xảy ra trong một diện tích khá rộng trên người thì có thể dẫn đến tử vong. Đây là tác dụng gây chấn thương

Thông thường đốt cháy do dòng điện gây nên nguy hiểm hơn sự đốt cháy do các nguyên nhân khác, vì sự đốt cháy do dòng điện gây nên đốt nóng toàn than. Tai nạn càng trầm trọng hơn nếu giá trị của dòng điện càng lớn và thời gian duy trì dòng điện càng dài .

Tác dụng tâm lý :

- Gây choáng váng, hoảng loạn, sợ sệt

- Cảnh giác hơn khi tiếp xúc với điện.

- Trình bày các loại tai nạn điện ?

| Tai nạn điện có thể gặp ở 3 dạng: điện giật, đốt cháy điện do hồ quang, nổ và hỏa hoạn. Điện giật Do chạm trực tiếp hoặc gián tiếp vào phần tử mang điện: - Chạm trực tiếp xảy ra khi người tiếp xúc với vật có mang điện trong tình trạng làm việc bình thường, với các vật đã được cắt ra khỏi nguồn điện nhưng vẫn còn tích điện( mạch điện dung) hay vật này vẫn còn chịu điện áp cảm ứng do ảnh hưởng của điện từ hay cảm ứng tĩnh điện do các thiết bị điện ở gần - Chạm gián tiếp xảy ra khi người tiếp xúc với phần bên ngoài của các vật mang điện mà lúc bình thường không có điện nhưng trở nên có điện do cách điện bị hư hỏng hay do các nguyên nhân khác. Dòng điện sự cố làm điện áp của phần bên ngoài của các vật mang điện tăng lên đến giá trị nguy hiểm cho người. Điện áp mà người phải chịu khi chạm điện gọi là điện áp tiếp xúc - Đốt cháy điện: đốt cháy điện có thể sinh ra do: + Ngắn mạch kéo theo phát sinh hồ quang điện. +Người đến gần vật mang điện áp cao tuy chưa chạm phải phải, nhưng điện áp cao sinh ra hồ quang điện mà dòng điện hồ quang chạy qua người khá lớn khiến nạn nhân có thể bị chấn thương hoặc chết do hồ quang đốt cháy da thịt. Tai nạn này ít xảy ra vì đối với điện áp cao luôn có biển báo và hàng rào an toàn bảo vệ - Hỏa hoạn, nổ Do điều kiện vận hành, dòng điện đi qua dây dẫn vượt quá giới hạn cho phép gây nên phát nóng do Hồ Quang điện sinh ra khi tiếp xúc điện gây nên hỏa hoạn Do hợp chất ở gần các thiết bị điện có dòng điện quá lớn, nhiệt độ thiết bị điện vượt quá giới hạn cho phép sinh ra sự nổ Hỏa hoạn, nổ xảy ra ở môi trường dễ cháy nổ (bụi bẩn, hơi hóa chất khí dễ cháy) khi có sự cố điện. Tai nạn này gây thiệt hại cả về con người lẫn cơ sở vật chất. |  |  |
| --- | --- | --- |

- Trình bày các nguyên nhân chính gây tai nạn điện ?

Các nguyên nhân chính gây ra tai nạn điện

- Một đối với mạng điện hạ áp

Nguyên nhân xảy ra tai nạn điện ở mạng hạ áp là do người chạm vào:

+ Dây dẫn mang điện không được bọc cách điện

+ Các dây dẫn bọc cách điện bị hở do lớp cách điện đã bị hư hỏng hay xuống cấp

+ Các bộ phận bằng kim loại bình thường không mang điện của thiết bị điện,  dụng cụ điện (vỏ động cơ, khoan cầm tay, tủ lạnh, bàn ủi, máy giặt…) nhưng vì cách điện bên trong bị hỏng nên vỏ thiết bị điện trở nên có điện hiện tượng này thường gọi là “chạm vỏ”.

+ Không có nắp hộp che trắng hay các bộ phận này bị hư hỏng gây ra các chỗ hở có điện của cầu dao, công tắc, ổ cắm.

- Đối với mạng điện cao áp

Nếu người đến quá gần thiết bị chị hoặc đường dây có điện áp cao (15 kV, 66kV, 110 kV…) dù người không chạm phải thiết bị hay đường dây điện nhưng vẫn có thể bị tai nạn do Hồ Quang điện vui khi khoảng cách giữa người và vật mang điện nhỏ hơn khoảng cách an toàn tối thiểu, sẽ xuất hiện sự phóng điện qua không khí đến cơ thể con người gây nên sự đốt cháy cơ thể con người bởi hồ quang điện.

- Điện áp bước

Khi dây dẫn mang điện bị đứt và rơi xuống đất, sẽ có một dòng điện đi từ dây dẫn vào đất, tại mỗi điểm của đất sẽ có một điện thế . Điểm càng gần gần nơi dây dẫn chạm đất có điện thế càng cao.

Khi người đi trong vùng có dây điện bị đứt rơi xuống đất, giữa hai chân người tiếp xúc với đất đất sẽ xuất hiện một điện áp gọi là điện áp bước và có một dòng điện chạy qua người từ chân này sang chân kia gây nên tai nạn điện giật. Mức độ tai nạn càng nguy hiểm khi người đứng gần điểm chạm đất, bước chân người càng lớn và điện áp của dây điện càng cao. Nếu người bị ngã trong khu vực này thì mức độ nguy hiểm càng tăng.

Vì vậy, khi dây dẫn điện bị đứt và rơi xuống đất cần phải báo ngay cho điện lực khu vực gần nhất để cắt điện ngay, đồng thời lập rào chắn, cử người canh giữ ngăn chặn không cho phép người và động vật đến gần chỗ dây điện bị rơi xuống đất ít í nhất là 15- 20 m.

Trong trường hợp người ở trong vùng bị tác dụng của điện áp bước thì phải bình tĩnh rút hai chân gần sát nhau quan sát tìm cho được chỗ dây dẫn bị đứt rơi xuống đất,  sau đó đó bước với bước chân rất ngắn ra chỗ chạm đất của dây dẫn ( hoặc nhảy cò cò một chân ra xa vị trí dây rơi xuống đất)

- Do không chấp hành quy trình kỹ thuật an toàn điện

+Tự ý trèo lên cột điện câu mắc, sửa chữa, bị điện giật ngã từ trên cột xuống gây chấn thương, vi phạm các quy định về an toàn đàn hành lang lưới điện .

+ Sửa chữa điện trong nhà không cắt điện cầu dao điện

+ Sử dụng các loại thiết bị điện, khí cụ điện, dây dẫn không đúng quy cách cách, không bảo đảm chất lượng, gây chạm chập, nổ, cháy…

+ Sử dụng điện bừa bãi không đúng mục đích như dùng điện chích cá ở ao hồ, sông ruộng, gài điện vào hàng rào nhà, các chuồng heo gà…

- do người sử dụng điện không được đào tạo o trang bị kiến thức về an toàn điện một cách đầy đủ và có hệ thống

Khi người sử dụng điện không được hai chưa được trang bị kiến thức an toàn điện một cách đầy đủ và có hệ thống thì khả năng bị tai nạn bị điện giật hai phóng điện Hồ Quang là rất cao do không được trang bị các thiết bị phòng hộ, không sử dụng thiết bị điện đúng quy cách… chính vì vậy trong môi trường công nghiệp, các công nhân vận hành thiết bị điện thường phải học học và được kiểm tra kiến thức về an toàn điện lúc bắt đầu nhận việc và kiểm tra định kỳ trong quá trình làm việc

- Do trình độ của cán bộ tổ chức quản lý công tác lắp đặt xây dựng và sửa chữa công trình điện chưa tốt

Trong thực tế việc lắp đặt, xây dựng và sửa chữa thiết bị điện hay các công trình điện phải tuân theo các qui trình, qui phạm cụ thể của các ngành, các cấp chức năng liên quan nhằm đảm bảo rủi ro do tai nạn điện giảm thiểu ở mức thấp nhất./.