| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐỀ THI THỰC HÀNH

HỘI THI HỌC SINH, SINH VIÊN GIỎI NGHỀ LẦN 11, NĂM 2019

NGÀNH ĐIỆN TỬ

Module 1: Thiết kế mạch in trên máy tính

1. Yêu cầu:

Đề thi thiết kế phần cứng yêu cầu thí sinh sử dụng phần mềm Altium Designer thực hiện các nội dung sau:

1. Vẽ sơ đồ nguyên lý

2. Thiết kế mạch in 1 lớp

tuân thủ đúng tiêu TCVN6611-3-2001 (Tiêu chuẩn thiết kế mạch in).

3. Xuất file để in mạch.

2. Đề thi:

Mạch hiển thị dùng 4 LED 7 đoạn.

Mạch có các linh kiện: LED 7 đoạn, điện trở, IC 75HC595, dil (đôi) cắm cáp nối.

Sơ đồ mạch nguyên lý:   (trang sau)

3. Thời lượng: Thí sinh làm bài thi trong 45 phút

4. Chuẩn bị:

- Thí sính làm bài thi trên máy tính có cài đặt sẵn phần mềm Altium Designer 17.

- Thí sinh sẽ bốc thăm chọn máy trước khi thi.

5. Quy trình:

- Thời gian làm bài được tính từ lúc phát đề thi.

- Sau khi hết giờ làm bài (hoặc thí sinh hoàn tất bài làm), thí sinh phải lưu lại bài thi vào USB do BTC cung cấp để nộp bài theo quy ước sau:

Tên project:  “M1_Hotenthisinh_truong.phanmorongfile”

Trong đó:

+ M1 – mã quy ước của BTC

+ Hotenthisinh là Họ và tên của thí sinh viết liền nhau không dấu tiếng Việt.

Vì dụ:  thí sinh tên Trần Văn An thì viết là tranvanan

+ truong – là tên viết tắt của trường thí sinh đang học.

Vì dụ: trường Cao đẳng Lý Tự Trọng viết tắt là LTTC

+ phanmorongfile để mặc định do chương trình Altium Designer tạo ra.

- Bài thi phải được lưu dưới định dạng phù hợp với  Altium Designer version 17.

6. Các tiêu chuẩn:

6.1. Sơ đồ nguyên lý bản thiết kế:

- Khổ giấy A4

- Sắp xếp linh kiện thể hiện rõ nguyên lý

- Các linh kiện điền đầy đủ tên, ký hiệu và giá trị

- Tên, ký hiệu, giá trị linh kiện rõ ràng, không bị chồng lên các ký hiệu khác

- Có đầy đủ tên mạch điện thiết kế, tên thí sinh, tên đơn vị dự thi

6.2. Sơ đồ mạch in 1 lớp:

- Kích thước mạch in	110mm x 60mm

- Tiêu chuẩn đường mạch in

  - Đường nguồn: 1.2mm

  - Đường mass: 1.5mm

  - Đường tín hiệu: 0.3mm

  - Đường kính chân linh kiện: 0.8mm

- Tiêu chuẩn lổ khoan

  - Lổ khoan chân linh kiện: 0.8mm

  - Lổ khoan Via xuyên lớp:  0.6mm

  - Bước nhảy lổ khoan: 0.3mm

- Tiêu chuẩn khoảng cách:

  - Khoảng cách đường mạch – đường mạch: 0.3mm

  - Khoảng cách đường mạch chân linh kiện: 0.3mm

- Phủ đồng, phủ mass.

  - Khoảng cách lớp phủ đồng với đường mạch và chân linh kiện

6.3. Sơ đồ bố trí

- Hình dáng, ký hiệu, giá trị linh kiện rõ ràng, không bị chồng lên các ký hiệu khác, có khung bao.

- Sơ đồ lớp BOTTOM hoàn chỉnh có phủ đồng và khung bao.

7. Điểm thưởng và điểm phạt

- Điểm thưởng sẽ được cộng cho thí sinh hoàn thành bài thi từ  25 điểm trở lên sớm trước thời gian quy định (45 phút). Cụ thể theo như thang chấm điểm ở trên.

- Điểm trừ trong mỗi tiểu mục chỉ trừ đến khi hết phần điểm cùa lỗi đó.

8. Thang chấm điểm

| STT | Nhiệm vụ | Điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vẽ sơ đồ nguyên lý | 10 |  |
| 1.1 | Hoàn thành sơ đồ nguyên lý | 4 |  |
| 1.2 | Sắp xếp linh kiện thể hiện rõ nguyên lý | 1 |  |
| 1.3 | Các linh kiện có đầy đủ tên, ký hiệu và giá trị Mỗi lỗi | 2 -0.2 |  |
| 1.4 | Các ký hiệu, tên và giá trị không bị chồng lên nhau Mỗi lỗi | 2 -0.2 |  |
| 1.5 | Có đầy đủ tên mạch điện, tên thí sinh trên Title block | 1 |  |
| 2 | Thiết kế mạch in | 15 |  |
| 2.1 | Kích thước bo mạch không quá 110mm x 60mm | 1 |  |
| 2.2 | Lỗ khoan chân linh kiện (lỗ Pad) tối thiểu: 0.8mm | 1 |  |
| 2.3 | Lỗ khoan xuyên lớp (lỗ Via) tối thiểu: 0.6mm | 1 |  |
| 2.4 | Đường kính Pad hàn tối thiểu = lỗ pad + 0.8mm | 1 |  |
| 2.5 | Đường kính Via tối thiểu = lỗ Via + 0.6mm | 1 |  |
| 2.6 | Độ rộng đường nguồn: VCC tối thiểu: 1.2mm | 0.5 |  |
| 2.7 | Độ rộng đường nguồn: GND tối thiểu: 1.5mm | 0.5 |  |
| 2.8 | Độ rộng đường tín hiệu tối thiểu: 0.3mm | 0.5 |  |
| 2.9 | Khoảng cách tối thiểu giữa đường mạch (clearance): 0.3mm | 1 |  |
| 2.10 | Linh kiện không bị chồng lên nhau Mỗi lỗi | 1 -0.2 |  |
| 2.11 | Các linh kiện được bố trí theo 02 hướng ngang, dọc Mỗi lỗi | 1 -0.2 |  |
| 2.12 | Linh kiện có giá trị và tên Mỗi lỗi | 1.5 -0.2 |  |
| 2.13 | Tên linh kiện và giá trị không bị chồng lên nhau Mỗi lỗi | 1 -0.2 |  |
| 2.14 | Sắp xếp linh kiện theo đúng lớp | 0.5 |  |
| 2.15 | Bo mạch được phủ đồng | 0.5 |  |
| 2.16 | PCB hoàn chỉnh: không có dây bị unroute, không có linh kiện nằm ngoài board Mỗi lỗi | 2 -0.3 |  |
| 3 | Xuất file | 2 |  |
| 3.1 | Xuất file SCH, OVL, TOP, BOTTOM (.PDF) | 1 |  |
| 3.2 | Xuất file GERBER (GTL, GBL, GKO. TXT) | 1 |  |
| 4 | Hoàn thành bài thi sớm (chỉ tính khi thí sinh đạt từ 25 điểm trở lên) | 3 |  |
| 4.1 | Hoàn thành bài sớm hơn thời gian quy định 1 đến 5 phút | +1 |  |
| 4.2 | Hoàn thành bài sớm hơn thời gian quy định 6 đến 10 phút | + 2 |  |
| 4.3 | Hoàn thành bài sớm hơn thời gian quy định trên 11 phút | + 3 |  |
|  | Tổng cộng | 30 |  |