| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐỀ THI THỰC HÀNH

HỘI THI HỌC SINH, SINH VIÊN GIỎI NGHỀ LẦN 11, NĂM 2019

NGÀNH ĐIỆN TỬ

Module 3: THIẾT KẾ PHẦN MỀM

1. Yêu cầu:

Đề thi Thiết kế phần mềm yêu cầu thí sinh lập trình hoàn chỉnh

Đồng hồ số có báo thức

Thí sinh lập trình  hoàn chỉnh một đồng hồ số có báo thức trên board Arduino UNO R3 và Multi Function Shield bằng phần mềm Arduino IDE.

  - Đồng hồ có 3 nút nhấn SET, ALARM, UP để cài đặt, hiệu chỉnh Giờ, Phút hiển thị (gọi là chế độ đồng hồ) và Giờ, Phút báo thức (gọi là chế độ báo thức) như mong muốn.

  - Đồng hồ hiển thị Giờ, Phút bằng 4 LED 7 đoạn trên Multi Function Shield.

  - Đoạn LED dp (dot point) của LED 7 đoạn thứ 2 từ trái sang được dùng hiển thị đếm giây.

  - Giờ: hiển thị từ 00 – 23 giờ.

  - Phút: hiển thị từ 00 đến 59 phút.

  - Nhấn và giữ nút SET để chọn cài đặt Giờ và Phút khi muốn cài đặt Giờ và Phút của đồng hồ:

- Mặc định, khi vào chế độ cài đặt, sẽ vào chế độ cài đặt Giờ trước.

- Nhấn nút SET để chuyển sang chế độ cài đặt Phút.

- Nhấn nút SET lần nữa để chuyển về chế độ hiển thị đồng hồ

  - 2 LED hiển thị Giờ hoặc Phút sẽ chớp tắt liên tục khi đang trong chế độ cài đặt đồng hồ và cài đặt báo thức.

  - Nhấn nút ALARM để xem Giờ và Phút đã đặt báo thức. Buông nút ALARM thì trở về chế độ đồng hồ.

  - Nhấn nút ALARM để tắt chuông báo thức khi đồng hồ đang trong chế độ báo thức.

  - Nhấn và giữ nút 2 nút ALARM và SET cùng lúc để vào chế độ cài đặt Giờ và Phút báo thức.

- Mặc định, khi vào chế độ cài đặt, sẽ vào chế độ cài đặt Giờ trước.

- Nhấn nút SET để chuyển sang chế độ cài đặt Phút.

- Nhấn nút SET lần nữa để chuyển về chế độ hiển thị đồng hồ

  - Nhấn nút UP để tăng Giờ và Phút lên 1 đơn vị trong cả 2 chế độ cài đặt đồng hồ và cài đặt báo thức.

  - Nhấn và giữ nút UP để kích hoạt hoặc vô hiệu chế độ báo thức. Sử dụng 1 LED đơn để báo chế độ báo thức được kích hoạt hay vô hiệu.

  - Khi Giờ và Phút của đồng hồ trùng với Giờ và Phút đặt báo thức thì buzzer phát âm thanh báo thức.

Buzzer phát âm trong 1 phút nếu nút ALARM không được nhấn thì tự tắt.

2. Thời lượng: Thí sinh làm bài thi trong 90 phút

3. Chuẩn bị:

- Thí sinh sẽ bốc thăm chọn máy tính để làm bài thi. Máy tính đã được cài đặt sẵn:

3.1. Phần mềm Arduino IDE

3.2. Thư viện TimerOne

3.3. Thư viện Wire

3.4 Thư viện MultiFuncShield

3.5 Thư viện MFShield

3.6 Thư viện MsTimer2

3.7 Thư viện SoftI2Cmaster

3.8 Thư viện Time

3.9 Driver cho mạch Arduino UNO R3

- Thí sính cần chuẩn bị dụng cụ, vật tư và thiết bị cần thiết để thực hiện bài thi Thiết kế phần mềm theo yêu cầu. Cụ thể như sau:

+ Board Arduino UNO R3.

+ Multi Function Shield

+ Cáp USB A-B để nạp Arduino và dây nối các loại cần dùng.

+ Nguồn 5V – 12V để cấp nguồn cho mạch hoạt động (sau khi nạp chương trình xong, rút dây cáp nạp USB ra khỏi board mạch Arduino, cấp nguồn để cho mạch chạy độc lập, không kết nối với máy tính).

4. Quy trình:

- Trước giờ thi, thí sinh cần bố trí vị trí làm việc của mình sẵn sàng với dụng cụ, vật tư, thiết bị đã mang theo.

- Thời gian làm bài chính thức sẽ được tính sau khi thí sinh nhận được đề thi. Trong thời gian làm bài, thí sinh không được sử dụng kết nối internet dưới mọi hình thức, không sử dụng đĩa lưu trữ di động (USB), không sử dụng điện thoai  di động dưới mọi hình thức.

- Sau khi báo hoàn thành bài thi, thí sinh sẽ cho mạch thực thi chương trình để Giám khảo  chấm điểm trực tiếp.

- Sau khi giám khảo chấm điểm hoàn tất, thì sinh lưu bài thi vào USB do BTC cung cấp để nộp bài theo quy ước sau:

Tên file:  “M3_Hotenthisinh_truong.phanmorongfile”

Trong đó:

+ M3 – mã quy ước của BTC

+ Hotenthisinh là Họ và tên của thí sinh viết liền nhau không dấu tiếng Việt.

Vì dụ:  thí sinh tên Trần Văn An thì viết là tranvanan

+ truong – là tên viết tắt của trường thí sinh đang học.

Vì dụ: trường Cao đẳng Lý Tự Trọng viết tắt là LTTC

+ phanmorongfile để mặc định do chương trình tạo ra. Chương trình Arduino IDE sẽ lưu file với phần mở rộng .ino.

- Sau khi hết giờ làm bài (hoặc thí sinh hoàn tất bài làm), thí sinh phải sắp xếp, vệ sinh lại vị trí làm việc sạch sẽ. Thí sinh sẽ bị trừ điểm nếu không thực hiện việc này.

5. Thang chấm điểm

| STT | Nhiệm vụ | Điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đồng hồ hiển thị Giờ, Phút bằng 4 LED 7 đoạn trên Multi Function Shield | 7 |  |
| 1.1 | Hiển thị được Giờ Phút từ đồng hồ máy tính theo giờ hiện tại | 3 |  |
| 1.2 | Hiển thị được đếm Giây | 2 |  |
| 1.3 | Giờ: hiển thị từ 00 – 23 giờ. | 1 |  |
| 1.4 | Phút: hiển thị từ 00 đến 59 phút | 1 |  |
| 2 | Cài đặt Giờ và Phút cho chế độ đồng hồ | 8 |  |
| 2.1 | Nhấn và giữ nút SET để chọn cài đặt Giờ khi muốn cài đặt Giờ của đồng hồ | 2 |  |
| 2.2 | 2 LED hiển thị Giờ sẽ chớp tắt liên tục khi đang trong chế độ cài đặt Giờ của đồng hồ | 1 |  |
| 2.3 | Nhấn nút SET để chọn cài đặt Phút khi muốn cài đặt Phút của đồng hồ | 1 |  |
| 2.4 | 2 LED hiển thị Phút sẽ chớp tắt liên tục khi đang trong chế độ cài đặt Phút của đồng hồ | 1 |  |
| 2.5 | Nhấn nút SET lần nữa để chuyển về chế độ hiển thị đồng hồ | 1 |  |
| 2.6 | Nhấn nút UP để tăng Giờ lên 1 đơn vị trong chế độ cài đặt đồng hồ | 1 |  |
| 2.7 | Nhấn nút UP để tăng Phút lên 1 đơn vị trong chế độ cài đặt đồng hồ | 1 |  |
| 3 | Cài đặt Giờ và Phút cho chế độ báo thức | 12 |  |
| 3.1 | Nhấn nút ALARM để xem Giờ và Phút đã đặt báo thức. | 2 |  |
| 3.2 | Buông nút ALARM thì trở về chế độ đồng hồ | 1 |  |
| 3.3 | Nhấn và giữ nút 2 nút ALARM và SET cùng lúc để vào chế độ cài đặt Giờ và Phút báo thức | 2 |  |
| 3.4 | 2 LED hiển thị Giờ sẽ chớp tắt liên tục khi đang trong chế độ cài đặt Giờ của báo thức | 1 |  |
| 3.5 | Nhấn nút SET để chọn cài đặt Phút khi muốn cài đặt Phút của báo thức | 1 |  |
| 3.6 | 2 LED hiển thị Phút sẽ chớp tắt liên tục khi đang trong chế độ cài đặt Phút của báo thức | 1 |  |
| 3.7 | Nhấn nút SET lần nữa để chuyển về chế độ hiển thị đồng hồ | 1 |  |
| 3.8 | Nhấn nút UP để tăng Giờ lên 1 đơn vị trong chế độ cài đặt báo thức | 1 |  |
| 3.9 | Nhấn nút UP để tăng Phút lên 1 đơn vị trong chế độ cài đặt báo thức | 1 |  |
| 3.10 | Nhấn nút ALARM để tắt chuông báo thức khi đồng hồ đang trong chế độ báo thức | 1 |  |
| 4 | Kích hoạt và vô hiệu chế độ báo thức | 7 |  |
| 4.1 | Nhấn và giữ nút UP để kích hoạt chế độ báo thức | 2 |  |
| 4.2 | 1 LED đơn sáng để báo chế độ báo thức được kích | 1 |  |
| 4.3 | Nhấn và giữ nút UP để vô hiệu chế độ báo thức | 1 |  |
| 4.4 | Tắt LED đơn đã sáng để báo chế độ báo thức được vô hiệu | 1 |  |
| 4.5 | Khi Giờ và Phút của đồng hồ trùng với Giờ và Phút đặt báo thức thì buzzer phát âm thanh báo thức. | 1 |  |
| 4.6 | Buzzer phát âm trong 1 phút nếu nút ALARM không được nhấn thì tự tắt. | 1 |  |
| 5 | Sai số đồng hồ không quá 1/10 phút | 1 |  |
| 6 | Hoàn thành bài thi sớm (chỉ tính khi thí sinh đạt từ 30 điểm trở lên) | 5 |  |
| 6.1 | Hoàn thành bài sớm hơn thời gian quy định 1 đến 5 phút | + 1 |  |
| 6.2 | Hoàn thành bài sớm hơn thời gian quy định 6 đến 10 phút | + 2 |  |
| 6.3 | Hoàn thành bài sớm hơn thời gian quy định 11 đến 15 phút | + 3 |  |
| 6.4 | Hoàn thành bài sớm hơn thời gian quy định trên 15 phút | + 5 |  |
| 6.5 | Hoàn thành trễ thời gian không bị trừ điểm |  |  |
|  | Tổng cộng | 40 |  |

6. Điểm thưởng và điểm phạt

- Điểm thưởng sẽ được cộng cho thí sinh hoàn thành bài thi từ 30 điểm trở lên sớm trước thời gian quy định (90 phút). Cụ thể theo như thang chấm điểm ở trên.

- Điểm phạt:

+ Trừ 2 điểm vào tổng điểm module 3 nếu thí sinh không làm vệ sinh khu vực làm việc.

+ Trừ 3 điểm vào tổng điểm module  3 nếu thí sinh để xảy ra tai nạn chạm chập nguồn trong quá trình làm bài thi.