Bài 5: ĐIỀU KHIỂN LED MA TRẬN

      - Mục đích và yêu cầu:

  - Trình bày được cấu tạo của led ma trận

  - Kết nối được led ma trận với vi điều khiển

  - Lập trình điều khiển được led ma trận hiển thị kí tự

  - Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

  - Lắp ráp đúng kỹ thuật

  - An toàn cho người và thiết bị

      - Thiết bị - Dụng cụ - Nguyên vật liệu thực tập

- Máy vi tính

- Bộ thí nghiệm vi điều khiển

- Cáp nối, chip vi điều khiển 89C51

- Kit nạp vi điều khiển

      - Cấu tạo led ma trận

Hình 1: Cấu tạo và sơ đồ chân led ma trận 2 màu

Hình 2: Cấu tạo và sơ đồ chân led ma trận 1 màu

- Cách hoạt động

Sơ đồ cách nối các led của bảng ma trận 8x8: 8 chân Anode chung nối theo từng hàng và  8 chân Cathode  chung nối theo từng cột.  Khi chân chung của một hàng cho nối vào nguồn Vcc và nếu lúc này chân Cathode của một cột qua một điện trở hạn dòng cho nối xuống mass, thì led trên hàng và trên cột tương ứng sẽ sáng.

5.1. ĐIỀU KHIỂN HIỂN THỊ

Chương trình hiển thị kí tự A trên led ma trận

- Trình töï thöïc hieän:

Bước 1: Phân tích yêu cầu của bài: hiển thị kí tự A trên led ma trận

Begin

Gởi dữ liệu ra hàng thứ i

End

Gởi mã quét ra chọn cột thứ  i sáng

Delay

Tăng hàng kế, cột kế

Bước 2: Giải thích lưu đồ giải thuật:

Hình 3: Lưu đồ hiển thị chữ A

trên led ma trận

Bước 3: Viết chương trình và mô phỏng chương trình trên máy tính

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

;chuong trinh hien thi ki tu chu A mau xanh tren ma tran led dung yen

;ma chu A = 007H,0DBH,0DDH,0DBH,007H

;ket noi p0  voi col scan

;ket noi p2 voi  green data

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

hang	equ	p3

cot	equ	p2

org 	0000h

mov  hang, #0ffh

main:	mov 	cot, #11111101b	           ;goi ma quet cho cot

mov 	hang, #007h     	           ;goi du lieu ra hang

lcall 	delay

mov   	hang, #0ffh	; chong lem

mov 	cot, #11111011b

mov 	hang, #0DBh

lcall 	delay

mov   	hang, #0ffh

mov 	cot, #11110111b

mov 	hang, #0ddh

lcall 	delay

mov   	hang, #0ffh

mov 	cot, #11101111b

mov 	hang, #0DBh

lcall 	delay

mov   hang, #0ffh

mov 	cot,#11011111b

mov 	hang, #007h

lcall 	delay

mov   hang, #0ffh

sjmp 	main

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

;chuong trinh con delay nho

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

delay:  mov r5, #1

de:   	mov r6, #255

djnz r6, $

djnz r5,de

ret

end

Mô phỏng trên phần mềm Proteus:

Hình 4: Mô phỏng điều khiển hiển thị chữ A trê led ma trận

Bước 4: Nạp chương trình cho chip 89C51

Bước 5: Gắn 89C51 vào mô hình và đấu nối các port của vi điều khiển tương ứng với hàng và cột led ma trận như khai báo ở bước 3.

Hình 5: Đấu dây kết nối vi điều khiển với led ma trận

Bước 6: Cấp nguồn cho mô hình. Quan sát và kiểm tra.

- Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

| Hư hỏng | Nguyên nhân và biện pháp khắc phục |  |
| --- | --- | --- |
| Không nạp được chương trình | Chọn sai chip nạp Board nạp hư Dây USB hư Chưa cài driver board nạp | Chọn lại Thay board khác Kiểm tra và thay thế Kiểm tra và cài đặt |
| Không xuất được ra led ma trận | Chương trình sai Kết nối sai port Đặt các giá trị data xuất hàng, cột sai | Kiểm tra và nạp lại Kiểm tra và sửa lại Kiểm tra và nạp lại |
| Led xuất không đúng yêu cầu của đề bài | Chương trình sai Kết nối cáp không chính xác Chân chip không tiếp xúc tốt với socket | Kiểm tra và nạp lại Kiểm tra và sửa lại Kiểm tra và gắn lại |

- Bài tập ứng dụng:

- Hãy viết chương trình hiển thị kí tự  A sáng một giây, kí tự B sáng một giây và lặp lại.

- Hãy viết chương trình đếm lên từ  0 đến 9.