BÀI THI ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC

Hình 1: Sơ đồ chân động cơ bước

Hình 2: Sơ đồ mạch điều khiển động cơ bước

Câu 1: Cho sơ đồ mạch như hình 2. Lập trình điều khiển động cơ bước dùng board Arduino Uno theo các yêu cầu sau:

- Điều khiển đảo chiều quay của động cơ bước khi tác động vào nút nhấn BT1.

- Điều khiển động cơ bước quay theo sơ đồ:

Quay 900 theo chiều kim đồng hồ 	 Dừng 1 giây       Quay theo chiều ngược lại 1800

Dừng 1 giây       Quay 900 theo chiều kim đồng hồ       Dừng.

- Điều khiển động cơ bước giả lập kim giây của đồng hồ trong 1 chu kỳ. Nghĩa là trong 1 phút động cơ sẽ hoàn thành 1 vòng quay rồi dừng (Cho phép sai số 1%).

Câu 2: Cho sơ đồ mạch như hình 2. Lập trình điều khiển động cơ bước dùng board Arduino Uno theo các yêu cầu sau:

- Điều khiển động cơ bước quay với 2 tốc độ khác nhau khi tác động vào nút nhấn BT1.

- Điều khiển động cơ bước quay theo sơ đồ:

Quay 1800 theo chiều ngược kim đồng hồ 	 Dừng 2 giây       Quay theo chiều ngược lại 900        Dừng 2 giây       Tiếp tục quay 900 theo chiều kim đồng hồ        Dừng.

- Điều khiển động cơ bước quay nữa vòng trong thời gian 30 giây rồi dừng (Cho phép sai số 1%).

GỢI Ý ĐÁP ÁN

| Câu 1 | Nội dung chương trình |
| --- | --- |
| a | //khai bao #define ck 9 #define left_right 10 #define half_full 11 #define reset 12 #define enable 13 #define sw_left_right 2 void setup() { pinMode(ck,OUTPUT); pinMode(sw_left_right,INPUT); pinMode(reset,OUTPUT); pinMode(half_full,OUTPUT); pinMode(left_right,OUTPUT); pinMode(enable,OUTPUT); digitalWrite(enable,HIGH); digitalWrite(reset,LOW); delayMicroseconds(100); digitalWrite(reset,HIGH); digitalWrite(left_right,HIGH); digitalWrite(sw_left_right,HIGH); } void loop() { int val = digitalRead(sw_left_right); if (val == HIGH) digitalWrite(left_right,HIGH); else digitalWrite(left_right,LOW); digitalWrite(ck,HIGH); delay(1); digitalWrite(ck,LOW); delay(1); } |
| b | void setup() { pinMode(ck,OUTPUT); pinMode(sw_left_right,INPUT); pinMode(reset,OUTPUT); pinMode(half_full,OUTPUT); pinMode(left_right,OUTPUT); pinMode(enable,OUTPUT); digitalWrite(enable,HIGH); digitalWrite(reset,LOW); delayMicroseconds(100); digitalWrite(reset,HIGH); digitalWrite(left_right,HIGH); // thao tac quay for (int i = 0;i<50;i++){ digitalWrite(ck,HIGH); delay(1); digitalWrite(ck,LOW); delay(1); } delay(1000); digitalWrite(left_right,LOW); for (int i = 0;i<100;i++){ digitalWrite(ck,HIGH); delay(1); digitalWrite(ck,LOW); delay(1); } delay(1000); digitalWrite(left_right,HIGH); for (int i = 0;i<50;i++){ digitalWrite(ck,HIGH); delay(1); digitalWrite(ck,LOW); delay(1); } } void loop() {} |
| c | void setup() { pinMode(ck,OUTPUT); pinMode(sw_left_right,INPUT); pinMode(reset,OUTPUT); pinMode(half_full,OUTPUT); pinMode(left_right,OUTPUT); pinMode(enable,OUTPUT); digitalWrite(enable,HIGH); digitalWrite(reset,LOW); delayMicroseconds(100); digitalWrite(reset,HIGH); digitalWrite(left_right,HIGH); digitalWrite(sw_left_right,HIGH); // quay gia lap kim giay for (int i = 0;i<200;i++){ digitalWrite(ck,HIGH); delay(100); digitalWrite(ck,LOW); delay(200); } |

| Câu 2 | Nội dung chương trình |
| --- | --- |
| a | //khai bao #define ck 9 #define left_right 10 #define half_full 11 #define reset 12 #define enable 13 #define sw_tocdo 2 void setup() { pinMode(ck,OUTPUT); pinMode(sw_ tocdo,INPUT); pinMode(reset,OUTPUT); pinMode(half_full,OUTPUT); pinMode(left_right,OUTPUT); pinMode(enable,OUTPUT); digitalWrite(enable,HIGH); digitalWrite(reset,LOW); delayMicroseconds(100); digitalWrite(reset,HIGH); digitalWrite(left_right,HIGH); digitalWrite(sw_ tocdo,HIGH); } void loop() { //quay 2 toc do int val = digitalRead(sw_tocdo); if (val == HIGH){ digitalWrite(ck,HIGH); delay(1); digitalWrite(ck,LOW); delay(1); } else{ digitalWrite(ck,HIGH); delay(10); digitalWrite(ck,LOW); delay(10); } } |
| b | void setup() { pinMode(ck,OUTPUT); pinMode(reset,OUTPUT); pinMode(half_full,OUTPUT); pinMode(left_right,OUTPUT); pinMode(enable,OUTPUT); digitalWrite(enable,HIGH); digitalWrite(reset,LOW); delayMicroseconds(100); digitalWrite(reset,HIGH); digitalWrite(left_right,LOW); // thao tac quay for (int i = 0;i<100;i++){ digitalWrite(ck,HIGH); delay(1); digitalWrite(ck,LOW); delay(1); } delay(2000); digitalWrite(left_right,HIGH); for (int i = 0;i<50;i++){ digitalWrite(ck,HIGH); delay(1); digitalWrite(ck,LOW); delay(1); } delay(2000); for (int i = 0;i<50;i++){ digitalWrite(ck,HIGH); delay(1); digitalWrite(ck,LOW); delay(1); } } void loop() {} |
| c | void setup() { pinMode(ck,OUTPUT); pinMode(reset,OUTPUT); pinMode(half_full,OUTPUT); pinMode(left_right,OUTPUT); pinMode(enable,OUTPUT); digitalWrite(enable,HIGH); digitalWrite(reset,LOW); delayMicroseconds(100); digitalWrite(reset,HIGH); digitalWrite(left_right,HIGH); // quay nua vong 30 giay for (int i = 0;i<100;i++){ digitalWrite(ck,HIGH); delay(100); digitalWrite(ck,LOW); delay(200); } void loop() {} |