ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT

Môn học: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Lớp : 17C1-TDH1       Khoá : 2017

Họ và tên giảng viên : Trần Giang Nam

Năm học:2018 - 2019

Quyển số:.......

| Giáo án số: 10 | Thời gian thực hiện: 45 phút Bài học trước: Tạo âm thanh Thực hiện ngày 10 tháng 05 năm 2019 |
| --- | --- |

Chương 10: Điều khiển xa

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Khái quát được nguyên lý điều khiển led thu hồng ngoại dùng Arduino

- Khái quát được cách tạo đối tượng nhận, giải mã và lưu tín hiệu IR trong Arduino

- Ứng dụng được kiến thức phần cứng trong điều khiển xa dùng hồng ngoại.

- Ứng dụng được các lệnh trong lập trình điều khiển thiết bị dùng hồng ngoại.

- Kết nối được phần cứng Arduino với linh kiện bên ngoài.

- Xây dựng được tính cẩn thận, tỉ mỉ.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm với bản thân.

- Hình thành tác phong công nghiệp.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, bảng, phấn ...

- Học sinh: Giáo trình, tập, viết ...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

- Ổn định lớp học, điểm danh.

- Nội dung nhắc nhở:

+ Thái độ học tập của lớp

+ Tác phong...

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập Ôn kiến thức phần 10.1 và 10.2 dẫn nhập kiến thức phần mới | Diễn giảng |  | Lắng nghe Trả lời câu hỏi nếu có | 3 phút |  |
| 2 | Giảng bài mới Chương 10: Điều khiển xa Nội dung bài học: - Điều khiển từ xa thiết bị 10.3.1 Sơ đồ chân led thu hồng ngoại 10.3.2 Nguyên tắc phát dữ liệu của remote Dữ liệu 13Bit: Bit đầu tiên là bit start cho biết có 12 bit dữ liệu theo sau nó. 7 bit tiếp theo là bit lệnh sẽ thay đổi tùy theo các phím được nhấn. 5 bit cuối cùng là các bit địa chỉ sẽ giống nhau cho tất cả các nút nhưng khác nhau đối với các điều khiển từ xa của các thiết bị khác nhau. 2,4ms cho bit start, 1,2ms cho bit CAO và 0,6ms cho bit THẤP. Thời lượng của 'khoảng trắng' là 0,6ms không đổi 10.3.3 Sơ đồ mạch mẫu 10.3.4 Chương trình mẫu Hướng dẫn thêm thư viện IRremote: - Vào link: https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote chọn download Zip - Add thư viện vừa download vào Arduino Các lệnh mới: #include <IRremote.h> IRrecv irrecv(receiverPin); decode_results results; irrecv.enableIRIn(); void translateIR() { switch(results.value) { case 0x10: ... break; case 0x810: ... break; case 0x410: break; case 0xA90: ... break; }} void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { translateIR(); Serial.println(results.value, HEX); delay(200); irrecv.resume(); }} - Nạp chương trình và chạy thử Kết nối board Arduino vào máy tính, tiến hành nạp chương trình. Mở màn hình Serial Monitor để quan sát dữ liệu gửi vào. Dùng remote TV nhấn các phím tưng ứng và quan sát. - Sai sót và khắc phục | Diễn giảng Yêu cầu sinh viên quan sát hình Yêu cầu sinh viên quan sát hình Diễn giảng Lưu ý: Các remote khác nhau thì tín hiệu điều khiển cũng khác nhau Giới thiệu khái quát cách điều khiển thiết bị dùng led hồng ngoại. Mô tả mạch: 1 board Arduino 1 led thu hồng ngoại 3 led màu khác nhau để đại diện cho 3 thiết bị cần điều khiển. 1 remote Hướng dẫn khai báo thư viện Yêu cầu sinh viên ghi chú lại địa chỉ trang web chứa thư viện IRremote và download Sau đó hướng dẫn cách add thư viện vào Arduino IDE Nội dung chương trình: Nhấn phím 1 trên remote thì led đỏ thay đổi trạng thái. Nhấn phím 2 hoặc phím 3 thì led vàng hoặc xanh cũng thay đổi trạng thái tương tự như trên //thư viện hỗ trợ IR remote //Tạo đối tượng IRrecv mới //Lưu giữ kết quả giải mã tín hiệu //cho phép nhận tín hiệu //Hàm translateIR() //So sánh đối số results.value (dữ liệu vừa nhận được) có bằng một trong các giá trị trong các case không? Nếu bằng thì thực hiện những lệnh trong case đó. Giải thích từng lệnh trong các case Giải thích chức năng trong hàm loop() // nếu nhận được tín hiệu //thực hiện hàm translateIR() //in ra SerialMonitor // nhận giá trị tiếp theo Nạp và chạy thử chương trình Nêu một vài lỗi thường gặp |  | Lắng nghe Quan sát Ghi chú Quan sát Lắng nghe Ghi chú Quan sát Lắng nghe Ghi chú Nêu thắc mắc nếu có Ghi chú trang web và cách download file Ghi chú cách add thư viện vào Arduino IDE Ghi chú lại nội dung chương trình Ghi chú cấu trúc khai báo thư viện Ghi chú cách tạo đối tượng nhận tín hiệu IR Ghi chú cách tạo đối tượng lưu tín hiệu IR Ghi chú cách cho phép nhận tín hiệu Lắng nghe Ghi chú Đặt câu hỏi nếu có Ghi chú Lắng nghe Ghi chú ý nghĩa các lệnh Nêu thắc mắc nếu có Quan sát Ghi chú Lắng nghe Ghi chú | 2 phút 5 phút 5 phút 5 phút 15 phút 3 phút 1 phút |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhắc lại nội dung buổi học | -Tóm tắt nội dung -Đặt câu hỏi cho HS trả lời về nội dung bài học |  | -Lắng nghe -Trả lời câu hỏi | 3 phút |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học | HS làm thêm bài tập ví dụ trong giáo trình |  |  | 1 phút |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  | Hướng dẫn SV làm thêm bài tập trong giáo trình |  |  |  |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2019 Giảng viên Trần Giang Nam |  |  |