BÀI GIẢNG MÔN HỌC

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

GV: Trần Giang Nam

CHƯƠNG 10: ĐIỀU KHIỂN XA

  - Điều khiển từ xa thiết bị

    - Sơ đồ chân led thu hồng ngoại

    - Nguyên tắc phát dữ liệu của remote

Lấy ví dụ remote Sony. Mỗi lần bạn nhấn một nút trên điều khiển từ xa, nó sẽ gửi dữ liệu 13Bit. Bit đầu tiên là bit start cho biết có 12 bit dữ liệu theo sau nó. 7 bit tiếp theo là bit lệnh sẽ thay đổi tùy theo các phím được nhấn. 5 bit cuối cùng là các bit địa chỉ sẽ giống nhau cho tất cả các nút nhưng khác nhau đối với các điều khiển từ xa của các thiết bị khác nhau.

Các thanh màu đen trong hình ảnh sau tương ứng với tín hiệu cao (được gọi là dấu) và khoảng trắng ở giữa tương ứng với tín hiệu thấp (được gọi là khoảng trắng). Thời lượng của các 'dấu' thay đổi tùy theo bit được truyền. Đó là 2,4ms cho bit start, 1,2ms cho bit CAO và 0,6ms cho bit THẤP. Thời lượng của 'khoảng trắng' là 0,6ms không đổi. Mỗi dấu được theo sau bởi một khoảng trắng.

    - Sơ đồ mạch mẫu

Mô tả mạch:

Dùng board Arduino Uno kết nối với các linh kiện như sau:

Chân 8 nối với chân output mắt nhận hồng ngoại

Chân 7 nối chân anot led đỏ thông qua điện trở 220 ohm

Chân 6 nối chân anot led vàng thông qua điện trở 220 ohm

Chân 5 nối anot led xanh thông qua điện trở 220 ohm

Và các chân còn lại của led màu nối mass. Riêng mắt hồng ngoại phải cấp nguồn Vcc và mass theo sơ đồ trên.

    - Chương trình mẫu

Hướng dẫn cách add thư viện IRremote:

- Vào link: https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote

Chọn download Zip

- Add thư viện vừa download vào Arduino

Chọn đúng đường dẫn và Open

Chương trình mẫu:

#include <IRremote.h> 		// thư viện hỗ trợ IR remote

const int receiverPin = 8; 	// chân digital 8 dùng để đọc tín hiệu

IRrecv irrecv(receiverPin); 	// tạo đối tượng IRrecv mới

decode_results results;		// lưu giữ kết quả giải mã tín hiệu

const int RED = 7;		// LED đỏ

const int YELLOW = 6;	// LED vàng

const int GREEN = 5;		// LED xanh

/* trạng thái của các LEDs*/

boolean stateRED = false;

boolean stateYELLOW = false;

boolean stateGREEN = false;

void setup()

{

Serial.begin(9600);		//mở serial port với tốc độ baud là 9600

irrecv.enableIRIn(); 		//cho phép nhận tín hiệu IR

pinMode(RED, OUTPUT);

pinMode(YELLOW, OUTPUT);

pinMode(GREEN, OUTPUT);

}

// translate IR signals

void translateIR()

{

switch(results.value)

{

case 0x10:  stateRED = !stateRED;

digitalWrite(RED, stateRED);

break;

case 0x810: stateYELLOW = !stateYELLOW;

digitalWrite(YELLOW, stateYELLOW);

break;

case 0x410: stateGREEN = !stateGREEN;

digitalWrite(GREEN, stateGREEN);

break;

case 0xA90: stateRED = stateYELLOW = stateGREEN = false;

digitalWrite(RED, 0);

digitalWrite(YELLOW, 0);

digitalWrite(GREEN, 0);

break;

}

}

void loop()

{

if (irrecv.decode(&results)) 	// nếu nhận được tín hiệu

{

translateIR();			//thực hiện hàm translateIR()

Serial.println(results.value, HEX);	//in ra SerialMonitor

delay(200);

irrecv.resume(); 		// nhận giá trị tiếp theo

}

}

    - Nạp chương trình và chạy thử

Kết nối board Arduino vào máy tính, tiến hành nạp chương trình. Mở màn hình Serial Monitor để quan sát dữ liệu gửi vào.

Dùng remote TV nhấn các phím tưng ứng và quan sát.

    - Sai sót và khắc phục

| Hư hỏng | Nguyên nhân và biện pháp khắc phục |  |
| --- | --- | --- |
| Không nạp được chương trình | Chưa kết nối đúng com Chọn loại board Arduino sai Board Arduino hư Dây USB hư | Kết nối lại Chọn lại Thay board khác Kiểm tra và thay thế |
| Không nhận được tín hiệu | Chương trình sai Bộ thu hồng ngoại hư Đặt các giá trị sai | Kiểm tra và nạp lại Kiểm tra và thay thế Kiểm tra và nạp lại |
| Phím nhấn không tác động | Chương trình sai Phím nhấn hư Đặt các giá trị sai | Kiểm tra và nạp lại Kiểm tra và thay thế Kiểm tra và nạp lại |

Bài tập về nhà:

Dùng phím 7, 8, 9 để điều khiển thay đổi trạng thái các led đỏ, vàng, xanh giống bài mẫu vừa học.