Bài 2

NGÕ VÀO TÍN HIỆU SỐ VÀ TƯƠNG TỰ

- Mục đích yêu cầu:

- Mục đích:

  - Nhận biết các ngõ vào số và tương tự  của mạch Arduino

  - Ráp được các mạch đóng ngắt đèn, đọc bàn phím

- Yêu cầu:

  - Giải thích được chương trình

  - Nạp được chương trình và chạy thử

  - Chỉnh sửa được chương trình

- Thiết bị - vật liệu - dụng cụ thực hành:

- Máy tính

- Kít thí nghiệm Arduino

- Các bước thực hiện

Bước 1:  Ráp mạch đóng ngắt 1đèn bằng  1 công tắc

- Sơ đồ nối dây:

Hình 1  Sơ đồ nối dây

- Chương trình:

/*

Công tắc nối vào chân  2 , đèn nối vào chân 13

*/

const int ledPin = 13;				// chọn đèn nối vào chân 2

const int inputPin = 2;				//

void setup() {

pinMode(ledPin, OUTPUT);		//

pinMode(inputPin, INPUT);			//

}

void loop() {

int val = digitalRead(inputPin); 		//

if (val == HIGH)				//

{

digitalWrite(ledPin, HIGH);		//

}

else

{

digitalWrite(ledPin, LOW);		//

}

}

- Nạp chương trình và chạy thử

Bước 2:  Ráp mạch đóng ngắt 1 đèn bằng 1công tắc không dùng điện trở

Hình 2  Sơ đồ nối dây

- Chương trình:

/*

Công tắc nối vào chân  2 , đèn nối vào chân 13

*/

const int ledPin = 13;				//

const int inputPin = 2;				//

void setup () {

pinMode (ledPin, OUTPUT);

pinMode (inputPin, INPUT);

digitalWrite (inputPin,HIGH);		 	//

}

void loop () {

int val = digitalRead (inputPin); 		//

if (val == HIGH)				//

{

digitalWrite(ledPin, HIGH);			//

}

else

{

digitalWrite(ledPin, LOW);			//

}

}

- Nạp chương trình và chạy thử

Bước 3:  Ráp mạch đóng ngắt 4 đèn bằng  4 công tắc

Hình 3  Sơ đồ nối dây

- Chương trình:

/*

Các công tắc nối vào chân  2,3,4,5 , các đèn nối vào chân 10,11,12,13

*/

int inputPins[ ] = {2,3,4,5}; 			//

int ledPins[ ] = {10,11,12,13};	 	//

setup()

{

for(int index = 0; index < 4; index++)

{

pinMode(ledPins[index], OUTPUT);	//

pinMode(inputPins[index], INPUT);	//

digitalWrite(inputPins[index],HIGH);	//

//

}

}

void loop(){

for(int index = 0; index < 4; index++)

{

int val = digitalRead(inputPins[index]);	 // read input value

if (val == LOW)				 // check if the switch is pressed

{

digitalWrite(ledPins[index], HIGH); 	// turn LED on if switch is pressed

}

else

{

digitalWrite(ledPins[index], LOW);	 	// turn LED off

}

}

}

- Nạp chương trình và chạy thử

Bước 4:  Ráp mạch đọc giá trị ngõ vào tương tự

Hình 4  Sơ đồ nối dây

- Chương trình:

/*

Đèn led sáng tắt tùy giá trị của biến trở

*/

const int potPin = 0;			//

const int ledPin = 13;			//

int val = 0;					//

void setup()

{

pinMode(ledPin, OUTPUT); 		//

}

void loop() {

val = analogRead(potPin);		//

digitalWrite(ledPin, HIGH); 		//

delay(val);					//

digitalWrite(ledPin, LOW); 		//

delay(val);					//

}

- Nạp chương trình và chạy thử

Bước 5:  Ráp mạch thay đổi thời gian đóng  ngắt đèn

Hình 5  Sơ đồ nối dây

- Chương trình:

const int ledPin = 13;						//

const int sensorPin = 0;						//

void setup()

{

pinMode(ledPin, OUTPUT); 					//

}

void loop()

{

int rate = analogRead(sensorPin);					//

Serial.println(rate);

rate = map(rate, 200,800,100, 1000); 	//

digitalWrite(ledPin, HIGH);					//

delay(rate);					//

digitalWrite(ledPin, LOW);					//

delay(rate);

}

- Nạp chương trình và chạy thử

Bước 6:  Ráp mạch chống dội

Sơ đồ nối dây như hình 1

- Chương trình:

/*

Công tắc nối vào chân 2, đèn nối vào chân 13

*/

const int inputPin = 2;					//

const int ledPin = 13;					//

const int debounceDelay = 10; 				//

{

boolean state;

boolean previousState;

previousState = digitalRead(pin);				//

for(int counter=0; counter < debounceDelay; counter++)

{

delay(1);					//

state = digitalRead(pin);					//

if( state != previousState)

{

counter = 0; //

previousState = state; 				//

}

}

//

return state;

}

void setup()

{

pinMode(inputPin, INPUT);

pinMode(ledPin, OUTPUT);

}

void loop()

{

if(debounce(inPin))

{

digitalWrite(outPin, HIGH);

}

}

- Nạp chương trình và chạy thử

Bước 7:  Đọc bàn phím

Hình 7  Sơ đồ nối dây

- Chương trình:

/*

Nạp giá trị phím nhấn vào cổng nối tiếp

*/

const int numRows = 4;				//

const int numCols = 3;					//

const int debounceTime = 20; 			//

//

const char keymap[numRows][numCols] = {

{ '1', '2', '3'  } ,

{ '4', '5', '6'  } ,

{ '7', '8', '9'  } ,

{ '*', '0', '#' }

};

//

const int rowPins[numRows] = { 9, 8, 7, 6 }; // chân 7,6,5,4 keypad

const int colPins[numCols] = { 5, 4, 3 }; // chân 3,2,1 keypad

void setup()

{

Serial.begin(9600);

for (int row = 0; row < numRows; row++)

{

pinMode(rowPins[row],INPUT);			//

digitalWrite(rowPins[row],HIGH);		//

}

for (int column = 0; column < numCols; column++)

{

pinMode(colPins[column],OUTPUT);		//

digitalWrite(colPins[column],HIGH); 		//

}

}

void loop()

{

char key = getKey();

if( key != 0) {						//

Serial.print("Got key ");

Serial.println(key);

}

}

//

char getKey()

{

char key = 0;			//

for(int column = 0; column < numCols; column++)

{

digitalWrite(colPins[column],LOW);		//

for(int row = 0; row < numRows; row++)	//

{

if(digitalRead(rowPins[row]) == LOW)	//

{

delay(debounceTime);				//

while(digitalRead(rowPins[row]) == LOW)

;      //

key = keymap[row][column];				//

}

}

digitalWrite(colPins[column],HIGH);		//

}

return key; 						//

}

- Nạp chương trình và chạy thử

- Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

| Hư hỏng | Nguyên nhân và biện pháp khắc phục |  |
| --- | --- | --- |
| Không nạp được chương trình | Chưa kết nối đúng com Chọn loại bo Arduino sai Bo Arduino hư Dây USB hư | Kết nối lại Chọn lại Thay bo khác Kiểm tra và thay thế |
| Đèn led không chớp tắt | Chương trình sai Đèn led hư Đặt các giá trị sai | Kiểm tra và nạp lại Kiểm tra và thay thế Kiểm tra và nạp lại |
| Phím nhấn không tác động | Chương trình sai Phím nhấn hư Đặt các giá trị sai | Kiểm tra và nạp lại Kiểm tra và thay thế Kiểm tra và nạp lại |