| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo:CAO ĐẲNG (C2)

Học phần: VI XỬ LÝ

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 2020

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2 điểm)

Nêu công dụng và địa chỉ byte của thanh ghi TMOD và TCON.

Câu 2: (2 điểm)

Trình bày chức năng của các lệnh:

- DEC  A

- MOV A, R3

- ADD  A, R5

- CJNE  R1, #10, lap2

Câu 3: (2 điểm)

Viết đoạn chương trình con Delay để tạo trễ 1,5s dùng vòng lặp DJNZ.

Câu 4: (3 điểm)

Cho mạch như hình vẽ. Hãy viết chương trình 8 led sáng dần và tắt hết.

(giả sử như đã cho sẵn chương trình con tạo trễ Delay – chỉ gọi ra dùng, không viết lại)

Câu 5: (1 điểm)

Cho mạch như hình vẽ:

Hãy viết chương trình hiển thị số 2 trên led 7 đoạn.

(Chú thích: RESPACK-8 là điện trở thanh có giá trị 10k)

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| Tạ Minh Cường | Trần Nguyên Bảo Trân | Trần Giang Nam |
| --- | --- | --- |

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C2)

Học phần: VI XỬ LÝ

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 2020

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Công dụng và địa chỉ byte của thanh ghi TMOD và TCON : | 2,0 |
|  |  | - Thanh ghi TMOD - Địa chỉ byte: 89H - Công dụng: quy định chế độ hoạt động cho 2 bộ định thời T0 và T1 - Thanh ghi TCON - Địa chỉ byte: 88H - Công dụng: báo trạng thái và điều khiển quá trình hoạt động của 2 bộ định thời T0 và T1 | 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 2 |  | Trình bày chức năng của các lệnh: | 2,0 |
|  |  | - DEC A : giảm giá trị nội dung thanh ghi A xuống 1 đơn vị - MOV A, R3: nạp giá trị chứa trong R3 vào thanh ghi A - ADD A, R5: cộng giá trị chứa trong R5 với giá trị trong thanh ghi A, kết quả lưu vào A - CJNE R1, #10, lap2: so sánh giá trị chứa trong R1 với 10, nếu không bằng nhau thì thực hiện nhảy đến nhãn lap2. Ngược lại, thực thi lệnh kế tiếp. | 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 3 |  | Chương trình con Delay để tạo trễ 1,5s dùng vòng lặp | 2,0 |
|  |  | Delay: MOV R1,#75 LOOP1: MOV R2, #100 LOOP2: MOV R3,#100 DJNZ R3, $ DJNZ R2,LOOP2 DJNZ R1,LOOP1 RET | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 |
| 4 |  | Chương trình 8 led sáng dần và tắt hết (có thể viết theo nhiều cách) | 3,0 |
|  |  | + Chương trình viết đúng mức tích cực + Chương trình viết các câu lệnh hiển thị đúng port đã kết nối MOV Px, xxx LCALL Delay + Sử dụng các câu lệnh đúng cấu trúc chương trình (dùng cách nào cũng được) + Chương trình chạy đúng phần sáng dần và tắt hết | 1.0 1.0 1.0 |
| 5 |  | Chương trình hiển thị số 2 trên led 7 đoạn | 1,0 |
|  |  | org 0000h Start: mov P2,#11011011B jmp $ | 0.75 0.25 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)

| Trần Nguyên Bảo Trân | Trần Giang Nam |
| --- | --- |