GIÁO ÁN LÝ THUYẾT                                     Số: 4

Bài 2 : Thiết bị ngoại vi và chuẩn giao tiếp

Số tiết:   5

Thời gian   : 225 phút

Ngày giảng:

| Lớp | Thời gian thực hiện |
| --- | --- |
| Lớp................ |  |
| Lớp................ |  |

Mục tiêu: Sau khi học xong bài học này học sinh phải:

- Về kiến thức

- Trình bày cấu tạo, thông số kỹ thuật và nguyên lý hoạt động của các thiết bị ngoại vi.

- Về mặt kỹ năng

- Nhận diện được các chuẩn giao tiếp thông dụng thường gặp.

- Về mặt thái độ

- Khoa học, chính xác, cẩn thận.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:    Thời gian:  5 phút.

- Ổn định chỗ ngồi và điểm danh.

- Nhắc nhở sinh viên trật tự, lắng nghe bài giảng và giữ gìn vệ sinh lớp học.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:   5 phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra:

|  | Tên | Điểm | Tên | Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lớp.................... |  |  |  |  |
| Lớp.................... |  |  |  |  |

Câu hỏi kiểm tra: Trình bày thao tác lắp đặt RAM vào Mainboard?

III.GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian:   205 phút.

- Đặt vấn đề bài mới: Con người muốn sử dụng được máy tính thì phải thông qua các thiết bị ngoại vi như: màn hình, bàn phím, chuột, ….

- Nội dung và phương pháp:

| Nội dung giảng dạy | Phương pháp | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS | Phương tiện dạy học | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Màn hình – Monitor Màn hình (Monitor) là thiết bị chính cho phép hiển thị thông tin và giao tiếp giữa người sử dụng với máy tính trong suốt quá trình làm việc Phân loại màn hình: CRT, LCD, LED, Plasma, … Thông số màn hình: - Kích thước: tính theo đường chéo màn hình, đơn vị tính inch - Độ phân giải: biểu thị số điểm ảnh hàng ngang x số điểm ảnh hàng dọc - Tần số làm tươi: Thể hiện số khung hình đạt được trong 1s. - Thời gian đáp ứng: là thời gian biến đổi hoàn toàn một màu sắc của 1 điểm ảnh (tính bằng ms) - Pixel: đơn vị chỉ kích cỡ ảnh, mỗi 1 pixel là sự kết hợp của 3 màu RGB (Red-Green-Blue). Chuẩn kết nối: VGA, DVI, HDMI - Chuột – Mouse Chuột (mouse) giúp điều khiển và làm việc với máy tính. Chuột máy tính phân loại theo nguyên lý hoạt động, có hai loại mouse: chuột có dây & không dây. Phân loại: - Chuột bi: sử dụng nguyên lý chiều lăn của viên bi - Chuột quang: sử dụng nguyên lý phản xạ thay đổi của ánh sáng - Chuột không dây: gửi tín hiệu vào máy tính thông qua một bộ phận thu/phát (Bluetooth, RIDF, radio, hồng ngoại…) Kiểu kết nối: - Serial – cổng COM - PS/2 - USB - Bluetooth - Bàn phím – Keyboard Bàn phím là thiết bị nhập, cho phép đưa dữ liệu vào máy tính. Ngoài ra, bàn phím có thể thay thế chuột để điều khiển máy tính thông qua các tổ hợp phím chức năng. Bàn phím được chia thành 4 khu vực chính: các phím chức năng, các phím kí tự, các phím số & các phím điều khiển. Có hai loại bàn phím: Keyboard có dây & không dây. Kiểu kết nối: - PS/2 - USB - Bluetooth | Thuyết trình Trình chiếu Phát vấn Thuyết trình Trình chiếu Phát vấn Thuyết trình Trình chiếu | Giới thiệu các thông số về monitor Kể tên một vài thương hiệu màn hình mà em biết? Trình bày nguyên lý hoạt động của mouse Khi di chuyển chuột không theo ý mình, ta phải làm như thế nào ? Giới thiệu bàn phím | Lắng nghe Ghi chép Học sinh suy nghĩ trả lời Lắng nghe ghi chép Suy nghĩ trả lời Lắng nghe ghi chép | Bảng viết, máy vi tính, máy chiếu, các linh kiện phần cứng, dụng cụ thực hành. Tài liệu tham khảo Bảng viết, máy vi tính, máy chiếu, các linh kiện phần cứng, dụng cụ thực hành. Tài liệu tham khảo | 45’ 50’ 50’ 60’ |

IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 5 phút

| NỘI DUNG | PHƯƠNG PHÁP |
| --- | --- |
| Tổng hợp lại những nội dung đã dạy trong buổi học. | Thuyết trình |

V. CÂU HỎI, BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian:  5 phút.

| NỘI DUNG | ## PHƯƠNG PHÁP |
| --- | --- |
| - Ghi nhớ chuẩn kết nối thông dụng: USB, VGA, DVI, HDMI … | Đàm thoại |

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

|  | Chất lượng | Nội dung | Phương pháp | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lớp................ |  |  |  |  |
| Lớp................ |  |  |  |  |

Ngày      tháng        năm 2017

Trưởng Khoa/Bộ môn	Giáo viên soạn

Trần Thị Minh Thúy	Dương Ngọc Vọng