| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG NGHỀ

Học phần: THIẾT KẾ XÂY DỰNG MẠNG LAN

Lớp:  15TCN-QTM1   Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: ___________ (không kể thời gian phát đề)

Đề số …

(Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2.5 điểm)

Hãy nêu nguyên tắc hoạt động của bộ định tuyến

Câu 2: (1.75 điểm)

Hãy trình bày mục đích, chức năng của giao thức ARP và cho biết ARP Table và ARP Request dùng để làm gì

Câu 3: (5.75 điểm)

Hãy trình bày các lệnh để đặt địa chỉ IP cho các thiết bị và thực hiện định tuyến Static Route cho mô hình sau

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG NGHỀ

Học phần: THIẾT KẾ XÂY DỰNG MẠNG LAN

Lớp:  15TCN-QTM1   Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: ___________ (không kể thời gian phát đề)

Đề số …

(Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hãy nêu nguyên tắc hoạt động của bộ định tuyến | 2.5 |
|  |  | Bảng chọn đường (Routing table) - Để xác định được đường đi đến đích cho các gói tin, các router duy trì một Bảng chọn đường (Routing table) chứa đường đi đến những điểm khác nhau trên toàn mạng. Hai trường quan trọng nhất trong bảng chọn đường của router là Đích đến (Destination) và Bước kế tiếp (Next Hop) cần phải chuyển gói tin để có thể đến được Đích đến - Thông thường, đích đến trong bảng chọn đường là địa chỉ của các mạng. Trong khi Next Hop là một router láng giềng của router đang xét. Hai router được gọi là láng giềng của nhau nếu tồn tại một đường nối kết vật lý giữa chúng. Thông tin có thể chuyển tải bằng tầng hai giữa hai router láng giềng Bộ định tuyến thực hiện ba bước sau - Mở đóng gói frame header của Layer 2 và đọc vào Layer 3 - Kiểm tra địa chỉ IP đích của gói tin để tìm ra đường đi tốt nhất trong bảng định tuyến - Nếu bộ định tuyến tìm thấy đường dẫn đến đích, nó đóng gói packet Layer 3 lại vào trong một frame Layer 2 mới và chuyển tiếp frame ra khỏi bộ định tuyến | 0.75 075 0.25 0.25 0.5 |
| 2 |  | Hãy trình bày mục đích, chức năng của giao thức ARP và cho biết ARP Table và ARP Request dùng để làm gì | 1.75 |
|  |  | Mục đích ARP Giúp cho máy trạm tìm ra địa chỉ MAC của máy đích trong cùng vùng mạng Giao thức ARP cung cấp hai chức năng - Phân giải địa chỉ IPv4 thành địa chỉ MAC - Duy trì bản ánh xạ ARP Table - Dùng để tìm địa chỉ data link layer được ánh xạ với địa chỉ IPv4 - Khi máy trạm nhận frame từ môi trường mạng, nó ghi lại địa chỉ IP nguồn và địa chỉ MAC trong ARP Table ARP Request - Layer 2 broadcast đến tất cả thiết bị trong vùng mạng - Máy trạm có địa chỉ IP trùng khớp sẽ trả lời gói tin broadcast - Nếu không có thiết bị nào trả lời ARP Request, gói tin sẽ bị loại bỏ vì frame không được khởi tạo | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 3 |  | Hãy trình bày các lệnh để đặt địa chỉ IP cho các thiết bị và thực hiện định tuyến Static Route cho mô hình sau | 5.75 |
|  |  | Đặt IP cho các thiết bị Thiết bị; Lệnh. PC0; ipconfig 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.2. PC1; ipconfig 192.168.2.1 255.255.255.0 192.168.2.2. PC2; ipconfig 192.168.3.2 255.255.255.0 192.168.3.1. Router0; enable configure terminal interface f0/0 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 no shutdown exit interface f0/1 ip address 172.16.0.1 255.255.0.0 no shutdown. Router1; enable configure terminal interface f0/0 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 no shutdown exit interface f0/1 ip address 172.16.0.2 255.255.0.0 no shutdown. Router2; enable configure terminal interface f0/0 ip address 172.16.0.3 255.255.0.0 no shutdown exit interface s0/0/0 ip address 203.110.230.1 255.255.255.0 clock rate 64000 no shutdown. Router3; enable configure terminal interface f0/0 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 no shutdown exit interface s0/0/0 ip address 203.110.230.2 255.255.255.0 no shutdown. Thực hiện Route Thiết bị; Lệnh. Router0; ip route 230.110.230.0 255.255.255.0 172.16.0.3 ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 172.16.0.3. Router1; ip route 230.110.230.0 255.255.255.0 172.16.0.3 ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 172.16.0.3. Router2; ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 203.110.230.2 ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.0.1 ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.0.2. Router3; ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 203.110.230.1 ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 203.110.230.1 ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 203.110.230.1. | 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 0.75 0.75 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)