Đề 1

Câu 1: Thực hiện tạo sơ đồ mạng và gán địa chỉ IP theo yêu cầu

- Sử dụng đường mạng 192.168.0.x/24 cho: PC0, PC2, Switch0 và Router0

- Sử dụng đường mạng 192.168.1.x/24 cho: PC1, PC3, Switch1 và Router1

- Sử dụng đường mạng 172.16.0.x/16 cho: Router0, Router1 và Router2

- Sử dụng đường mạng 23.23.23.x/24 cho: Router2 và Router3

Câu 2: Thực hiện định tuyến bằng kỹ thuật OSPF để thông mạng cho sơ đồ

Câu 3: Thực hiện chia Vlan như sau:

- Switch0 chia làm 2 VLan:

- VLan Manager: PC0

- VLan User: PC2

- Switch1 chia làm 2 VLan:

- VLan Manager: PC1

- VLan User: PC3

- Đảm bảo cho các VLan cùng tên ở 2 Switch có thể liên lạc với nhau, khác tên thì không liên lạc được

Đề 2

Câu 1: Thực hiện tạo sơ đồ mạng và gán địa chỉ IP theo yêu cầu

- Sử dụng đường mạng 192.168.1.x/24 cho: PC11, PC12, Switch1 và Router1

- Sử dụng đường mạng 192.168.2.x/24 cho: PC21, PC22, Switch2 và Router2

- Sử dụng đường mạng 192.168.3.x/24 cho: PC31, PC32, Switch3 và Router3

- Sử dụng đường mạng 12.12.12.x/24 cho: Router1 và Router2

- Sử dụng đường mạng 23.23.23.x/24 cho: Router2 và Router3

- Sử dụng đường mạng 13.13.13.x/24 cho: Router1 và Router3

Câu 2: Thực hiện định tuyến bằng kỹ thuật Static Route để thông mạng cho sơ đồ

Câu 3: Thực hiện chia VLan theo yêu cầu sau:

- Mỗi Switch đều có 2 VLan: Inter và Exter (Trong đó các PCx1 thì thuộc VLan Inter và các PCx2 thuộc VLan Exter)

- Đảm bảo cho các VLan Exter có thể liên lạc với nhau

Đề 3

Câu 1: Thực hiện tạo sơ đồ mạng và gán địa chỉ IP theo yêu cầu

- Sử dụng đường mạng 192.168.10.x/24 cho: PC0, PC2, Switch0 và Router0

- Sử dụng đường mạng 192.168.11.x/24 cho: PC1, PC3, Switch1 và Router1

- Sử dụng đường mạng 172.16.0.x/16 cho: Router0, Router1 và Router2

- Sử dụng đường mạng 32.32.32.x/24 cho: Router2 và Router3

Câu 2: Thực hiện định tuyến bằng kỹ thuật IEGRP để thông mạng cho sơ đồ

Câu 3: Thực hiện chia Vlan như sau:

- Switch0 chia làm 2 VLan:

- VLan HR: PC0

- VLan AD: PC2

- Switch1 chia làm 2 VLan:

- VLan HR: PC1

- VLan AD: PC3

- Đảm bảo cho các VLan AD có thể liên lạc với nhau

Đề 4

Câu 1: Thực hiện tạo sơ đồ mạng và gán địa chỉ IP theo yêu cầu

- Sử dụng đường mạng 192.168.10.x/24 cho: PC11, PC12, Switch1 và Router1

- Sử dụng đường mạng 192.168.20.x/24 cho: PC21, PC22, Switch2 và Router2

- Sử dụng đường mạng 192.168.30.x/24 cho: PC31, PC32, Switch3 và Router3

- Sử dụng đường mạng 12.12.12.x/24 cho: Router1 và Router2

- Sử dụng đường mạng 23.23.23.x/24 cho: Router2 và Router3

- Sử dụng đường mạng 13.13.13.x/24 cho: Router1 và Router3

Câu 2: Thực hiện định tuyến bằng kỹ thuật Dynamic Route để thông mạng cho sơ đồ

Câu 3: Thực hiện chia VLan theo yêu cầu sau:

- Mỗi Switch đều có 2 VLan: HR và AC (Trong đó các PCx1 thì thuộc VLan HR và các PCx2 thuộc VLan AC)

- Đảm bảo cho các VLan cùng tên có thể liên lạc với nhau