| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo:  CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

Học phần: PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

Lớp: 	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: ( 2.5 điểm)

Em hãy kể tên các thành phần trên Mainboard? Cho biết thế nào là Mainboard hỗ trợ Dual DDRam, Main có  2 Rom BIOS?

Câu 2: ( 2.5 điểm)

Em hãy nêu các loại bộ nhớ Ram, Khe cắm Ram? Cách nhận biết  hỏng Ram và cách khắc phục?

Câu 3: ( 2.5 điểm)

Em hãy kể tên và cho biết công dụng các loại đầu cắm sau Case?

Câu 4: ( 2.5 điểm)

Cho biết ý nghĩa các thông số ghi trên Mainboard sau:

Mainboard: GIGABYTE – H81M-DS2 Socket 1150, Chipset itenl H81; 2xDDRII 1600/1333MHz up to 16GB  Graphics Port; D-Sub; PCI Express x16 slot, Sound and LAN on Board, 6 USB 2.0, 2 USB 3.0, 4 Slot PCI.

CPU: Intel  CORE i3-4160 3.6GHz, Socket 1150, FSB 1333, 3MB

HDD: 500Gb Samsung SATA 2,  8 MB, 7200RPM .

DVD: Rewrite ASUS 2014L1T SATA, DVD R20W20RW8, CD R48W40RW32.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo:  CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

Học phần: PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

Lớp: 	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số …

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Các thành phần trên Mainboard: - Đế cắm CPU: Socket 3, Socket 7, Socket 370, Socket 478, Socket 775, Slot 1. - Chipset :VD như Chipset Intel 875P. - Khe cắm RAM: vd như DDR DIMM Memory Slot. - Khe cắm mở rộng: ISA Slot, PCI Slot, AGP Slot. - Các đầu nối ổ cứng, ổ mềm, USB, nguồng máy tính, HDD header, FDD header, Serial data header,USB header, ATX Power Connector. - Các đầu nối cổng vào ra onboard: Back panel Connector. - Bộ tạo xung đồng hồ BIOS, CMOS. Đế cắm bộ VXL.  Mainboard hỗ trợ Dual DDR RAM Đây là công nghệ cho phép nhân đôi tốc độ RAM khi ta lắp đặt RAM theo một quy tắc nhất định . - Các Mainboard hỗ trợ Dual DDR có hai cặp khe cắm, mỗi cặp có 2 mầu khác nhau và hai cặp tương đương với nhau. - Nếu cắm 2 thanh DDR RAM trên hai khe cùng mầu ở hai cặp khác nhau thì tốc độ Ram Bus sẽ được nhân đôi. - Nếu cắm 2 thanh trên hai khe có mầu khác nhau thì tốc độ BUS của DDR RAM không thay đổi.  Mainboard mới có 2 ROM BIOS - Khi BIOS bị lỗi phần mềm thì sẽ làm cho Mainboard tê liệtkhông hoạt động được vì toàn bộ các lệnh cơ sở phục vụ cho quá trình khởi động máy đều nằm trong IC này. - Để giảm thiểu sự rủi do cho khách hàng và nâng cao chất lượng cũng như độ bền, trong các Mainboard mới đây có thêm một ROM BIOS dự trữ, khi ROM BIOS chính bị lỗi thì nó tự động chuyển quyền điều khiển cho BIOS dự phòng hoạt động . | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 2 |  |  Các loại bộ nhớ Ram, Khe cắm Ram - SDRam ( Synchonous Dynamic Ram - Ram động theo kịp tốc độ của hệ thống ) SDRam được sử dụng trong các hệ thông máy Pentium 2 và Pentium 3. - Khe cắm SDRam trên Mainboard được chia làm 3 múi. - DDRam tên đầy đủ là DDR SDRam ( Double Data Rate - SDRam - SDRam có tốc độ dữ liệu nhân 2 ). - DDRam sử dụng trong các máy Pentium 4, Khe cắm được chia làm 2 múi , có các tốc độ Bus là 266MHz, 333MHz và 400MHz - DDRam 2 : Đây là thanh DDR có tốc độ nhân 2 - hỗ trợ cho các CPU đời mới có tốc độ Bus 533,667, 800,1066MHz - DDRam 3 : Đây là thanh DDR có tốc độ nhân 4 hỗ trợ cho các CPU đời mới nhất có tốc độ Bus > 1333MHz * Biểu hiện khi hỏng RAM: - Khi RAM hỏng thường có biểu hiện là : - Bật máy tính có 3 tiếng bít dài, không lên màn hình * Cách khắc phục: - Tháo RAM ra ngoài, vệ sinh chân sạch sẽ bằng xăng sau đó lắp lại. - Thay thử một thanh RAM mới. - Trường hợp sau khi thay RAM mà vẫn còn tiếng kêu nhưng tiếng kêu khác đi thì ta cần kiểm tra Card Video hoặc thay thử Card Video khác. | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 3 |  | * Kể tên và cho biết công dụng các loại đầu cắm sau Case? - Jack cắm nguồn Power. Lấy nguồn cung cấp cho toàn máy tính làm việc. - Jack cắm nguồn cấp điện cho màn hình - Jack cắm (chuột) PS/2: Nối kết với chuột - Jack cắm bàn phím (Keyboard) DIN-5 loại lớn: Kết nối bàn phím. - Cổng USB0 và USB1: Nối kết các thiết bị ngoại vi thông qua giao diện USB. - Cổng COM1 và COM2: là nơi giao tiếp với Mouse, các thiết bị nối tiếp khác thông qua cổng COM - Cổng máy in (LPT1) Giao tiếp với máy in và các thiết bị giao tiếp //. - Các Jack Audio: Trên Card Sound để giao tiếp với hệ thống âm thanh. - Jack cắm màn hình: Giao tiếp với đường dữ liệu màn hình. - Cổng Game Midi: Dùng để giao tiếp với hệ thống chơi Game - Cổng RJ45: Đế cắm Cable nối mạng. - Cổng DVI: Dùng để giao tiếp với thiết bị DVI(LCD, máy chiếu ...) - Cổng S_VIDEO: dùng để lấy tính hiệu Video đưa vào các thiết bị thu hay phát hình như Ti vi, đầu Video ... - Cổng IEEE 1394: Cổng kết nối tốc độ cao cho các thiết bị kỹ thuật số như máy ảnh ... | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 4 |  | * Chi tiết các thông số kĩ thuật: - GIGABYTE - H81M-DS2: Hieäu Main vaø soá hieäu dòng sản phẩm. - Socket 775: Main duøng CPU daïng Socket 775 - Chipset Intel H81: Soá hieäu Chipset coù hỗ trôï caùc ñaëc tính kyõ thuaät môùi. - 2xDDRII 1600/1333MHz: toác ñoä BUS cuûa RAM - 1 Slot PCI Express Port 16X: Coù 1 Slot PCI Express Port toác ñoä 16X - VGA Sound and LAN on Board: Card Sound vaø LAN saún treân main. - 6 USB 2.0. 2 USB 3.0 - 4 Slot PCI: 4 khe cắm mở rộng PCI - CPU: Intel i3 3.6GHz, Socket 1150, FSB 1333, 3MB: CPU hoï INTEL loaïi core i3 hỗ trợ 4 nhân, daïng chaân caém Socket 1150, giao tieáp vôùi BUS main FSB 1333MHz, Cache L2 la ø3MB - HDD: 500GB Samsung SATA 2, 8 MB 7200RPM: OÅ ñóa hieäu Samsung, dung löôïng 500GB, boä nhôù ñeäm 8 MB, toác ñoä quay dóa 7200 voøng / phuùt, chuaån giao tieáp SATA 2. - DVD: Hiệu ASUS, Model 2014L1T: - DVD: ñoïc 20x, Ghi 20x, Ghi Xoùa 8x - CD: ñoïc 48x, Ghi 40x, Ghi Xoùa 32x | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |

NỘI DUNG

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)