| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao đẳng kỹ thuật

Học phần: MẠNG MÁY TÍNH VÀ QUẢN TRỊ MẠNG

Lớp:  14CĐ-TM    Ngày thi:  ____ / ____ / 2015

Thời gian thi: 90   phút  (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm)

Em hãy trình bày định nghĩa các lớp trong mô hình OSI?

Câu 2: (4 điểm)

Một host trên mạng được ghi nhận địa chỉ IP: 172.37.82.70/255.255.192.0.

- Địa chỉ IP trên có chia mạng con hay không? 		(1 điểm).

- Chia bao nhiêu mạng con (NNs)? 				(1 điểm).

- Mỗi mạng con có bao nhiêu host? 				(1 điểm).

- NN, B, và các IP cùng mạng với IP trên?			(1 điểm).

Câu 3: (3 điểm)

- Các loại mạng máy tính? (1.5 điểm)

- Ưu điểm, khuyết điểm của các mô hình xử lý mạng? (1.5 điểm)

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Đặng Ngọc Đoàn

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao đẳng kỹ thuật

Học phần: MẠNG MÁY TÍNH VÀ QUẢN TRỊ MẠNG

Lớp:  14CĐ-TM _   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 5

Thời gian thi: 90 phút_ (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3,0 |
|  |  | Định nghĩa các lớp trong mô hình OSI? Application Layer (lớp ứng dụng) Là giao diện giữa ứng dụng của người dùng và mạng, người dùng giao tiếp với mạng thường phải thông qua một ứng dụng nào đó. Lớp Application cung cấp các giao thức FTP, HTTP, POP3, IMAP4... cho các ứng dụng. Nó không cung cấp dịch vụ cho các lớp khác. Presentation Layer (lớp trình bày) Lớp Presentation chịu trách nhiệm thương lượng và xác lập dạng thức dữ liệu được trao đổi. Cung cấp dịch vụ cho lớp Application, bảo đảm dữ liệu mà lớp Application gửi đi và chuyển cho lớp Application các dữ liệu mà lớp Application đọc được. Nó đảm nhiệm các nhiệm vụ: • Chuyển đổi nhiều dạng dữ liệu khác nhau từ lớp Application thành một dạng dữ liệu chung để truyền đi và ngược lại. Có thể dạng dữ liệu nguồn và dạng dữ liệu đích khác nhau do hai hệ thống mạng khác nhau (ví dụ nguồn là máy tính hệ Intel, đích là điện thoại di động Nokia). • Nén dữ liệu để giảm số bit truyền trên mạng và giải nén. • Mã hóa dữ liệu để bảo mật trên mạng và giải mã. Session Layer (lớp phiên) Lớp Session thực hiện chức năng thiết lập, quản lý và kết thúc các phiên giao dịch giữa các thiết bị truyền nhận. Trước khi dữ liệu được truyền đi một session phải được thiết lập. Lớp Session cung cấp dịch vụ cho lớp Presentation, đảm nhiệm các nhiệm vụ sau: • Cung cấp sự đồng bộ hóa dữ liệu bằng cách đặt những điểm kiểm tra luồng dữ liệu. Bằng cách này chỉ có các dữ liệu sau điểm kiểm tra cuối cùng mới được truyền lại. • Cung cấp cơ chế nắm quyền trong trao đổi dữ liệu, bên nào truyền và truyền trong bao lâu. • Áp đặt các quy tắc kết nối: Simplex (đơn công), Half-duplex (bán song công), Full-duplex (song công). Transport Layer (lớp vận chuyển) Lớp Transport chia dữ liệu ra thành các phân đoạn dữ liệu (segment) ở máy gửi, truyền các segment từ hệ thống này sang hệ thống khác và tái thiết lập dữ liệu từ các segment tại máy nhận. Lớp Transport thiết lập, duy trì và kết thúc các mạch ảo để đảm bảo các dịch vụ sau: • Xếp thứ tự các segment: khi chia dữ liệu thành các segment, lớp này sẽ đánh thứ tự các segment, sắp xếp thứ tự các segment để tái thiết lập lại thành dữ liệu ban đầu. • Kiểm soát lỗi: khi có một segment bị lỗi, lớp vận chuyển sẽ yêu cầu truyền lại. • Kiểm soát luồng: dùng các tín hiệu báo nhận thành công một segment, để đảm bảo quá trình truyền các segment theo thứ tự. Một số giao thức hoạt động ở lớp này là TCP (truyền tin cậy), UDP (truyền không tin cậy). Network Layer (lớp mạng) Lớp Network chia các segment nhận được từ lớp vận chuyển thành các gói tin (packet hay datagram), đánh địa chỉ đích cho gói tin và tìm đường đi tối ưu cho gói tin này. Lớp Network phải đáp ứng được nhiều loại mạng khác nhau và thực hiện hai chức năng chính là tìm đường (routing) và chuyển tiếp (relaying). Lớp Network thực hiện các chức năng sau: • Kiểm soát sự nghẽn dữ liệu: chia gói tin thành các gói tin nhỏ hơn để tương thích với thiết bị truyền, ráp nối các gói tin ở đầu nhận. • Đánh địa chỉ cho gói tin: mỗi lần gói tin đi đến thiết bị định tuyến, lớp Network sẽ đánh lại địa chỉ đích của gói tin để gói tin này đi đến mạng kế tiếp hoặc đến thiết bị nhận. • Tìm đường đi tối ưu cho gói tin: dựa vào bảng định tuyến, thiết bị định tuyến sẽ xác định đường đi ngắn nhất cho gói tin để gói tin đi xuyên qua các mạng khác nhau đến mạng đích. Lớp Network làm việc với địa chỉ logic (luận lý), một số giao thức hoạt động ở lớp này là IP (giao thức Internet) và IPX (IP Exchange). Data Link Layer (lớp liên kết dữ liệu) Lớp Data Link chia các gói tin thành các khung dữ liệu (frame) và truyền xuyên qua các liên kết vật lý. Lớp này chia làm hai lớp con: • LLC (Logical Link Control): là lớp điều khiển liên kết với lớp luận lý phía trên ( lớp Network), nó cung cấp các dịch vụ chuyển đổi để một mạng logic phía trên có thể truyền dữ liệu với các hạ tầng mạng khác nhau bên dưới. • MAC (Media Access Control): là lớp điều khiển truy cập đường truyền vật lý, quy định thứ tự truy cập đường truyền. Lớp này làm việc với địa chỉ vật lý MAC và hiểu được các thông tin của lớp LLC. Như vậy để liên kết một mạng luận lý (logic) với một mạng vật lý (physical), lớp Data Link như một lớp thông dịch để liên kết dữ liệu. Lớp này còn có chức năng thông báo lỗi, đánh số thứ tự các frame, điều khiển dòng, xác định cơ chế truy cập đường truyền... Physical Layer (lớp vật lý) Nhận các frame dữ liệu từ lớp Data Link và truyền chúng trên các phương tiện truyền dẫn theo các tín hiệu điện 0, 1. Một số đặc điểm của lớp này là các chuẩn kết nối, tần số hoạt động, khoảng cách tối đa, tốc độ truyền dữ liệu, băng thông cho phép, mức điện thế hoạt động. | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 2 |  |  | 4,0 |
|  | a. | Một h Một host trên mạng được ghi nhận địa chỉ IP: 172.37.82.70/255.255.192.0. Nhận dạng lớp: 128 ≤172 ≤191 - thuộc lớp B SMD = 255.255.0.0 SM khác SMD nên có chia mạng con | 0.5 0.5 |
|  | b. | Số khó chịu 192 = 11¦000000 Số bit mượn octet z = 2 NNs = 22– 2 = 2 (net) | 0.5 0.5 |
|  | c | Số bit phần host-id = 8 – 2 = 6 (bit) Số Host = 26- 2 = 62 (host) | 0.5 0.5 |
|  | d | 172.37.82.70 172.37.82.010¦000110 NN: 172.37.82.010¦00000 = 172.37.82.64 B: 172.37.82.010¦11111 = 172.37.82.95 Các IP cùng mạng với IP trên: 172.37.82.64 đến 172.37.82.64 | 0.5 0.5 |
| 3. | a b | Các loại mạng máy tính? (1.5 điểm) - LAN (mạng cục bộ): (Local Area Network) có phạm vi giới hạn trong một tòa nhà, công ty, trường học, bệnh viện... ∗ Đặc điểm: • Kích thước nhỏ, bán kính khoảng vài Km. • Các thiết bị đơn giản, rẻ tiền. • Băng thông lớn, sử dụng các ứng dụng online như quản lý doanh nghiệp, hội thảo qua mạng... • Quản trị đơn giản. MAN (mạng đô thị): (Metropolitan Area Network) là các LAN được kết nối với nhau có phạm vi trong một thành phố hoặc một quốc gia. ∗ Đặc điểm: • Băng thông trung bình, phục vụ cho các ứng dụng: chính phủ điện tử, thương mại điện tử, ngân hàng, du lịch... • Thiết bị phức tạp, đắt tiền. • Độ phức tạp cao. quản trị khó khăn hơn LAN. - WAN (mạng diện rộng) : (Wide Area Network) là kết nối của các LAN và MAN lại với nhau có phạm vi rộng lớn vượt qua giới hạn quốc gia có thể là toàn cầu. Một điển hình của WAN là mạng Internet. ∗ Đặc điểm: • Băng thông thấp, thường đáp ứng các ứng dụng offline như file, web, mail... phục vụ cho các công ty đa quốc gia. • Thiết bị phức tạp, rất đắt tiền. • Không giới hạn vị trí địa lý, độ phức tạp rất cao nên phải có các tổ chức thế giới đứng ra quản trị: IEEF, IETF, ITU, IANA, Whois... Mạng Internet: Là một trường hợp đặc biệt của WAN, xuất phát từ mạng RPANET của bộ quốc phòng Mỹ. Cung cấp các dịch vụ mang tính toàn cầu: web, chat, game, void, file, mail, truy cập từ xa... có thể được kết nối thông qua các ISPs (Internet Service Providers – nhà cung cấp dịch vụ Internet). ∗ Đặc điểm: − Mang tính toàn cầu. − Miễn phí hoàn toàn (người dùng chỉ trả phí duy trì kết nối cho ISPs) Các mô hình xử lý mạng: - Mô hình xử lý mạng tập trung : Tất cả dữ liệu lưu trữ và tiến trình xử lý do Mainframe (máy tính trung tâm) đảm nhiệm, còn lại là các Terminal (thiết bị đầu cuối) hoạt động như các thiết bị nhập xuất dữ liệu tương tác với người dùng. Thường ứng dụng trong: siêu thị, sân bay, quán cà phê... ∗ Ưu điểm: chi phí thấp, dễ quản trị, an toàn. ∗ Khuyết điểm: tốc độ truy xuất chậm, thường chỉ đáp ứng một ứng dụng nào đó như quản lý nhân viên, quản lý bán hàng... - Mô hình xử lý mạng phân phối : Các máy tính hoạt động độc lập, các công việc được chia cho nhiều máy xử lý. Dữ liệu được lưu trữ tại các máy và được chia sẻ để dùng chung trên mạng. ∗ Ưu điểm: tốc độ cao, không hạn chế các ứng dụng. ∗ Khuyết điểm: dữ liệu rời rạc, khó backup, khó bảo mật, dễ nhiễm virus. - Mô hình xử lý mạng cộng tác: Nhiều máy tính hợp tác để xử lý một công việc lớn. Các máy tính có thể mượn năng lực xử lý của các máy tính khác trong mạng. ∗ Ưu điểm: rất nhanh và mạnh, chạy các ứng dụng lớn và các phép toán lớn. ∗ Khuyết điểm: dữ liệu rời rạc khó đồng bộ và backup, khả năng nhiễm virus rất cao. | 3,0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |

NỘI DUNG

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)

Đặng Ngọc Đoàn