| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao đẳng kỹ thuật

Học phần: MẠNG MÁY TÍNH VÀ QUẢN TRỊ MẠNG

Lớp:  14CĐ-TM_   Ngày thi:  ____ / ____ / 2015

Thời gian thi: 90   phút___ (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm)

- Em hãy nêu chi tiết quá trình truyền dữ liệu tại máy gửi trong mô hình OSI? (1 điểm).

- Em hãy trình bày vai trò của các lớp trong mô hình TCP/IP?  (1 điểm).

- So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa hai mô hình OSI và TCP/IP?	         (1 điểm).

Câu 2: (3 điểm)

Em hãy nêu khái niệm, ưu điểm và khuyết điểm của các kiểu kiến trúc mạng chính?

Câu 3: (4 điểm)

Một host trên mạng được ghi nhận địa chỉ IP: 195.13.88.67/255.255.255.224

- Địa chỉ IP trên có chia mạng con hay không?		(1 điểm).

- Chia bao nhiêu mạng con (NNs)? 			(1 điểm).

- Mỗi mạng con có bao nhiêu host? 			(1 điểm).

- NN, B, và các IP cùng mạng với IP trên?			(1 điểm).

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Đặng Ngọc Đoàn

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao đẳng kỹ thuật

Học phần: MẠNG MÁY TÍNH VÀ QUẢN TRỊ MẠNG

Lớp:  14CĐ-TM _   Ngày thi:  ____ / ____ / 2015

Thời gian thi: 90 phút_ (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3,0 |
|  | a | - Quá trình truyền dữ liệu tại máy gửi: Ở mỗi lớp sẽ có các đơn vị dữ liệu khác nhau, gọi là PDU (Protocol Data Unit - đơn vị dữ liệu giao tiếp). Dữ liệu truyền qua mỗi lớp sẽ được đóng gói thành các PDU của lớp đó. ∗ Bước 1: ứng dụng của người dùng tạo ra các dữliệu (DATA) cần gửi đi trên mạng, các dữ liệu này sẽ được lớp Application đóng gói và gắn thêm vào đầu dữ liệu các thông tin về dữ liệu này (header). Header xác định dữ liệu này của ứng dụng nào (ví dụ: FTP, HTTP...), các thông tin để phục hồi lỗi... và chuyển DATA cho lớp Presentation. ∗ Bước 2: lớp Presentation sẽ thể hiện lại DATA thành dạng dữ liệu chung, nén và mã hóa DATA. Sau đó thêm header chứa thông tin để bên nhận có thể giải nén, giải mã... và chuyển DATA cho lớp Session. ∗ Bước 3: lớp Session thêm header chứa các thông tin kết nối, phục hồi lỗi và chuyển DATA cho lớp Transport. ∗ Bước 4: lớp Transport chia DATA ra thành các segment, sau đó thêm header về số thứ tự segment, các thông tin kiểm soát lỗi và luồng. Các segment được chuyển cho lớp Network. ∗ Bước 5: lớp Network chia các segment thành các packet, đánh địa chỉ và thêm header chứa các thông tin về định tuyến. Tiếp theo packet được chuyển xuống lớp Data Link. ∗ Bước 6: lớp Data Link chia nhỏ các gói tin thành các frame, thêm header chứa các thông tin kiểm soát lỗi, luồng... và chuyển các frame cho lớp Physical. ∗ Bước 7: lớp Physical chuyển các frame thành các bit và truyền trên các phương tiện truyền dẫn sang máy nhận. | 0.25 0.25 0.25 0.25 |
|  | b | - Vai trò của các lớp trong mô hình TCP/IP: ∗ Application: quản lý các giao thức của các ứng dụng: HTTP, FTP, DNS, POP, SMTP... Được gộp 3 lớp đầu trong mô hình OSI: Application, Presentation, Session. ∗ Transport: bảo đảm truyền thông, thông qua 2 giao thức TCP (truyền tin cậy) và UDP (truyền không tin cậy). ∗ Internet: tìm đường đi tối ưu cho gói tin, dùng giao thức IP. ∗ Network Interface: truyền thông tin trên thiết bị truyền dẫn thông qua các giao tiếp mạng. Được gộp hai lớp cuối trong mô hình OSI là Data Link và Physical. | 0.25 0.25 0.25 0.25 |
|  | c. | - So sánh mô hình OSI và TCP/IP * Giống nhau: − Đều có cấu trúc phân lớp (lớp này không ảnh hưởng lớp kia). − Đều có các lớp Application, Transport, Network (đáp ứng nhiều ứng dụng, nhiều phương thức truyền và tìm đường đi tối ưu). − Đều dùng kỹ thuật chuyển gói (packet switched). − Quản trị viên phải nắm rõ hai mô hình này. * Khác nhau: | 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 2. | . | Các kiến trúc mạng chính - Mạng Bus (tuyến) Các thiết bị mạng nối với nhau thành một hàng thông qua một dây dẫn. Trước đây cách nối này rất thông dụng, nhưng do các khuyết điểm của nó nên hiện nay ít sử dụng. Khi một máy truyền dữ liệu, tín hiệu lan truyền về hai đầu đoạn cáp nên tất cả các máy đều nhận được. Máy nào thấy dữ liệu của mình thì nhận. Khi tín hiệu truyền đến 2 đầu của đoạn cáp, tín hiệu sẽ bị triệt tiêu bằng một terminal (thường là điện trở 8 Ω) để tránh trường hợp tín hiệu dội ngược lại gây nhiễu. ∗ Ưu điểm: • Rất ít dây, dễ lắp đặt, rẻ tiền. • Dễ dàng thêm máy và mở rộng mạng bằng repeater. ∗ Khuyết điểm: • Dễ mất kết nối (một máy làm mất kết nối gây ảnh hưởng toàn mạng), dễ bị nhiễu. • Sử dụng chung đường truyền nên băng thông giảm đáng kể khi số lượng máy tăng lên. - Mạng Star (sao) Tất cả các thiết bị mạng được nối với thiết bị trung tâm (Hub hoặc switch). Khi một máy truyền tín hiệu đến, thiết bị trung tâm sẽ khuyết đại tín hiệu và truyền đi. ∗ Ưu điểm: − Các máy độc lập không gây ảnh hưởng lẫn nhau. Cấu trúc này cho phép mở rộng và thu hẹp mạng một cách dễ dàng. ∗ Khuyết điểm: − Mỗi máy cần một cặp dây nối với thiết bị trung tâm nên phải tính toán nơi đặt thiết bị trung tâm, dây rất nhiều. − Khi thiết bị trung tâm ngưng hoạt động, toàn mạng cũng ngưng hoạt động. - Mạng Ring (vòng) Các thiết bị mạng được nối với nhau thành một vòng khép kín. Các máy tính truyền tính hiệu theo một chiều nhất định dựa vào một thẻ bài (Token-ring). Thẻ bài truyền đi lần lượt trên mạng, thiết bịnào giữ thẻ bài thì được truyền dữ liệu, không có dữ liệu truyền hoặc truyền xong thì chuyển thẻ bài cho thiết bị kế tiếp. Mạng này thường được sử dụng cáp quang. ∗ Ưu điểm: • Mỗi lúc chỉ có một máy truyền nên không đụng độ, quyền ưu tiên truyền trên mạng giống nhau không phụ thuộc vào tốc độ máy. • Ít bị giảm băng thông khi số lượng máy tăng lên. Mỗi trạm đạt tốc độ truy cập tối đa. ∗ Khuyết điểm: • Khi một trạm bị ngưng toàn bộ hệ thống bị ngưng, thông thường dùng hai vòng chạy ngược nhau để cân bằng tải và backup. - Mạng Mesh (lưới) Các thiết bị kết nối với nhau, khi số lượng thiết bị gia tăng thì số lượng kết nối cũng gia tăng. Thường thì mạng này xuất hiện khi các máy tự kết nối với nhau vào mạng chứ ít khi sử dụng kiến trúc mạng này. - Mạng Cellular (tế bào) Các thiết bị mạng nằm trong khu vực địa lý của cell (trung tâm kết nối mạng) nào thì kết nối với cell đó. Các cell được nối với nhau thành một mạng. Kết nối này thường dùng sóng radio để kết nối, thường dùng trong mạng điện thoại hoặc trạm phát WIFI. | 3,0 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 3. | a b c d | Một host trên mạng được ghi nhận địa chỉ IP: 195.13.88.67/255.255.255.224 Nhận dạng lớp: 192 ≤195 ≤223 - thuộc lớp C SMD = 255.255.255.0 SM khác SMD nên có chia mạng con Số khó chịu 224 = 111¦00000 Số bit mượn octet z = 3 NNs = 23– 2 = 6 (net) Số bit phần host-id = 8 – 3 = 5 (bit) Số Host = 25 - 2 = 30 (host) 195.13.88.67 195.13.88.010¦00011 NN: 195.13.88.010¦00000 = 195.13.88.64 B: 195.13.88.010¦11111 = 195.13.88.95 Các IP cùng mạng với IP trên: 195.13.88.65 đến 195.13.88.94 | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |

NỘI DUNG

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)

Đặng  Ngọc  Đoàn