PHIẾU BÀI TẬP

MAY ÁO ĐẦM BÉ GÁI THÂN RỜI, BÂU LÁ SEN,

TAY PHỒNG

| STT | BƯỚC CÔNG VIỆC | HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CỤM BÂU |  |
|  | May qui trình bâu lá sen | Thực hiện trình may bâu lá sen |  |
|  |  | CỤM TAY PHỒNG |  |
|  |  | Thực hiện trình may tay phồng | Đường diễu thẳng, sắc cạnh, rút dún phải đều tay |
|  |  | CỤM THÂN DƯỚI |  |
|  | May 1 bên sườn thân trước dưới, và thân sau dưới | May cách mép 1cm | Đường may thẳng, đẹp, cách mép đều |
|  | May dún thân dưới | May hai đường chỉ lược phải song song với nhau (đường thứ nhất sát chân vắt sổ, đường thứ hai cách đường thứ nhất 1cm) Hai đầu đường may lược chừa 5cm chỉ thừa để rút dún | Hai đường chỉ lược song song, cách đều 1cm. |
|  |  | CỤM MAY RÁP |  |
|  | May sườn vai thân trước trên và thân sau trên |  | Đường may thẳng, đẹp, cách mép đều |
|  |  | Thực hiện qui trình may bâu lá sen | -Hai đầu bâu lá sen êm phẳng không nhăn, vặn, không le mí, đường may mí cổ, đều, khỏang cách từ hai đầu bâu đến đường gấp đinh áo đối xứng nhau, lá bâu đúng thông số kích thước. -Đảm bảo độ le mí của các chi tiết |
|  | May sườn thân trước trên, và thân sau trên |  | Đường may thẳng, đẹp, cách mép đều |
|  | Tra tay vào thân | May cách mép 1cm | . |
|  | May ráp thân trên và thân dưới | May cách mép 1cm |  |
|  | May lai |  | Đường may đều, đẹp, đúng thông số |
|  | Vệ sinh công nghiệp | Cắt chỉ thừa |  |
|  | Ủi thành phẩm | Ủi hoàn tất | Êm phẳng, sắc nét |

- NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG VÀ BIỆN PHÁP  PHÒNG NGỪA

|  | HIỆN TƯỢNG | NGUYÊN NHÂN | PHÒNG NGỪA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Đường may ráp không êm phẳng, cách đều mép không bị cầm hoặc bai. | Khi may không kéo thẳng vải | Khi may phải kéo thẳng vải |
|  | Bâu tra không êm, hai đầu họng cổ, hai đầu lá bâu không bằng nhau | Tra bâu không theo đường thành phẩm, không lấy dấu các điểm kỹ thuật . |  |
|  | Tay không dún đều | Hai đường chỉ lược không song song, cách đều 1cm. Rút dún không đều tay | Hai đường chỉ lược song song, cách đều 1cm. Rút dún phải đều tay |
| 4. | Lai không đều, bị vặn |  | Lấy dấu chính xác, may cách đều mép hoặc đặt cử gá lắp |