Bài 7:

MAY ÁO CHEMISE NAM BÂU TENANT ĐÔ RỜI, VẠT BẦU

- MỤC TIÊU

- Về kiến thức

Sinh viên phát biểu qui trình may áo chemise nam bâu tenant, đô rời, vạt bầu, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

- Về kỹ năng

Sinh viên có khả năng may được áo chemise nam bâu tenant, đô liền, có nẹp, vạt bầu

- Hai lá bâu, hai chân bâu đối xứng, đều.

- Tra tay êm phẳng.

- Các đường may không bị cầm hay bai giãn.

- Nẹp áo phải to đều, đường diễu không nhăn, không vặn.

- Lai áo phải êm phẳng, không nhăn, không sụp mí, không bai giãn.

- Túi gắn đúng vị trí.

- Về thái độ

Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và  cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

- ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC

- Vật liệu

- 1,6 m vải khổ 1,2 m.

- Chỉ may.

- Phấn may.

- 0,3 m keo vải.

- Dụng cụ

- Kéo cắt vải.

- Kim may tay.

- Thước.

- Kim may máy.

- Thuyền suốt.

- Kéo bấm.

- Thiết bị

- Máy may.

- Bàn ủi.

- Thực hiện

May hoàn thành 1 áo chemise nam bâu tenant, đô rời, vạt bầu.

- Mô tả phẳng

Hình 7.2 Mô tả phẳng

- PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

- Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

- Thân trước x 2.

- Thân sau x1.

- Tay x 2.

- Đô áo x 2.

- Túi x 1.

- Lá bâu x 2.(1 ép keo).

- Chân bâu x 2. (1 ép keo).

- Trụ tay nhỏ x 2.

- Trụ tay lớn x 2.

- Manchette tay x 4. (2 ép keo).

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.5

0.5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

VS

1

1

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

1

VS

1

VS

1

VS

1

VS

1

VS

1

VS

1

VS

1

VS

1

VS

1

VS

1

VS

1

VS

1

VS

1

VS

1

VS

1

VS

1

VS

1

1

1

VS

3

1.5

1

1

VS

VS

1,5

VS

VS

1

VS

VS

0.95 m Vải

Hình 7.3 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

- Sơ đồ cắt vải

1.5 m Vải

Khổ vải 1.6m

2 m Vải

Khổ vải 1.2m

Hình 7.4 Sơ đồ cắt vải

- Qui trình may

| STT | BƯỚC CÔNG VIỆC | HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CỤM THÂN TRƯỚC |  |
|  | May nẹp levé bên khuy | -Đặt rập thành phẩm 3cm lên đinh áo và ủi đinh áo 2 lần, lược nằm êm tạo nếp gấp, may cách mép 0,5 cm - Ủi nẹp levé - May diễu cạnh ngoài 0,5 cm | Nẹp êm phẳng, không nhăn ,vặn đường diễu đều |
|  | May lộn nẹp bên cúc | Bẻ gấp lần thứ nhất 1cm, bẻ gấp lần thứ 2 cm. May mí ngầm | Nẹp êm phẳng, không nhăn,vặn đường diễu đều |
|  | May túi đắp | -Vị trí túi : Từ cạnh đầu vai con ( thành phẩm) xuống 17 cm. Túi nằm cách nẹp áo 6cm, nằm bên thân trước trái. -Ủi gấp miệng túi 2,5cm, diễu miệng túi 2 cm. -Ủi túi theo rập thành phẩm -Tra túi vào thân theo vị trí đã lấy dấu, mí túi 1mm xung quanh các cạnh, lại mũi đầu và cuối đường may. | -Khi may dán túi phải may theo độ chếch qui định (0,5cm về phía vòng nách), cạnh túi phía nẹp phải song song và cách đều đường gấp đinh áo -Miệng túi phải thẳng, nếu miệng túi có nẹp thì phải êm phẳng, đảm bảo độ le mí vào bên trong miệng túi. Góc đáy túi phải vuông thành sắc cạnh, h hoặc tròn đều, hai bên góc đáy túi phải đối xứng. Các đường mí, diễu phải đều và song song với nhau |
|  | Tra túi vào thân |  |  |
|  |  | CỤM THÂN SAU |  |
|  | May 2 đô vào thân sau | Lấy dấu giữa đô, thân sau, may 3 lớp cách mép 1cm | đô khớp với thân sau |
|  | May SV TT với sườn vai đô Trong | Mặt trái úp mặt trái, Cách đều mép 0,5 cm | Êm phẳng, Cách đều mép |
|  | Cuộn tròn thân áo | Cuộn tròn thân áo TT và TS |  |
|  | May sườn vai TT + đô T với sườn vai đô N | May sườn vai TT + đô Trong với sườn vai đô Ngoài Cách đều mép 0,5 cm | Đô êm phẳng, trùng khớp thân sau, Cách đều mép |
|  |  | CỤM MAY BÂU |  |
|  | May bâu tenant | Thực hiện trình may bâu tenant | -Hai đầu lá bâu, chân bâu phải đối xứng với nhau -Đảm bảo độ le mí của các chi tiết |
|  |  | CỤM MAY TAY |  |
|  | May trụ tay nhỏ 0,5cm | May cách mép gấp 0,1cm | Đường may đều, đẹp, đúng thông số |
|  | May trụ tay lớn | Thực hiện qui trình may trụ tay |  |
|  |  | CỤM MAY MANCHETTE |  |
|  | May lộn manchette tay | Thực hiện qui trình may manchette tay | -Hai đầu manches tay phải đối xứng với nhau -Đảm bảo độ le mí của các chi tiết |
|  |  | CỤM MAY RÁP |  |
|  | Tra tay vô thân | Thực hiện qui trình tra tay đoạn | Tay áo êm phẳng, khớp với vòng nách trên thân |
|  | May sườn tay, sườn thân | May cách đều mép | Đường may thẳng, đều |
|  | Tra manchette vào tay áo | Thực hiện qui trình tra manches vào tay | Manches tra phải sát đầu trụ tay, đảm bảo độ vuông góc, đường tra tay không bị sụp mí. Đảm bảo độ đối xứng 2 đầu manches, 2 đầu trụ, vị trí xếp plis cửa tay. Đường diễu manches phải đều, đảm bảo độ le mí vải vào bên trong. |
|  | Tra bâu vào thân | Thực hiện qui trình tra bâu tenant | -Đường may mí cổ phải êm phẳng , đều , không vặn. Đường mí vừa che kín đường tra cổ -Hai đầu lá bâu, chân bâu phải đối xứng với nhau Bâu phải êm phẳng, khi mặc ôm sát vòng cổ, đứng cạnh -Đảm bảo độ le mí của các chi tiết |
|  | May lai vạt bầu | -Lai áo không vắt sổ -Lược cầm vòng lai 0,5 cm -May cách mép 1mm -Cắt sát đường may còn 2 mm -May 1 đường cách mép 0,3 cm, lại mối 2 đầu. | Lai áo phải êm phẳng, không nhăn, không sụp mí, không bai giãn |
|  | Làm khuy kết nút | Khoảng cách giữa các khuy và nút trên áo sơ mi thường là 8 cm | Các điểm khuy, nút phải đúng thông số, khoảng cách phải bắng nhau |
|  | Vệ sinh công nghiệp | Cắt chỉ, kiểm tra | Sạch phấn, chỉ |
|  | Ui thành phẩm | Ủi hoàn tất | Phẳng, sắc nét |

- NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG VÀ BIỆN PHÁP  PHÒNG NGỪA

| STT | HIỆN TƯỢNG | NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG | BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Đường may sườn thân không thẳng, bị cầm | Khi may không kéo thẳng vải | Khi may phải kéo thẳng vải |
|  | Tra tay bị nhăn | Vòng nách tay áo, và vòng nách thân áo không khớp Khi may không kéo đều tay | Kiểm tra độ ăn khớp vòng nách tay áo, và vòng nách thân áo Khi may kéo đều tay |
|  | Nẹp tay manchette, thép tay không êm, phẳng | Lấy dấu, may không chính xác. | Lấy dấu, may phải chính xác |
|  | Đường diễu chân bâu bị sụp mí | Khi mí chân cổ, gấp mép chân bâu trên che lắp đường tra cổ bị nhiều | Khi mí chân cổ, gấp mép chân bâu trên vừa che lắp đường tra cổ |
|  | Hai đầu chân bâu và lá bâu không bằng nhau | Không lấy dấu ba điểm kỹ thuật khi may cặp lá ba | Phải lấy dấu ba điểm kỹ thuật khi may cặp lá ba |
|  | Lai không đều, bị bai giãn | May không cách đều mép, do kéo quá lai giãn khi may | May phải cách đều mép, chum lai lại khi may qua các đường cong. |