# THIẾT KẾ NÓN ÁO JACKET

# MỤC TIÊU

# - Học sinh mô tả được cấu tạo nón áo Jacket; trình bày được chính xác công thức thiết kế.

# - Học sinh thiết kế được nón áo Jacket đúng kỹ thuật.

# - Học sinh tích cực rèn luyện, sáng tạo, học hỏi thêm nhiều kiểu nón áo Jacket .

# I. Mô tả hình dáng, cấu trúc:

# Nón gồm 2 mảnh, ráp nối với nhau theo đường sóng nón.

# MẶT TRƯỚC                                         MẶT SAU

# II.Cách đo:

# - Cao đầu: dùng thước dây đo thẳng từ lõm cổ phía trước lên đến đỉnh đầu.

# - Vòng đầu: dùng thước dây đo vòng tròn xung quanh đầu .

# III. Thiết kế:

# 1.Ni mẫu:

# - Cao đầu =  40cm

# - Vòng đầu = 56cm

# - Vòng cổ trên thân áo = 40cm

# 2.Công thức thiết kế:

# Vẽ hình chữ nhật ABCD

# -   AB : cao má nón = số đo cao đầu +  6cm

- AC: ngang nón = ½ vòng đầu.

- AA’: 2.5 đến 3cm

- DD’: 2 đến 2.5 cm

- CI = CJ = ½ AC

- GH = 1/3 CH

- DD’= 3cm

# Kẻ đường thẳng đi qua D’ song song với BD

- Xác định điểm E sao cho BE = ½ vòng cổ đo trên áo + 2cm  plis

- Tại trung điểm BE, vẽ plis với độ cao plis = 7cm, rộng = 2cm.

# -    Đánh cong theo đường AA’IGJEB

IV. Nguyên nhân sai hỏng, biện pháp phòng ngừa:

| HIỆN TƯỢNG | NGUYÊN NHÂN SAI HỎNG | BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA |
| --- | --- | --- |
| - Đường cong má nón không đều, bị gãy khúc | - Vẽ đường cong má nón không đều | - Luyện tập vẽ đường cong má nón đều tay. |
| - Đường tra nón vào áo BE dư hoặc thiếu so với đường vòng cổ trên thân áo (đã -2cm plis) | - Không đo chính xác vòng cổ trên thân áo. | - Đo chính xác vòng cổ trên thân áo. |