Phần I: NGUYÊN LIỆU DỆT

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

Bài 1: GIỚI THIỆU

- LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Vật liệu dệt xuất hiện từ rất lâu đời, từ khi con người biết sử dụng lá cây, vở cây,…đan kết lại với nhau để mặc giữ ấm cơ thể và bảo vệ trước các điều kiện khắc nghiệt của môi trường tự nhiên

Bông, len, tơ tằm, lanh được xem là các loại nguyên liệu dệt sử dụng đầu tiên và duy trì khá lâu trong nhiều thế kỷ. Mặc dù vậy chúng vẫn chứa rất nhiều bí ẩn chưa được khai phá, mãi cho đến tận thế kỷ XX mới được hé mở bởi các nhà vật liệu. Họ không chỉ tìm ra cách tự nhiên tổng hợp các loại xơ mà còn phát minh ra nhiều loại vật liệu mới trong tự nhiên không có. Đến nay có ít nhất 24 loại xơ nhân tạo được tìm ra bởi các nhà khoa học.

Khoảng những năm 1880, các nhà hóa học hữu cơ đã có những hiểu biết khá thấu đáo về xơ thiên nhiên, tìm hiểu các thông tin cơ bản của loại vật chất gọi là xơ. Họ cho rằng xơ gồm nhiều phân tử lớn sắp xếp hợp lý trong một cấy trúc vật chất. Một số nhà khoa học đã tìm ra một số dung môi có thể hòa tan được các phân tử này

Những năm sau đó, ngành hóa học hữu cơ cao phân tử xuất hiên và phát triển mạnh mẽ, kéo theo đó là sự ra đời của các loại xơ như polyamide, polyester, polyacrylic, nylon, polyolefin…và các loại xơ này đã được sản xuất rộng rãi trên toàn thế giới

- Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của các loại xơ nhân tạo

- Dân số thế giới tăng nhanh, nhu cầu văn hóa kỹ thuật ngày càng cao dẫn đến chi phí cho các loại vật liệu này càng nhiều. Không thể chỉ trông cậy vào các loại xơ thiên nhiên vì diện tích đất đai hẹp, sản lượng giới hạn…

- Nhiều loại xơ nhân tạo có tính chất cơ lý không thua kém gì xơ thiên nhiên thậm chí còn hơn như độ bền, độ chụi hóa chất….

- Có rất nhiều nguyên liệu trong thiên nhieencos thể điều chế xơ nhân tạo (cellulose, than đá, dầu mỏ…) phù hợp với các nước có nền công nghiệp phát triển như châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản….người ta dễ dàng điều chinh các tính chất cho phù hợp với mục đích sử dụng kiến xơ nhân tạo ngày càng được chú ý.

- Chi phí để sản xuất xơ nhân tạo ít hơn nhiều so với xơ thiên nhiên, vốn đầu tư các trang thiết bị để sản xuất xơ nhân tạo cũng thấp dẫn đến giá thành xơ nhân tạo có tính cạnh tranh mạnh với xơ thiên nhiên.

- TẦM QUAN TRỌNG

- Trong may mặc:

- Giúp bảo vệ cơ thể như giữ ấm, che nắng, chống thấm, chống ma sát, cách điện…

- Giúp làm đẹp như tạo vẻ bóng sáng, mềm rũ, nhiều hoa văn, màu sắc…

- Giúp thể hiện phong cách cá tính người mặc như tạo sự trang trọng, nữ tính, lịch sự….

- Tạo sự tiện nghi cho người mặc như cảm giác thông thoáng, thấm hút mồ hôi, cảm giác thoải mái…

- Trong dân dụng:

- Sử dụng trong nội thất: rèm của, bọc nội thất (ghế, salon, bàn…), thảm, chăn, ga trải gường…

- Sử dụng làm vật liệu ngoài trời: vải bạt, vải dù, vải trùm xe, vải buồm…

- Sử dụng trong lĩnh vực vệ sinh, y tế: khăn ăn, khăn tắm, quần áo phẫu thuật, khẩu trang….

- Sử dụng trong lĩnh vực xây dựng: vải địa kỹ thuật, vải che công trình, vải bọc tường..

- Sử dụng trong công nghiệp kỹ thuật: vải lọc, đệm chống rung, màng ngăn, lót cách điện, đệm cách điện…

- Sử dụng trong sinh hoạt: túi, ví, giỏ sách, balo…

- MỘT SỐ THUẬT NGỮ

- Xơ dệt

Xơ dệt là thành phần cơ bản của vật liệu dệt gồm các bó phân tử nằm dọc trục xơ và gắn bó với nhau bởi các lực liên kết phân tử, là những phần tử mảnh và rất mềm dẻo. Tỉ số dài ngang tối thiểu để làm xơ dệt phải là 350:1. Phù hợp nhất là 1000:1. Do vậy chiều dài thường được tính bằng mm, cm…chiều ngang tính bằng µm.

- Xơ cơ bản: là vật liệu ban đầu trước khi chế biến, đơn thể duy nhất không thể chia nhỏ nếu không muốn phá hủy xơ. Xơ cơ bản có thể có dạng:

- Xơ kỹ thuật: là tập hợp nhiều xơ bản ghép nối với nhau theo chiều dọc bởi các chất keo (như xơ lanh, xơ đay…) hoặc lực liên kết (như amian).

- Xơ hóa học: Là loại xơ do con người làm ra bằng kỹ thuật hóa học. Xơ hóa học có đủ các dạng trên, trong đó xơ cơ bản ở dạng dài liên tục gọi là filamen và dạng cắt ngang từ filamen gọi là stapen

- Sợi dệt

Sợi dệt thành phần cơ bản là xơ, liên kết với nhau bằng các lực ma sát hoặc chất kết dính. Sợi tương đối mảnh, mềm mại và bền, có chiều dài tùy ý đo bằng m, km..Sợi dệt có một số dạng:

- Sợi xơ cấp:

- Sợi con ( sợi đơn): do các sợi cơ bản liên kết với nhau bằng phương pháp xoắn (sản phẩm của ngành kéo sợi bông, len, tơ tằm) gồm 2 loại:

- Sợi trơn: có cấu tạo, màu sắc giống nhau trên toàn bộ chiều dài

- Sợi hoa: có cấu tạo và màu sắc thay đôi theo chiều dài

- Sợi cắt: do các dải xoắn lại với nhau tạo thành dây buộc như dây kim tuyến

- Sợi dún: là dạng sợi hóa học có độ co giãn cao (PES, PA, PAN….) với một số tên thương phẩm như sợi elastic, sợi meron, sợi gofron

- Sợi thứ cấp: do các sợi sơ cấp xe, chập lại với nhau

- Sợi phức: gồm nhiều sợi con liên kết với nhau bằng phương pháp xoắn hoặc kết dính.

- Sợi xe hay sợi chập được ghép thừ 2 hay nhiều sợi sơ cấp bằng phương pháp xoắn với dạng cơ bản là dạng ống, dạng vặn nút chai và dạng lõi

- Sợi lõi hay sợi bọc có cấu trúc đặc biệt gồm một lõi là một sợi bền được bao bọc bằng lớp xơ tốt, xơ phế liệu hoặc dải kim loại có màu.

- Sợi pha: chứa nhiều thành phần xơ phối trộn với nhau như bông với len, viscose với acetate…

- Chế phẩm dệt

Chế phẩm dệt là các sản phẩm được sản xuất dưới nhiều hình thức khác nhau có nguồn gốc từ xơ và sợi dệt.

- Dạng xơ gồm đệm, bông y tế, cốt chăn mền…

- Dạng sợi gồm chỉ may, chỉ thêu, dây buộc, dây trang trí

- Dạng tấm gồm có vải dệt thoi, vải dệt kim, vải không dệt, đăng ten…

- Dạng chiếc như chăn, khăn, vớ, mũ…

Bài 2: PHÂN LOẠI NGUYÊN LIỆU DỆT

  - THEO NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH

    - Xơ sợi dệt tự nhiên

- Xơ thực vật: bông, đay, gai, dứa, dừa, chuối….

- Xơ động vật: tơ tằm, len

- Xơ khoáng vật: amian, kim loại (nhôm, đồng…), á kim (thủy tinh, gốm…)

    - Xơ sợi dệt nhân tạo

- Tái sinh: hydrat cellulose ( viscose, cuproamoni), acetyl cellulose ( acetate, triacetate), protide ( zein, casine, đậu nành, collagen)

- Tổng hợp:

- Đồng mạch carbon: olefin (polyethylene, polypropylene) halogen (polyvinylcluoro, polyvinylfluoro), alhydroxyl ( polyvinylalcol ), alnitryl ( polyarylic).

- Dị mạch carbon: polyamide (nylon 4, nylon 6, polyamide thơm….), polyester, polyurethane, polycarbonate

- Dị vòng: polyimide, polyoxydiazol…

  - THEO KHẢ NĂNG CHỊU NHIỆT

    - Vật liệu dệt nhiệt rắn

- Vật liệu nhiệt rắn có tính chất không chảy mềm ở nhiệt độ cao, khi vượt qua quá nhiệt độ cho phép thì kém bền, than hóa và dẫn đến bị phá hủy hoàn toàn

- Hiện tượng này xuất hiện là do trong phân tử nguyên liệu dệt có chứa nhiều nhóm có cực (-OH, -COOH, -NH2…) nên lực lên kết giữa các đại phân tử (polyme) lớn hơn lực liên kết phân tử trong mạch chính. Khi tăng nhiệt độ vượt quá giới hạn độ bền liên kết mạch chính bị phá hủy ( đứt) trước khi các mạch trượt lên nhau ( chảy lỏng ).

- Nhóm nguyên liệu dệt nhiệt rắn thường là các nhóm xơ thiên nhiên và xơ tái sinh ( trừ acetate và triacetate)

    - Vật liệu dệt nhiệt dẻo

- Nguyên liệu dệt nhiệt dẻo có đặc điểm chảy mềm ở nhiệt độ cao, khi vượt quá nhiệt độ cho phép xơ sẽ bị phá hủy

- Hiên tượng này là do trong phân tử ít chứa nhóm có cực nên lực tương tác giữa các đại phân tử không lớn bằng lực liên kết của mạch chính. Dưới tác dụng của nhiệt độ cao liên kết giữa các đại phân tử bị phá vỡ trước mạch chính dẫn đến các mạch polyme ở trạng thái tự do rồi mới dẫn đến phá hủy

- Nhóm nguyên liệu dệt nhiệt dẻo thường là nhóm các xơ tổng hơp, xơ acetate, triacetate

  - THEO KHẢ NĂNG HÚT NƯỚC

    - Vật liệu dệt ưa nước hay háo nước

Vật liệu ưa nước có đặc điểm hút ẩm cao, dễ thấm nước, nguyên nhân là do trong phân cử chứa nhiều nhóm có cực có khả năng liên kết phân tử với nước. Nhóm vật liệu này gồm xơ có gốc cellulose và gốc protide

    - Vật liệu dệt kỵ nước hay ghét nước

Vật liệu ưa nước có đặc điểm hút ẩm thấphoặc không thấm nước, nguyên nhân là do trong phân cử chứa ít nhóm có cực do đó ít có khả năng liên kết phân tử với nước. Nhóm vật liệu này gồm xơ tổng hợp

  - THEO QUÁ TRÌNH HOÀN TẤT

    - Sản phẩm mộc

Là sản phẩm sử dụng ở dạng chưa xử lý hóa chất chủ yếu làm phụ liệu may hoặc nguyên liệu cho ngành nào đó.

    - Sản phẩm hoàn tất

Là sản phẩm đã qua quá trình xử lý hóa lý như nấu, tẩy, nhuộm, định hình, tẩm hóa chất…

CHƯƠNG 2: NGUYÊN LIỆU DỆT

Bài 3: XƠ, SỢI DỆT TỰ NHIÊN

  - XƠ, SỢI CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT

    - Xơ bông

  - Nguồn gốc cây bông vải

- Xơ bông ( bông vải ) được thu hoạch từ quả của một cây thân bụi họ Cẩm Quỳ. Bông vải là loại cây ưa nắng ấm, cần nhiều ánh sáng.

- Trung bình một hạt bông có khoảng từ 4.000 – 20.000 xơ, một quả bông có khoảng 250.000 xơ.

- Các nước trồng bông chủ yếu là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Braxin, Ai Cập…những nước có ít nhất 6-7 tháng không tuyết, mặt trời chiếu sáng 12 giờ/ ngày, khí hậu phải khô khi xơ chín

- Ở Việt Nam, cây bông vải được trồng nhiều ở Tây Nguyên, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận, và một số tỉnh phía Bắc. Việc quy hoạch, chế biến và sản xuất bông ở Việt Nam chưa đạt hiệu quả cao, chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong cả nước về số lượng lẫn chất lượng.

  - Sản xuất và thu hoạch bông

- Bông dùng để lấy xơ và làm thực phẩm. Hạt bông chiết suất để lấy dầu hoặc nghiền nát làm thức ăn gia súc. Người ta đang cố gằng tìm cách tạo ra nguồn protein làm thức ăn cho con người từ hạt bông.

- Xơ bông dài hơn ½ inch được dùng trực tiếp để kéo sợi dệt vải. Xơ bông ngắn hơn được dùng để sản xuất nhựa, thuốc nổ và xơ rayon

- Thu hoạch  → Cán bông, tách bông  → Phân loại

  - Cấu trúc tế bào xơ bông

- Xơ bông có cấu tạo khá phức tạp hình ống, hai dầu khép kín, thành kín bên trong chứa chất nguyên sinh, có độ săn tự nhiên. Quả bông cần đạt đến độ chín nhất định để đảm bảo chất lượng của xơ

- Cấu trúc vĩ mô: chiều dài xơ từ 0,32 – 6,25cm . Đường kính xơ từ 16- 20µm. Xơ càng dài thường càng mảnh. Xơ khá đồng đều về độ rộng, ở giữa lớn hơn so với hai đầu. Xơ chưa chín thường kém đều đặn hơn xơ chín. Màu sắc xơ không bao giờ đạt độ trắng thực sự. Xơ càng trắng càng đạt chất lượng tuy nhiên xơ có thể được tẩy trắng

- Cấu trúc tế vi: Xơ chín xoắn và dẹt, đoạn đầu xơ thon nhọn dạng trụ, đoạn cuối thường không đều do được rút ra từ hạt bông. Xơ có tiết diện ngang hình quả đậu tây, một số hình tròn, một số hình elip

- Cấu trúc siêu hiển vi: xo được phân làm 4 lớp.

- Biểu bì:

- Thành tế bào sơ cấp

- Thành tế bào thứ cấp

- Lõi

  - Thành phần hóa học xơ bông

- Cellulose : là hợp chất cao phân tử có trong tế bào thực vật ( bông 97%, lanh 80%, đay 71%...),

- Thành phần tạp chất:

- Nhựa: chiếm khoảng  0,9% là dạng keo do hạt chưa đạt độ chín, người ta thường dùng NaOH để tẩy nhựa nhằm giảm độ cứng cho xơ.

- Sáp: chiếm khoảng 0,6% chứa thành phần acid, rượu, este acid béo phân tử cao…gây khó khăn cho quá trình nhuộm. Có thể tẩy sáp bằng cồn, aceton nhưng tốn kém, hiên nay người ta dùng biện pháp nhũ hóa để loại bỏ sáp

- Hợp chất nitơ: nằm chủ yếu trong lõi xơ thường gây mùi hôi cho vải bông.

- Muối khoáng: chiếm lượng rất nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng đến màu sắc của vải bông.

- Tạp chất khác: như đường, acid hưu cơ, màu thiên nhiên, thuốc bảo vệ thực vật…liên quan đến tính vệ sinh, độc tố, độ bền của vải bông.

  - Tính chất xơ bông

- Độ bền cơ lý: Độ bền kéo xơ bông TB do độ tinh thể thấp. Độ giãn đứt rất thấp do khi kéo xơ liên kết hydro ngăn cản các mạch polyme trượt lên nhau. Độ phục hồi đàn hồi của xơ bông thấp. Độ ma sát của xơ bông ở mức TB, mài làm xơ mỏng dần dẫn đến đứt xơ

- Khối lượng riêng: Xơ bông khá nặng khối lượng riêng khoảng 1,52 – 1,56g/cm3.

- Đối với nhiệt độ: xơ bông là vật liệu nhiệt rắn và tương đối bền nhiệt (150oC trong nhiều giờ chưa bị tổn thương, 220oC trong nhiều giờ xơ bị nhiệt hủy, 400oC bị cháy xém) do đó xơ bông có thể ủi ở nhiệt độ cao

- Đối với nước: xơ bông hút nước cao do có nhiều nhóm ( -OH ), xơ trương nở mạnh trong nước khi khô xơ lấy lại hình dạng ban đầu, xơ tăng độ bền ở tong nước. Tuy nhiên xơ bông thường nhăn sau khi giặt, bông khô cũng rất chậm

- Khả năng chụi hóa chất: Kém bền với acid đặc biệt là với acid vô cơ đậm đặc, tương đối bền với kiềm ở nhiệt độ bình thường, ở nhiệt độ cao bông trương nở trong kiềm

- Khả năng chống vi sinh vật: vi khuẩn, nấm mốc… phá hủy mạnh xơ bông, enzyme là chất xúc tác để thủy phân xơ bông. Tuy nhiên một số vi sinh vật người ta lợi dụng để mài vải hoặc làm giảm trọng lượng xơ bông.

- Đặc tính khác: xơ bông có hình dáng quả đậu tây nên cho ta cảm giác rất tốt khi sờ tay đồng thời giúp hơi nước dễ đi qua cho ta cảm giác không bị ướt

    - Xơ libe

- Khái niệm

- Libe là tên gọi chung của các xơ lấy thân, lá, vỏ của một số loại cây có sợi mọc tự nhiên. Thành phần cellulose trong xơ libe khá cao ( lanh 80%, đay 70%)

- Xơ mảnh: lấy từ thân cây gồm lanh, đay dùng làm vải mỏng  vừa, vải mặc sinh hoạt, vải công nghiệp.

- Xơ thô: lấy từ thân cây gồm gai dầu, đay xanh, đay cách dùng dệt vải thô, bao bì, xe dây, dệt thảm

- Xơ cứng: lấy từ lá cây gồm chuối sợi, dứa sợi dùng xe dây thừng đi biển,  lấy từ vỏ có xơ như xơ dừa dùng lọc nước, dây thừng, dệt thảm…

Xơ libe có hai dạng: xơ cơ bản, xơ kỹ thuật

- Xơ lanh

Lanh trồng nhiều ở vùng ôn đới, là loại xơ được sử dụng đầu tiên ở tây bán cầu.

Lanh được trồng nhiều để lấy dầu từ hạt, lấy xơ từ thân. Nổi tiếng nhất là lanh Bỉ (xơ dài, mảnh, bền). Liên Xô cũ và Trung Đông là các vùng trồng lanh nhiều nhất thế giới sau đó là Pháp, Bỉ, Hà Lan tổng sản lượng lanh của các nước này chiếm 80% sản lượng lanh thế giới.

Xơ lanh được thu từ vỏ cây lanh, cây cao từ 90 -120cm thân cây đơn, xơ lấy thừ rễ đến ngọn. Xơ đóng vai trò vận chuyển chất dinh dưỡng nên chứa nhiều nhựa. các xơ dính với nhau bởi sáp hai đàu chụm vào nhau hoặc chồng lên nhau. Khi cây ra hoa quả chín thân cây chuyển sang màu vàng, xơ lanh được bóc bằng tay hoặc bằng máy và thường được diễn ra theo các bước:

- Ngâm: làm mục tạp chất gỗ và vỏ bởi vi sinh vật trong điều kiện ẩm gồm:

- Ngâm sương trên nền đất nhiều tuần tạp chất bị mục bởi sương và mưa

- Ngâm trong bể: ngâm trong nước khoảng 3 ngày, chiều dài xơ thường bị ngắn hơn xo với ngâm sương

- Đập: tách gỗ và vỏ mục ra khỏi xơ, thân lanh mục được đưa qua trục có rãnh vẫn bảo vệ chiều dài xơ mà không bị hư hại xơ

- Chải xơ cứng: các bó xơ thô được tách thành bó mảnh, các xơ được xếp song song kéo qua một ống mảnh, xơ sau khi chải có thể sẵn sang kéo sợi

- Tính chất xơ lanh: So với xơ bông màng tế bào của lanh dày hơn, mức độ tinh thể của lanh cao hơn nên bền hơn, tuy nhiên độ giãn đứt thấp hơn. Độ mềm mại của bông thấp hơn xơ lanh, lanh nếu giạt ủi nhiều sẽ nhàu hơn và có thể bị khô nẻ. vải lanh chụi nhiệt cao nhất trong các loại xơ thông thường, ngiệt độ ủi an toàn là 260oC. Xơ lanh mặc cho cảm giác mát, do bề mặt trơn và diện tích tiếp xúc nhiều. Sự hấp thụ nước nhanh hơn xơ bông, chống mối mục tốt hơn, vi khuẩn tốt hơn nhất là khi khô. Xơ lanh bóng hơn xơ bông do bề mặt xơ có phủ sáp, xơ không xoắn và dài hơn.

- Bảo quản: xơ lanh tăng bền khi ướt, chị được giạt mạnh nhưng dễ bị rối. Khả năng chống bẩn cao hơn nhưng khó tẩy trắng hơn

- Sử dụng xơ lanh: xơ lanh có khả năng hút và thải ẩm tốt hơn nên thường dùng để may quần áo mùa hè, may áo gối, ga trải gường…ngoài ra lanh còn làm vải thêu trang trí, vải buồm, chỉ khâu…Khoang 55% xơ lanh dùng để may quần áo và phụ liệu, 35% làm vật dụng trong nhà, ga trải gường….10% sử dụng để làm các loại khăn, chỉ may…

- Xơ gai

Là loại cây thân bụi thuộc họ tầm ma được trồng hiều ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, đầu tiên trồng ở Trung Quốc sau được trồng ở Philipine, Nhật Bản, Ấn Độ. Ở Việt Nam gai trồng nghiều ở Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Phước…

Sau khi thu hoạch, gai được bóc ra khỏi thân, khử keo, ngâm xút hoặc ngâm vi khuẩn sau đó phơi khô. Đặc điểm xơ gai giống xơ lanh, xơ gai dài khoảng 150cm, xơ gai dài hơn xơ lanh, trắng gần giống tơ tằm, tuy nhiên xơ gai thô hơn

Có hai loại gai là gai trắng và gai xanh

Xơ gai thường được dùng trộn với xơ bông, lanh, tơ tằm và một số xơ nhân tạo để làm quần áo mặc mùa hè, dây buộc…

  - XƠ, SỢI CÓ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT ( Protide)

    - Xơ len

  - Nguồn gốc

Len là loại xơ có nguồn gốc từ động vật đầu tiên sử dụng làm quần áo. Len có nguồn gốc từ nhiều loại động vật có long, tuy nhiên khi nhắc đến len người ta thường nhắc đến cừu do tỷ trọng chiếm đại đa số

- Len cừu chiếm 96 -97% có các giống như Merino, Lincohn…

- Len dê chiếm 2% có các giống như Cashmere, angora

- Len lạc đà chiếm 1% có các giống như Llama, Alpaca, Vicuna

- Len khác từ thỏ, chồn, cáo, sóc….chiếm tỷ lệ rất thấp

  - Chế biến và sản xuất len cừu

Cừu có tên khoa học là Avis Aries, có khoảng 40 giống cừu, với khoảng 200 loại len khác nhau. Năm 40 sau CN, đế chế Roma mở công xưởng len đàu tiên tại Anh, đến năm 1797 nước Anh mua 13 con cừu giống Merino từ Australia và bắt đầu công nghiệp sản xuất len.

Cừu được nuôi nhiều ở xứ lạnh như Nga, Mỹ Argentina….gồm các giống lông tốt như (Merino, Rambouilet…), lông trung bình (Hamphire, Oxford…), lông dài ( Cheviot, Lincoln…), lông tạp (Blackface, Karakule…) lông dài và mịn (Corriedale, Targee…).

Gần đây họ đã dùng hóa chất làm cho lông cừu rụng, loại lông này dài và it bị hư hại hơn lông xén.

Lông được xén nguyên bộ, cuôn lại, đóng gói vào túi và mang đi bán, việc phân loại len làm luôn khi còn nguyên bộ, yếu tố quyết định việc phân loại len là độ dài, đường kính, tuổi cừu, màu sắc và điều kiện nuôi. Người ta phân loại len thành:

- Len mịn: là lông tơ có đường kính đồng nhất

- Len nửa mịn: gồm lông tơ và lông nhỡ đồng nhất

- Len nửa thô: gồm lông tơ, lông nhỡ và một phần nhỏ lông kích thước không đồng nhất

- Len thô: là loại len hỗn hợp lông tơ, lông nhỡ, lông chết

  - Thành phần cấu trúc

- Cấu trúc vĩ mô

- Len săn ba chiều, xơ mảnh xoắn khoảng 10 vòng/cm, xơ thô khoảng 4 vòng/cm. Chiều dài xơ từ 3,8 – 38cm, xơ làm quần áo khoảng 5-12cm, đường kính từ 14-45µm. Len thô có đường kính khoảng 70 µm. Trong may mặc, xơ len mảnh dài gọi là len chải kỹ có chất lượng tốt, trong sản xuất thảm xơ len dài thô có chất lượng tốt. Lông được phân thành 4 loại:

- Lông tơ:  có vảy, trong đặc, lông mảnh, xoắn nhiều

- Lông nhỡ: trung gian giữa lông tơ và lông thô, có lõi không liên tục

- Lông thô: to và thô

- Lông chết: thô, mặt cắt ngang không tròn, cứng, giòn, không bền và kém ăn màu

- Cấu trúc tế vi

- Bề mặt xơ gồm các lớp tế bào xếp chồng lên nhau gọi là lướp vảy, có khoảng 700 vảy/cm cho len mảnh, len thô có khoảng 270 vảy/cm. Tất cả các vảy cấu tạo từ biểu bì, xơ len có lõi với khe rỗng ở tâm, len thô lõi có thể chiếm 90% tiết diện ngang, phần lớn len có tiết diện ngang hình oval hoặc elip

- Cấu trúc siêu tế vi

- Lớp sừng: là hợp chất giống sáp phủ lên lớp vảy với vô số lỗ chân lông, có tính mao dẫn dễ dàng loại bổ trong quá trình sử dụng

- Vỏ chiếm 90% thể tích xơ gồm vô số các tế bào hình suôn dài, các tế bào được bao bọc bới lớp màng và kết dính với nhau bằng lớp keo. Vỏ được chia thành 2 lớp riêng biệt ngoại bì và nội bì, phản ứng kgacs nhau với độ ẩm và nhiệt độ. Mỗi lớp voe gồm nhiều thớ vĩ mô, thớ vĩ mô chứa nhiều thớ nguyên sinh xoắn vào nhau, mối thới nguyên sinh chứa nhiều keratin và cũng xoắn lại với nhau. Chính sự sắp xếp này làm cho xơ có tính đàn hồi và bền

- Thành phần chính trong tế bào xơ len:

- Keratin :chiếm 90 -93%có dạng hình xoắn ốc gồm các amino acid

- Nonkeratin: là thành phần phụ trong xơ len như mỡ, sáp…càn được làm sạch để nâng cao phẩm chất cho xơ len.

  - Tính chất

- Độ bền:

- Xơ len không bền nhưng do vải len có cấu trúc dài, săn, có vảy giúp dính kết các sợi lại với nhau. Độ bền len thấp do mức độ  tinh thể và độ định hướng thấp và tương đối ít các liên kết hydro. Tuy nhiên độ kém bền của len được bù lại bởi độ giãn và độ đàn hồi

- Khả năng biến dạng cao thể hiện qua 4 trạng thái:

- Biến dạng thuận nghịch là khả năng phục hồi lại vị trí ban đầu

- Biến dạng tạm thời là khả năng bị giãn trong nước sôi hoặc hơi nước sau đó phục hồi lại vị trí ban đầu

- Tự co là khả năng co trong hơi nước bão hòa ở thời gian ngắn

- Cố định hoàn toàn là khả năng co trong hơi nước bão hòa ở thời gian dài

- Ảnh hưởng của nước

- Xơ len có thể hấp thu lượng nước lớn, nước xâm nhập vào vùng vô định hình, bị hút bởi các liên kết peptide và muối. Độ hút nước thực tế của len rất cao, hàm ẩm khoảng 13-15%, có thể hấp thụ 30-35% hơi nước khi ở khối lượng khô

- Trong môi trường hơi nước 100oC độ bền xơ len giảm đáng kể phụ thuộc vào thời gian tác dụng

- Ảnh hưởng của nhiệt độ

- Ở nhiệt độ 130-140oC trong thời gian ngắn tính chất của len không bị thay đổi. Nhưng nếu sấy ở nhiệt độ 80-100oC trong thời gian dài thì xơ sẽ cứng giòn, giảm độ bền, độ giãn, giảm màu sắc

- Ở nhiệt độ 170-200oC len bị phá hủy

- Ảnh hưởng của hóa chất

- Tương tự như tơ tằm độ bền của len giảm không đáng kể dưới tác dụng của acid vô cơ yếu và acid hữu cơ có nồng độ trung bình. Nếu tăng nông độ acid và nhiệt độ dung dịch thì xơ len mới bị phá hủy

- Len dễ bị phá hủy trong môi trường kiềm mức độ phá hủy tùy thuộc vào nhiệt độ, hoạt tính của dung dịch kiềm, nếu đun len trong dung dịch kiềm nồng độ 5% thì len sẽ bị phá hủy trong vài phút

- Các chất oxy hóa như H2O2, Na2O2…..sử dụng khi gia công xơ, vải len sẽ phá hủy chất màu, thể hiện tác dụng làm trắng, sự phá hủy diễn ra nhanh khi tăng nhiệt độ và tác dụng kéo dài.

  - Phạm vi sử dụng

Len có độ bền không cao nhưng co giãn đàn hồi nên quần áo bằng len có thể giữ được nếp khi ủi lâu. Ngoài ra len cũng có khả năng hút ẩm tốt, đồng thời cách nhiệt tốt do đó len được dùng để may quần áo ấm, khăn quàng, mũ, bít tất….Len được sử dụng nguyên chất hoặc pha với bông hay xơ hóa học để kéo sợi dệt vải dệt thoi hay dệt kim.

    - Xơ tơ tằm

- Nguồn gốc

Tơ sinh ra từ ấu trùng của loài côn trùng sử dụng tơ làm tổ kén. Phần lớn tơ thiên nhiên thu được hiện nay để dệt vải là tơ tằm.

Ở Việt Nam, bà Ý Lan được mệnh danh là cô thôn nữ trên cánh đồng dâu của vùng đất Bắc Ninh được đức vua Nhân Tông sùng ái và được nhân dân tôn vinh đã mở nghiệp trồng dâu nuôi tằm trên lãnh thổ Việt Nam. Hiên nay nghề trồng dâu nuôi tằm xuất hiện ở các tỉnh như Hà Tây, Nam Định và đặc biệt là ở Bảo Lộc (Lâm Đồng)

Tơ tằm lấy từ một loại sâu ăn lá tên là sâu tằm ( con tằm). Loại sâu ăn lá dâu được gọi là tằm dâu, còn loại sâu ăn lá khác như thầu dầu, lá sắn…gọi là tằm dại

- Sản xuất tơ tằm

Vòng đời sinh trưởng của con tằm:

Ươm tơ là quá trình kéo sợi tơ ra khỏi kén bao gồm các giai đoạn như  phân loại kén, bóc áo kén, nấu kén, giữ mối, ghép mối tơ, guồng lại, chỉnh lý đóng gói.

Sản phẩm của quá trình ươm tơ bao gồm tơ sồi ( tơ nái, tơ càng), kéo từ áo kén khi nấu chất lượng không tốt, cứng, thô, nhiều keo, chủ yếu dùng dệt lụa gốc hoặc đan lưới, Tơ nõn chất lượng tốt tơ mảnh mịn dùng để dệt lụa, tơ đũi kéo từ kén thủng, chất lượng không tốt dùng để dệt thảm, nhộng là loại thực phẩm rất béo ngon dùng cho người và gia súc

- Cấu trúc tơ tằm

Tơ tằm có dạng filament dài tới 600m (TB 300m), có đường kính rất mảnh từ 12-30µm, kích thước này phụ thuộc vào sức khỏe, chế độ ăn, hoàn cảnh nuôi của sâu tằm

Kén tằm là vỏ bọc bên ngoài của nhộng tằm do những sợi tơ tạo nên từ chất protein có trong tằm chín giúp chống điều kiện ngoại cảnh và kẻ thù. Kén tằm bị mềm đi trong nước nóng và có thể kéo ra được những sợi mảnh, chắc, dai và đồng nhất có thể sản suất ra loại vải đẹp và bền.

- Cấu trúc tế vi

Sợi tơ được kéo trực tiếp từ kén tằm gồm hai sợi filament có đường kính không nhẵn tiết ra từ cặp tuyến tơ của con tằm. Lớp tráng phủ bề mặt gọi là sericine  (silk glue), chiếm 20-30% giúp 2 sợi filament dính với nhau, khi tan hai sợi tách ra. Sericine cần loại bỏ để giảm trọng lượng và độ thô cứng cho xơ

Đường kính tơ tằm không đều theo chiều dài, tằm nuôi có tiết diện ngang hình tam giác các góc bo tròn, tơ tự nhiên thường có hình chữ nhật

- Cấu trúc siêu hiển vi

Có thể nhận ra các lớp hợp chất protein mảnh dưới cấp độ này

Polyme tơ tằm gồm một chuỗi amino acid hình thành nên protein gọi là fibroin

Tơ tằm là xơ thiên nhiên mạch thẳng, có cấu trúc đồng trùng hợp chứa nhóm có cực (-COOH và –NH2 ) do vậy đây là loại vật liệu lưỡng tính.

Ngoài fibroin và sericine trong tơ còn có thành phần tạp chất như chất béo, sáp, muối khoáng

- Tính chất tơ tằm

- Độ bền

- Tơ tằm có độ bền cao nhất trong các xơ protein nhưng so với các xơ nói chung thì ở mức trung bình.

- Tơ tằm có độ giãn trung bình, độ đàn hồi cao

- Tơ tằm chống ma sát vừa phải, tuy nhiên trong sử dụng ma sát không phải là vấn đề lớn

- Ảnh hưởng của nước

Tơ tằm có thể hấp thụ lượng nước bằng 1/3 khố lượng của nó mà không cho cảm giác ướt khi tiếp xúc, độ ẩm của tơ tằm lên đến 9-11%. Khi cơ thể thoát mồ hôi mặt vải sẽ hấp thụ bởi các xơ vì vậy da duy trì cảm giác khô

Trong môi trường nước, xơ mềm ra, trương nở và đàn hồi hơn. ở nhiệt độ của nước 25oC, tơ sẽ nở chiều ngang từ 16-20%, chiều dài chỉ tăng 1-2%. Trong môi trường có độ ẩm tương đối 90% lúc đó đường kính xơ tăng lên 9%

Đối với secirine trong môi trường nước có nhiệt độ 110oC bị hòa tan hoàn toàn.

- Ảnh hưởng của nhiệt độ

Đối với nhiệt đô 130 - 140oC tác dụng lên xơ trong thời gian ngắn không làm cho xơ thay đổi tính chất

Khi đốt nóng kéo dài thậm chí ở nhiệt độ thấp cũng làm cho xơ bị cứng, gòn, thay đổi màu sắc và giảm tính chất cơ lý

Ở nhiệt độ 170 oC tơ bị phá hủy

- Ảnh hưởng của hóa chất

Với acid vô cơ yếu, acid hữu cơ có nồng độ trung bình làm giảm không đáng kể độ bền của xơ.Nếu tăng nồng độ dung dịch và đốt nóng thì quá trình phá hủy xơ diễn ra rất nhanh.

Trong môi trường kiềm tơ dễ bị phá hủy, mức độ phá hủy tùy thuộc vào nhiệt độ và nồng độ dung dịch kiềm

- Bảo quản tơ tằm

Tơ tằm giảm bền bởi kiềm nhẹ và chất oxy hóa, kiềm làm tơ ngả vàng, mờ, phơi lâu dẫn đến thủy phân mạch polypeptide. Phơi ở nhiệt độ cao làm tơ biến màu, cháy xém

Vải tơ tằm tốt nhất giặt khô bằng phương pháp đặc biệt nhằm duy trì các đặc tính. Nếu giặt tay chú ý giặt trong nước lạnh, dùng xà phòn hoặc chất tẩy nhẹ, giặt xong cần rũ bằng nước lạnh, treo trong bóng râm. Khi ủi thì ủi phía mặt trái, ủi trên mạt phải thì phải phủ một lớp vải cotton lên trên. Muốn tẩy trắng chỉ nên dùng amoni chứ không được dùng bất kỳ chất tẩy trắng nào. Để loại bỏ sự ngả vàng của tơ tằm bằng cách cho một ít giấm trăng khi giặt

- Phạm vi sử dụng

Các mặt hang xơ gồm:

- Tơ sồi ( đũi, nái) sần sùi, có cục thô nhưng bền

- Lĩnh là loại lụa dệt dày sau đó được phết hồ

- Đoạn giống lĩnh nhưng dày hơn

- The (sa) là hàng dệt dùng sợi mỏng và dệt thưa có thể nhìn xuyên qua được

- Xuyến gần giống the nhưng dệt thưa dày xen lẫn

Quần áo tơ tằm thích hợp với thời tiết nóng là lạnh do dễ thấm mồ hôi và dẫn nhiệt kém. Lụa tơ tằm có vẻ đẹp óng ánh, trang nhã dùng làm màn, rèm….

Bài 4: XƠ, SỢI DỆT NHÂN TẠO

  - XƠ, SỢI DỆT TÁI SINH

    - Xơ rayon

  - Lịch sử phát triển

Sự phát triển của xơ rayon được đánh dấu vào năm 1664 khi nhà vật lý người Anh Robert Hooke đề xuất việc có thể kéo sợi filament giả từ hợp chất nhựa dính mô phỏng từ tơ tằm

Sản phẩm rayon thương mại đầu tiên được cấp cho Count Hilaire Chardonnet được mệnh danh là cha đẻ của rayon vì đã dành 29 năm để nghiên cứu và sản xuất tơ nhân tạo và đã đoạt bằng sáng chế năm 1884. Đến năm 1926, rayon vẫn chưa có tên chính thức và được gọi là tơ nhân tạo, tơ Chardonnet, tơ nghệ thuật. Cuối cùng một hội nghị được tổ chức tại công ty American viscose nội dung là đặt tên cho xơ, tất cả đều đồng ý tên là rayon bắt nguồn từ tiếng pháp dịch qua tiếng anh là “ Ray of light”.

Nitrocellulose rayon được sản xuất ở Mỹ năm 1920-1940 cho đến khi bị thay thế bởi viscose và Coproamonium

Những năm 1980,  rayon kéo từ dung môi  được thương mại hóa. Rayon chủ yếu làm vải may mặc, vải không dệt dùng trong giả lông công nghiệp, cung cấp y tế, khăn vệ sinh, khăn ăn. Trong công nghiệp và dân dụng rayon chiếm tỉ trọng khá lớn, một lượng đáng kể dùng làm nhồi nệm, ngoài ra rayon còn dùng làm ghế bọc, vải phủ.

  - Nguồn gốc hình thành

- Viscose xuất hiện đầu tiên vào năm 1892 do các nhà hóa học người Anh C.F. Cross, E.J. Bevan, C. Beadle sáng chế. Đến năm 1905 viscose được sản xuất với quy mô công nghiệp tại Anh và sau đó ở các nước. Nguyên liệu sản xuất xơ Viscose là cellulose ( cứ 1m3 gỗ thông cho 1500m lụa viscose , yêu cầu về hàm lượng α – cellulose để sản xuất viscose phải lớn hơn 90%

- Cellulose – ngâm – ép và nghiền nhỏ – chưng hấp – xanthate hóa – trộn- chưng hấp – lọc – kéo sợi – giặt và hoàn thiện sợi. Viscose thông thường có màu sáng bóng để làm giảm độ bóng này người ta dùng dioxide titan TiO2 thêm vào trong dung dịch trước khi kéo sợi, để tạo sợi viscose có màu người ta cho phẩm nhuộm pigment vào trong dung dịch trước khi kéo sợi, pp này làm cho sợi có độ bền màu cao hơn.

- Kiềm hóa: cho cellulose vào dung dịch NaOH 16-18% để tạo thành cellulose kiềm ( hồ bóng ), cellulose bị trương nở và tách các tạp chất ra ngoài và để cellulose kiềm trong nhiêt độ 25 – 30oC trong 10-30 giờ

- Xantogenate hóa: cho cellulose kiềm nghiền nhỏ tác dụng với sulfur carbon CS2 để tạo thành xantogenate cellulose

- Hòa tan trong NaOH 6-7% tạo dung dịch viscose có độ nhớt cao

- Ép dung dịch trong gương sen và làm đông đặc dung dịch trong acid sulfuric tạo thành xơ

- Định hình kéo giãn xơ qua nước sôi

Quá trình sản xuất viscose sinh ra chất độc CS2 nên giá thành viscose khá cao

  - Cấu trúc

Viscose được xem là xơ 100% cellulose với độ trùng hợp 600, khá thấp so với cellulose của xơ bông (6000-10000). Cấu trúc xơ 35-40% vùng vô định hình, 60- 65% vùng tinh thể, do mạch ngắn nên mức độ tinh thể diễn ra khó khăn hơn.

Bề mặt viscose có những đường khía và có tiết diện ngang hình răng cưa

Viscose là một dạng dung dịch cellulose tái sinh đông đặc và mảnh do vậy cấu trúc siêu hiển vi không quá phức tạp, khi nhiễm bẩn chủ yếu ở lớp ngoài

Viscose sử dụng dưới cả hai dạng staple và filament

  - Tính chất

- Độ bền: khối lượng riêng của xơ viscose là 150- 153g/cm3 , xơ có độ bền kéo trung bình, độ giãn đứt cao, độ ma sát bị giảm khi ướt

- Đối với nước: xơ viscose ưa nước, hút ẩm tốt, xơ viscose trương nở mạnh trong nước gấp 4 lần bông đồng thời xơ cũng giảm 50% độ bền khi ở trong nước

- Đối với nhiệt độ

Xơ  Viscose chụi nhiệt cao, không nhiệt dẻo, ở nhiệt độ 100 -120oC vẫn giữ được tính chất cơ lý, xơ cháy với tốc độ nhanh trên ngọn lửa, không thể phân biệt xơ bông và xơ viscose bằng phương pháp đốt trên ngọn lửa

- Đối với hóa chất: phản ứng với các hóa chất tương tự như xơ bông nhưng mức độ chụi đựng kém hơn xơ bông một bậc cụ thể là không bền với acid và chất oxy hóa, bền kiềm và chất khử, dễ bị hòa tan trong dung dịch đồng amoni và các dung môi khác hơn so với bông

  - Phạm vi ứng dụng

Viscose thường dùng sản xuất hàng lụa, pha với bông hoặc len để tăng tính thẩm mỹ và giảm giá thành, pha với xơ tổng hợp để tăng tính hút ẩm và tính vệ sinh cho sản phẩm

    - Xơ acetate và triacetate

  - Nguồn gốc

Năm 1869 Paul Schtzenberger điều chế thành công acetyl cellulose từ phản ứng cellulose với acid acetic. 1984 Cross và Bevan khám phá ra chloride kẽm cà acid sulphuric làm chất xúc tác cho quá trình phản ứng hóa học này và thu được tetraacetate. Năm 1899 bronnert tạo nên được sợi acetate filament đầu tiên . Mãi đến năm 1921 xơ acetate mới sản xuất ở quy mô công nghiệp còn triacetate đến năm 1950 mới được thịnh hành

So với viscose quá trình sản xuất loại xơ này đơn giản hơn, không độc nhưng những chất tham gia phản ứng đắt, dễ cháy, dễ nổ.

- Acetate được sản xuất bằng phương pháp khô, nguyên liệu ban đầu bao gồm cellulose, acid acetic, alhydric acetic và một số thành phần khác như acid sulphuric, aceton, dioxide titan, nước

  - Cấu trúc

Bề mặt acetate cũng có hình răng cưa nhưng thưa hơn viscose, xơ có lớp vỏ và lớp lõi

  - Tính chất

Xơ acetate được ví như tơ tằm nhân tạo

Khi cháy thì chảy nhựa, có mùi hăng nhưng không khét như giấy, đầu đốt có màu nâu khi bóp không bị vỡ

Acetate tan trong aceton oC

So với viscose , acetate kém bền kéo, kém bền ma sát hơn, hút ẩm ít hơn, bền với vi khuẩn và nấm mốc, dễ bị nhiệt dẻo ở 100oC, không nên ủi quá 140oC, xơ cũng giảm bền khi phơi nắng liên tục dễ bị tích điện khi cọ sát với cơ thể

  - Phạm vi sử  dụng

Dệt hàng may mặc và dùng trong công nghiệp, thường được pha với len để kéo sợi và chế tạo sợi dún

  - XƠ SỢI DỆT TỔNG HỢP

    - Xơ polyamide ( Nylon )

- Nguồn gốc:

Là xơ tổng hợp dầu tiên được sản xuất. Từ nylon được đặt ravaof tháng 10 năm 1939 sau 11năm thử nghiệm áp dụng. Năm 1940 hàng vải dệt kim từ loại xơ này rất được mong đợi từ công chúng

Khoảng năn 1928 – 1930 polyamide được phát hiện ra , nhiều nhà khoa học đã thất bại trong việc điều chế loại xơ này.

Hãng dupont cùng với 230 nhà hóa học, kỹ sư vật lý và 27 triệu USD để nghiên cứu và thương mại hóa xơ nylon. Năm 1969 xơ nylon đã được sản xuất với khối lượng lớn chưa từng có. Tuy nhiên xơ nylon bị mềm trong nước, chảy ở nhiệt độ thấp và hòa tan trong nhiều chất lỏng

Ban đầu nylon có tên là rayon 6-6 hay fiber 6-6 dùng mô tả hai monomer dùng để polymer hóa, mỗi monomer có 6 nguyên tử carbon

Nylon được định nghĩa là xơ nhân tạo có thành phần ít nhất 85% liên kết amide được gắn với hai nhân thơm

Cùng họ với hai loại nylon còn có nylon 3, nylon 3, nylon 5, nylon 7,  nylon 8, nylon 11, nylon 46

Nylon 6 được tổng hợp từ Caprolactam chiết suất từ phenol, benzen, cyclorhexan, toluen có từ dầu mỏ qua quá trình trùng hợp thành polycaprolactam hợp chất này nấu chảy ở nhiệt độ 250 – 269C, ép qua lỗ gương sen áp suất 80kPa, làm nguội

- Cấu trúc:

Tiết diện của nylon 6 và nylon 6-6 hình tròn, bề mặt trơn bóng. Mức độ tinh thể trong xơ rất cao, nhóm hóa chất quan trọng nhất trong xơ là nhóm amide

- Tính chất:

Xơ nylon bền, giãn, độ đàn hồi cao, đây được xem là sự kết hợp duy nhất trong các loại xơ dệt với cả ba tính chất này. Độ bền của nylon không phải do mức độ polymer mà do mức độ tinh thể cao với rất nhiều liên kết hydro trong mạch, xơ nylon có tính ma sát khi trộn với các xơ khác có thể làm tổn hại các xơ khác. Xơ có độ bền uốn cao

Xơ nylon có khả năng hút nước cao nhất trong các xơ tổng hợp nhưng tiết diện xơ tròn và trơn giúp các xơ gần nhau hơn trong sợi kiến hơi nước đi qua bề mặt vải rất thấp

Nylon có độ phục hồi cao do cấu tạo dạng zigzag và mạnh lưới liên kết hydro vải có xu hướng không nhăn khi giặt hay mặc

Xơ nylon sinh tĩnh điện cao

Xơ nylon có khả năng chống vi sinh vật cao

Xơ kém bền trong acid, acid làm xơ bị giãn nở, xơ bị thay đổi màu sắc, xơ trở nên bị ngả vàng

Khi đua vào ngon lửa xơ bị chảy mềm thành giọt, sinh khói trắng, vải trắng tro màu nâu vàng, vải màu nhuộn tro màu đen

Nylon là loại xơ gây dị ứng da đặc biệt là các vùng tiếp xúc kín

- Phạm vi sử dụng

Nylon rất út làm đồ dùng trong nhà tuy có độ bền cao và dễ bảo quản, tuy nhiên được sử dụng rộng rãi trong nội thất xe ôto. Hầu hết xơ nylon được sử dụng ở dạng filament còn lại là dạng staple

    - Xơ polyester ( PE)

Thập niên 1930 W.H. Carothers và đồng sự ở viện Dupont tổng hợp polyester dựa trên phản ứng ngưng tụ đa phân tử. Sợi PE đầu tiên được tổng hợp dựa trên phương pháp kéo sợi nguội không được sử dụng trong công nghiệp dệt do nhiệt độ nóng chảy thấp, nó còn dễ tan trong một số dung môi thông thường

Năm 1941 J.R.Whinfield và J.T. Dickson tổng hợp được một loại PE mới  từ acid terephthalic và một số rươu hai chức. Loại sợi mới này có nhieeth độ nóng chảy caocacs tính chất của nó vượt trội hơn so với sợi ban đầunên được bắt đàu ứng dụng trong công nghiệp dệt voeis trên gọi là terylene

Kể từ đó nhiều sợi PE mới được tổng hợp và được đưa ngay vào sản xuất từ nguyên liệu ban đầu là acid terephthalic . gia đình sợi PE ngày càng phát triển đông đúc khi có sự ra dời của ngành công nghiệp hóa chất trong đó loại sợi PE được sản xuất với sản lượng cao nhất là poly ethylene terephthalate, poly 1-4 butylene terephthalate ...

- Cấu trúc:

Xơ PE trơn và đều tiết diện gần như hình tròn, với đường kính 12 – 25µm, phụ thuộc vào mục đích sử dụng. Xơ màu trắng, trắng mờ, gần như trong suốt.

Nhóm hóa chất quan trọng của PE là nhóm methylene, carbonyl, ester, benzene

Tính chất:

PE có độ bền cao, độ giãn thấp do lực hút của các vòng benzene kiến xơ khó trượt lên nhau, độ chống ma sát cao

PE là loại xơ kỵ nước và cấu trúc tinh thể cao đã ngăn cản nước xâm nhập vào trong xơ

Xơ có điện trở cao dẫn đến tích điện trên bề mặt đăc biệt dưới điều kiện môi trường độ ẩm thấp

Xơ PE chống acid và các điều kiện không khí ô nhiễm, xơ cũng bị giảm bền bởi kiềm đặc

Nếu nhiệt độ lớn hơn 195oC xơ bắt đầu co, biến đổi hình dạng

Xơ chịu tia UV tốt nhất trong các xơ tổng hợp, xơ cũng chống nấm mốc và côn trùng tốt

    - Xơ đàn hồi

- Khi vải cần kéo giãn theo cơ thể xơ spandex và cao su được xem là các sợi đàn hồi sử dụng trong vải dệt thoi và vải dệt kim. Một số mặt hàng cần kéo cưỡng bức như đai lưng, đồ bơi.

- Xơ đàn hời được định nghĩa là xơ có thể được kéo dãn lặp đi lặp lại và ít nhất dài hơn 2 lần chiều dài ban đầu. cao su và spandex là xơ đáp ứng định nghĩa này.

- Sợi cao su sử dụng trong phạm vi hẹp bởi vì có chi số nhỏ nhưng mang lại kinh tế cao ứng dụng làm đai lưng, ống hỗ trợ mổ…. Sợi spandex sử dụng làm quần áo như vải quần áo nịt, quần áo điền kinh, đồ bơi….Sợi Spandex được dùng dưới 3 dạng:

- Filament rỗng dùng phổ biến nhất là làm sợi dệt kim đan dọc, vải dệt kim khổ hẹp

- Sợi bọc được dùng trong vải dệt kim đan dọc, dệt kim ống.

- Sợi lõi dùng trong vải dệt thoi, vải dệt kim ống.

    - Xơ nhân tạo đặc biệt

Các loại xơ nhân tạo đặc biệt là các loại  xơ có khả năng chống hóa chất, chống cháy có độ bền rất cao… Do sự biến tính của các loại xơ.

CHƯƠNG 3: TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN LIỆU DỆT

Bài 5: TÍNH CHẤT VỀ CẤU TRÚC

  - KHỐI LƯỢNG

Khối lượng tương đối của vật liệu được thể hiên bởi khối lượng thể tích, khối lượng 1m dài và khối lượng 1m vuông

  - ĐỘ DÀI

Là khoảng cách lớn nhất giữa hai đầu xơ ở trạng thái duỗi thẳng

Do sự không đồng đều về hình dạng ( độ mảnh, cong queo, xoăn, xo le...) nên rất khó đo độ dài xơ, sợi. Độ dài xơ sợi là một tính chất quan trọng của vật liệu dệt

Ảnh hưởng của độ dài xơ đến chất lượng của sản phẩm dệt:

- Xơ dài được kéo trong dây chuyền chải kỹ, xơ trung bình trong dây chuyền chải thô, xơ ngắn trong dây chuyền chải liên hợp

- Xơ dài tăng độ bền kéo sợi do có nhiều điểm tiếp xúc và tăng tổng lực ma sát

- Xơ dài tăng năng xuất kéo sợi, sợi kéo càng đều

Thực hiện n phép thử ta có công thức:

- Độ dài trung bình cộng:  Ln = li nin mm      với  n = ∑ ni  , ni là số xơ có chiều dài tương ứng li

- Độ dài trung bình theo khối lượng: Lg = li gig mm      với  g = ∑ gi  , gi là khối lượng xơ có chiều dài tương ứng li

  - ĐỘ MẢNH

- Khái niệm

Diện tích mặt cắt ngang càng nhỏ thì xơ, sợi càng nhở (mảnh) và ngược lại, do đó độ mảnh là một đại lượng nghịch đảo với diện tích mặt cắt ngang, hay nói cách khác độ mảnh đặc trung cho kích thước ngang của xơ sợi

Tuy nhiên vật liệu phần lớn xốp tiết diện ngang không đều, dễ biến dạng kéo nên không thể xác định cỡ sợi thông qua đường kính mà phải thông qua độ mảnh

- Cỡ sợi, chi số

Chi số mét ( Nm) là thông số để xác định cỡ của xơ, sợi thông qua chiều dài và khối lượng theo đơn vị tiêu chuẩn SI. Thông số này có thể dùng để so sánh độ nhỏ giữa hai hay nhiều xơ cùng nguyên liệu. Chi số mét không có đơn vị nhưng được hiểu là m/glaf giá trị tỷ số của đoạn xơ có chiều dài L và khối lượng G

Công thức : Nm = L/G

Chi số mét càng lớn sợi càng mảnh

Chi số met thường được dùng để xác định cỡ sợi bông, len, xơ kỹ thuật và thường dùng xác định độ mảnh của sợi hơn của xơ

Chi số Anh:  là thông số trung bình để xác định cỡ của xơ, sợi theo chiều dài và khối lượng theo hệ đơn vị của nước Anh   Ne = 0.591 Nm

Chuẩn số Tex: là thông số xác định cỡ sợi tơ tằm, tơ hóa học bằng nghịch đảo của chi số met. Như vậy chuẩn số càng lớn xơ, sợi càng thô và ngược lại. Đơn vị chuẩn số là tex

Chuẩn số Denier (Tden): là thông số xác định cỡ sợi phổ biến dùng cho ngành tơ tằm có đơn vị là den hoặc D biểu thị bằng khối lượng tính bằng gam của cuộn sợi dài 9000m. Công thức chuyển đổi giữa chi số met và chuẩn số denier: Nm.Tden = 9000

Công thức chuyển đổi giữa đơn vị đo độ mảnh theoTCVN 1856-76

- Giữa chuẩn số Tex và chi số met: Ttex.Nm = 1000

- Giữa chuẩn số Tex và chi số Anh. Ttex.Ne = 590.54

- Giữa chuẩn số Tex và chuẩn số Denier: Tden = 9Ttex

- Ý nghĩa

- Sợi có cùng độ mảnh nhưng có thể khác nhau về kích thước ngang ( diên tích ngang giống nhau nhưng sợi có thể rỗng hoặc không đều

- Không thể so sánh độ mảnh của các laoij sợi không cùng nguyên liệu vì khác nhau về khối lượng riêng

- Xơ càng mảnh thì sợi kéo được càng bền

- Xơ càng mảnh thì sợi kéo ra càng đều

- Độ mảnh của xơ quyết định độ mảnh của sợi, tuy nhiên xơ càng mảnh càng khó kéo sợi

- Xơ càng mảnh vải dệt càng mềm mại, mát, tăng độ ẩm, tăng tính tiện nghi cho sản phẩm dệt

  - ĐỘ SĂN

- Khái niệm:

Xoắn là biến dạng khi có ngẫu lực đặt vào mặt phẳng, tiết diện ngang của vật thể như xơ hoặc sợi.

Góc xoắn: là góc nghiêng hợp bởi xơ hay sợi nằm bên ngoài với trục dọc của sợi

- Góc xoắn thể hiện một cách tổng hợp mức độ xoắn của sợi bởi vì góc xoắn càng lớn sợi xoắn càng mạnh.

- Những loại sợi không xoắn thì góc xoắn bằng 0

- Có thể dùng góc xoắn để so sánh với mức độ xoắn của các sợi có đường kính khác nhau

Độ săn( K): thể hiện mức độ xoắn nhiều hay ít của sợi và được xác định bằng số vòng xoắn đếm được trên đơn vị chiều dài. Với X là số vòng xoắn trên đoạn sợi có chiều dài L ta có công thức K = X/L  (vòng/m)

- Độ săn ( độ quăn ) đôi khi được hiểu là mức độ không duỗi thẳng, mức độ uốn lượn sóng của xơ hay sợi cơ bản theo chiều dọc

- Xơ len săn theo tự nhiên, xơ bông xoắn chứ không săn, xơ staple hoặc tơ nhún săn nhân tạo ở những vị trí sợi mảnh độ săn thường lớn hơn ở những vị trí sợi thô

- Ý nghĩa

Quá trình xoắn nhằm liên kết các thành phần sợi lại với nhau, nhờ quá trinh xoắn mà xơ tạo thành sợi đơn, sợi đơn xe lại thành sợi xe

Do có lực cản tiếp tuyến xủa xơ tăng lên khi xoắn mà cả khối lượng xơ được nén chặt lại làm cho sợi co ngắn chút ít chiều dài

Độ bền và nhiều tính chất khác thay đổi do mức độ xoắn

- Các phương pháp xác định độ xoắn

Sau khi xoắn, sợi sẽ thay đổi chiều dài. Nếu trước khi xoắn sợi có chiều dài L1, sau khi xoắn sợi có chiều dài L2, thì độ co u của sợi là:

u = L1-L2L1 100

Các phương pháp xác định độ xoắn và độ co chủ yếu gồm phương pháp tở xoắn, phương pháp xoắn kép, phương pháp cân bằng xoắn

Hướng xoắn là hướng của vòng xoán ngoài cùng của xơ hay sợi được kí hiệu bằng chữ Z hay chữ S. Hai hướng xoắn được mô tả như sau:

- Hướng xoắn S đặc trưng cho hướng xoắn từ dưới lên trên và từ phải sang trái

- Hướng xoắn Z đặc trưng cho hướng xoắn từ dưới lên trên và từ trái sang phải

Đối với sợi xe nhiều sợi đơn hướng xoắn được kí hiệu bằng chữ S hoặc chữ Z ngăn cách với nhau bởi dấu gạch chéo. VD: Z/S, Z/S/S..

Góc xoắn thể hiện độ xoắn (độ săn) của sợi góc này càng lớn sợi có độ săn càng cao

- Ảnh hưởng của hướng xoắn đối với sợi vải

- Sự phối hợp hướng xoắn giữa hệ sợi dọc và hệ sợi ngang trên vải giúp cân bằng xoắn, tránh xuất hiện gút…nếu cùng hướng xoẵn sợi sẽ bị cứng dễ tạo gút

- Hướng xoắn của sợi con có ảnh hưởng đến bề ngoài và tính chất của vải, người ta nhận thấy vải dệt từ sợi dọc và sợi ngang có cùng hướng xoắn sẽ hiện rõ kiểu dệt hơn. Vải dệt từ hai hệ sợi khác hướng xoắn vải mịn, dễ chải, công việc cào bông hoặc ép thành dạ cũng trở nên dễ dàng hơn. Trong dệt kim dùng sợi khác hướng xoắn để đan làm cho vải cân bằng xoắn

- Mức độ xoắn càng cao thì sợi càng cứng, độ bền càng tăng

- Sợi có chỉ số cao thường chọn độ săn lớn, sợi dọc của vải có độ săn lớn hơn sợi ngang,

  - ĐỘ SẠCH

Độ sạch: là đặc trưng thể hiện tính chất đồng nhất về thành phần xơ thong qua tỷ lệ tạp chất, do vậy tỷ lệ tạp chất quyết định độ sạch của xơ và thường gồm 2 loại:

- Tạp chất do quá trình hình thành xơ chưa được loại bỏ hoàn toàn trong quá trình chế biến thành phẩm như: nhựa, vỏ thân cây, sáp,…

- Tạp chất do giai đoạn chế biến đối với xơ thiên nhiên như chấ trợ, chất tải chưa loại bỏ hẳn, do giai đoạn định hình đối với xơ nhân tạo

Độ sạch ảnh hưởng đến chất lượng xơ như độ bền cơ học, khả năng nhuộm màu, tính vệ sinh, chi phí giá thành sản phẩm…

  - ĐỘ ĐỀU

Độ đều của xơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính chất đều đặn trên bề mặt vải, hiệu suất sử dụng, độ bền sơ, sợi….cụ thể là:

- Gây đứt sợi trong quá trình dệt vải

- Tạo nên những vệt trên sản phẩm

- Tạo ra độ nhám trên bề mặt vải, giảm giá trị sử dụng

Do đó độ đều phụ thuộc vào nguồn gốc nguyên liệu, độ săn, độ mảnh của sợi,

Bài 6: TÍNH CHẤT CƠ HỌC

  - ĐỘ BỀN KÉO

Là lực kéo tại thời điểm đứt của mẫu, tính bằng đơn vị newton. Một mẫu thử kéo gồm nhiều xơ hay sợi đơn và độ bền kéo của mẫu là số trung bình cộng của các lực kéo riêng lẻ

  - ĐỘ BỀN UỐN

Độ bền uốn được xác định thông qua số lần bẻ cong hay gấp khúc 180o cho đến khi xơ sợi hoàn toàn bị đứt. Đối với xơ sợi dệt thông số này khá lớn nên được thử nghiệm do mất nhiều thời gian nhưng thể hiện qua đội bền của quần áo khi sử dụng như gây rách tại các vị trí xung yếu như khủy tay, đầu gối…

Mức độ tinh thể tăng xơ có xu hướng giảm độ bền uốn, hơn nữa xơ có độ bền cao thường không bền uốn như sợi carbon

Độ bền uốn của xơ acetate thấp nhất, có số lần bẻ cong ít nhất, nếu gập xơ 180o xơ carbon bị gãy ngay lần đầu tiên, xơ triacetate 900 lần, xơ PE 437000 lần

  - ĐỘ BỀN MA SÁT

Độ ma sát có ý nghĩa rất quan trọng đối với vật liệu dệt, nhờ có ma sát mà các xơ bám được với nhau và hình thành sợi

Khi xơ sợi hình thành lên vải cấu trúc rất phức tạp độ bền ma sát thể hiện qua sự tiếp xúc giữa các xơ sợi trên vải. Đôi khi sợi giống nhau nhưng vải có nhiều thành phần xơ bị phụ thuộc rất lớn vào độ ma sát

Thứ tự độ chống ma sát tốt nhất đối với các loại xơ thông thường là nylon, olefin, PE, spandex, flax, cotton, silk, wool, rayon, acetate.

  - ĐỘ RŨ

- Độ rũ là một đặc trưng của của biến dạng uốn, là khả năng giữ hình dạng của mẫu vải ở trạng thái tự do dưới tác dụng chính của trọng lực bản thân

- Khi treo vải lên, do trọng lượng bản thân sẽ hình thành những nếp lượn tròn  bền và đẹp, người ta nói vải có độ rũ. Tùy công dụng mà loại vải cần có độ nhũn cao như vải lụa may áo dài, vải làm rèm sân khấu…

- Để xác định độ rũ người ta thường so sánh diện tích hình chiếu của mẫu ở trạng thái rũ (S) so với diện tích mẫu ở trên mặt phẳng nằm ngang ( S0). Nếu tỉ lệ này càng nhỏ thì vải càng rũ

R= S0- SS0100%

  - ĐỘ CO

Là hiện tượng kích thước vải bị giảm so với kích thước ban đầu và được tính theo %

- Nguyên nhân:

- Do ngâm, giặt vải sợi thiên nhiên bị co.

- Do nhiệt độ, độ ẩm môi trường thay đổi

- Do vải mất thành phần biến dạng dẻo của xơ sợi do vải bị kéo căng trong quá trình sản xuất vải.

- Sợi bị tăng kích thước ngang, giảm kích thước dọc, bị trương nở trong quá trình giặt.

- Một hệ sợi bị duỗi thẳng, hệ sợi kia bị uốn khúc và tạo nên độ co của vải.

- Cách xác định độ co của vải

Để xác định độ co của vải người ta xác định kích thước ban đầu của vải sau đó cho vải qua các quá trình giặt với các điều kiện hóa chất, nước, thời gian, nhiệt độ quy định, đem phơi sấy để cuối cùng mẫu được đo lại để xác định độ co.

- Độ co thẳng:

Dọc: Xd = ld1-ld2ld1 100

Ngang: Xn = ln1-ln2ln1 100

Trong đó: ld1, ln1 : kích thước trước khi co

ld2, ln2 : kích thước sau khi co

- Độ co diện tích: Xs = S1-S2S1 100

Trong đó: S1, S2 là diện tích trước và sau khi co

Bài 7: TÍNH CHẤT VẬT LÝ

  - TÍNH HẤP THU VÀ THẨM THẤU

    - Độ hút nước

- Độ hút nước là đại lượng đặc trưng bởi lượng nước mà vật liệu hấp thu được khi nhúng toàn bộ mẫu vào nước

- Để xác định độ hút nước Bh người ta dựa vào khối lượng của mẫu sau khi nhúng vào nước Gn và khối lượng của mẫu sau khi sấy khô Gk

Bh  = Gn-GkGk.100 (%)

- Độ hút nước phụ thuộc vào bản chất xơ sợi

- Lượng nước hấp thu trên vải bao gồm lượng nước bám cơ học và lượng nước bám do liên kết với xơ sợi

    - Độ ẩm

- Độ ẩm ( tỷ lệ hồi ẩm) của vật liệu là lượng nước thoát ra ở một nhiệt độ nhất định so với khối lượng khô của vật liệu. Ngoài ra độ ẩm còn được hiểu là tỷ lệ nước có trong vật liệu ở một điều kiện xác định so với khối lượng mẫu khi không có nước

- Gọi G là khối lượng vật liệu chứa ẩm ở một nhiệt độ nhất định, Gk là khối lượng vật liệu khô khi đó độ ẩm được xác định: W =     G-GkGk.100 (%)

- Độ ẩm là một đại lượng quan trọng đối với vật liệu, không chỉ ảnh hưởng đến khối lượng của vải mà còn thể hiện tính tiện nghi của vật liệu

- Độ ẩm phụ thuộc vào bản chất xơ sợi, cấu trúc vật liệu, môi trường

  - TÍNH CHẤT VỀ MÀU SẮC

    - Độ bền màu

- Thể hiện qua mức độ đồng nhất về màu sắc giữa các vị trí khác nhau trên mặt vải.

- Độ đều màu phụ thuộc vào quá trình sản xuất vật liệu dệt đặc biệt là liên quan đến: độ sạch, độ dều sợi, quá trình nhuộm, quá trình hoàn tất..

- Độ đều màu ảnh hưởng đến chất lượng vải trong đó quan trọng nhất là tính thẩm mỹ.

- Độ đều màu thông thường có thể nhận biết bằng mắt nhưng không chính xác, hiện nay người ta sử dụng máy đo màu quang học.

    - Độ đều màu

- Thể hiện sự duy trì màu sắc hoặc mức độ bám chặt của thuốc qua quá trình sản xuất hay sử dụng

- Độ bền màu phần lớn thể hiện qua quá trình sử dụng vải dưới các dụng từ các yếu tố bên ngoài có thể làm phai màu sản phẩm.

- Các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền màu: mồ hôi, hóa chất, ánh sáng,

- Yêu cầu độ bền màu đối với từng loại vải cũng khác nhau:

- Vải mặc ngoài cần bền màu với ánh sáng, ma sát, giặt ủi..

- Vải may rèm cần bền với ánh sáng

- Vải mền, ga trải giường cần bền màu với ma sát, giặt ủi

- Vải chuyên dùng như vải chống cháy cần bền với nhiệt độ, vải y tế bền với hóa chất, vi sinh vật.

    - Độ bền ánh sáng

Ánh sáng tác dụng vào sản phẩm dệt làm thay đổi tính chất của vật liệu và dẫn đến trạng thái bị phá hủy. dưới ánh sáng vật liệu xảy ra phản ứng oxy hóa, phân hủy và tổng hợp

Sự phá hủy bởi ánh sáng tăng khi tăng nhiệt độ và độ ẩm không khí. Ngoài ra độ bền vững với ánh sáng phụ thuộc vào một số yếu tố như thành phần cấu tạo xơ sợi, kiểu dệt, phương pháp tẩy nhuộm

  - TÍNH CHẤT VỀ NHIỆT

    - Độ giữ nhiệt, độ dẫn điện, độ cách nhiệt

Thể hiện qua khả năng bảo vệ cơ thể khởi mất thân nhiệt. Các loại vải có độ giữ nhiệt cao phù hợp với thời tiết lạnh. Độ giữ nhiệt phụ thuộc vào bản chất xơ, sợi ( len cao nhất), kiểu dệt

    - Độ bền nhiệt, độ chống nhiệt

Khi sử dụng vải với mục đích khác nhau, phải tiếp xúc với nhiệt độ cao như sấy, ma sát có một số vải bị hư hại nhanh, loại khác lại rất bền nhiệt.

Độ bền nhiệt thể hiện ở nhiệt độ cực đại mà cao hơn nhiệt độ đó vật liệu sẽ bị biến đổi xấu đi

Những yếu tố liên quan đến nhiệt độ trong gia công có thể ảnh hưởng đến độ bền nhiệt của vải như gia công nhiệt ẩm, uốn nhiều lần, mài mòn…khi gia công ở nhiệt độ cao dù nhỏ hơn độ bền vải vẫn bị giảm độ bền.

    - Tính chống cháy

Đặc trưng bằng khẳ năng chịu đựng của vật liệu trước tác dụng trực tiếp của ngọn lửa được phân thành ba nhóm:

- Nhóm không cháy: như thủy tinh,  amiăng…

- Nhóm cháy nhưng ngọn lửa tắt và tắt: như len, xơ polyeste….

- Nhóm cháy và duy trì cháy: như bông, lanh

  - TÍNH CHẤT VỀ ĐIỆN

    - Độ nhiễm điện

- Là khả năng phát sinh và tích lũy điện tích trong điều kiện nhất định

- Độ nhiễm điện phụ thuộc vào quá trình gia công, kéo, nén, sấy…

- Độ nhiễm điện thường gây khó chịu cho người mặc, biện pháp hạn chế độ nhiễm điện là:

- Nâng cao độ ẩm tương đối của không khí

- Bao quanh sợi các chất khử và màng dầu

- Ion hóa không khí, nối đất các thiết bị khi chế tạo sợi

- Các loại xơ nhân tạo nhiễm điện mạnh, xơ thiên nhiên cũng nhiễm nhưng rất yếu

    - Độ sinh tĩnh điện

Một trong những nhược điểm của xơ tổng hợp là dễ sinh tĩnh điện

Sự sinh tĩnh điện gây khó khăn cho quá trình kéo sợi, dệt cũng như quá trình sử dụng. Ngoài ra, vải tích điện dễ gây bắt bụi và bẩn hơn

Những nguyên nhân gây ra hiện tượng sinh tĩnh điện:

- Suất điện trở trên mặt xơ quá lớn, khi ma sát sinh tĩnh điện

- Môi trường và quá trình xử lý gây tích điện

PHẦN II: NGUYÊN PHỤ LIỆU MAY

Bài 1: VẢI DỆT THOI

- KHÁI NIỆM

Vải dệt thoi là sản phẩm được tạo thành do hai hệ sợi (dọc và ngang ) đan gần như thẳng góc với nhau tạo thành.

- Sản phẩm dệt thoi phần lớn dạng tấm, một số dạng ống hay dạng chiếc

- Hệ thống nằm xuôi theo biên vải gọi là sợi dọc (mắc trên máy dệt thông qua giai đoạn đánh ống, mắc sơi, hồ sợi, luồn go)

- Hệ thống sợi nằm vuông góc với biên vải gọi là sợi ngang ( trong máy dệt thường ở dạng suốt sợi)

- Vải dệt thoi có lịch sử phát triển hàng nghìn năm qua nhiều giai đoạn khác nhau, ban đầu là các loại máy dệt thủ công ( khung cửi) hiệu suất  thấp, đến nay đã được thay thế bởi các loại máy dệt hiện đại năng suất cao và tự động.

- ĐẶC TRƯNG CẤU TẠO VẢI

- Khái niệm

  - Kiểu dệt

Là quy luật đan kết giữa sơi dọc và sợi ngang ở trên vải

- Kiểu dệt quyết định hình thức mặt vải và tính chất sử dụng của vải

- Kiểu dệt giúp các nhà thiết kế vải tạo ra nhiều loại vải khác nhau và là cơ sở để bố trí, lắp đặt dây chuyền công nghệ sản xuất vải.

  - Điểm nổi

Là kí hiệu nằm trong kiểu dệt thể hiện vị trí giao nhau giữa sợi dọc với sợi ngang.

- Tại vị trí sợi dọc đè lên sợi ngang là điểm nổi dọc. Kí hiệu :

- Tại vị trí sợi ngang đè lên sợi dọc là điểm nổi ngang. Kí hiệu:

  - Rappo (R )

Là hình dệt nhỏ nhất được lặp đi lặp lại theo chu kỳ. Rappo là số nguyên, ứng với số sợi dọc hay ngang trong hình vẽ

- Rappo dọc được kí hiệu là Rd  tương ứng với số sợi dọc trong rappo

- Rappo ngang được kí hiệu là Rn  tương ứng với số sợi ngang trong rappo

  - Bước chuyển (S)

Là khoảng cách giữa 2 điểm nổi kế tiếp nhau trong rappo

- Bước chuyển dọc là khoảng cách từ 1 điểm nổi dọc nào đó đến một điểm nổi dọc của sợi dọc kế cận

- Bước chuyển ngang là khoảng cách từ 1 điểm nổi dọc trên sợi ngang nào đó đến một điểm nổi dọc của sợi ngnag kế cận

- Kí hiệu:

- Dấu  (+) chỉ hướng bước chuyển tử trái sang phải, từ dưới lên trên

- Dấu  (-) chỉ hướng bước chuyển tử phải sang trái, từ trên xuống dưới

- Kiểu dệt

  - Kiểu dệt vân điểm

- Kiểu dệt vân điểm là kiểu dệt cứ một sợi dọc đè lên một sợi ngang hoặc ngược lại còn gọi là kiểu dệt cất một đè một. Đây là kiểu dệt đơn giản, phổ biến và duy nhất.

- Điều kiện:

- R=2 (R=Rd=Rn),

- S=1 ( S=Sd=Sn) (hình 6a) hay S= -1 (hình 6b).

a			    b

Hình 6: Kiểu dệt vân điểm.

- Đặc điểm: Hai mặt phải và trái giống nhau. Điểm nổi phân bố đều trên bề mặt nên cho cảm giác vải trơn, đều đặn, phẳng. vải tương đối bền do cấu trúc chặt chẽ, tuy nhiên vải khá cứng.

- Ứng dung:  Làm các loại vải trơn như vải phin, popelin, calico, Kate, voan, lụa trơn, vải bạt, …

  - Kiểu dệt vân chéo

- Là kiểu dệt trên mặt vải có các đường dệt chéo theo góc 450 so với đường nằm ngang hoặc góc xiên do độ nhỏ của 2 hệ sợi khác nhau

- Điều kiện:

- R ≥ 3 ( R = Rd = Rn )

- S = ± 1 hoặc S = R – 1

Hình 7: Kiểu dệt vân chéo ( R=4, S = ±1)

- Kí hiệu kiểu dệt vân chéo dạng phân số:

- Tử số (x) là số điểm nổi dọc ( thường là 1 hay R-1 ) trên một sợi dọc hay ngang trong rappo kiểu dệt

- Mẫu số (y) là số điểm nổi ngang ( thường là 1 hay R-1 ) trên một sợi dọc hay ngang trong rappo kiểu dệt

- Tổng tử số và mẫu số của kiểu dệt vân chéo bằng R

Vd: Theo hình 7 ta có vân chéo 1/3, R= 4

- Vân chéo phải có đường sọc chéo sang hướng phải

- Vân chéo trái có đường sọc chéo sang hướng trái

a					    b

Hình 8: a) Vân chéo phải. b) Vân chéo trái

- Vân chéo hiệu ứng dọc là kiểu vân chéo có số điểm nổi dọc nhiều hơn số điểm nổi ngang

- Vân chéo hiệu ứng ngang là kiểu vân chéo có số điểm nổi ngang nhiều hơn số điểm nổi dọc.

a					   b

Hình 9: a) Vân chéo hiệu ứng dọc. b) Vân chéo hiệu ứng ngang

- Vân chéo kiểu hiệu ứng 2 mặt: với 2 mặt có số điểm nổi ngang và nổi dọc bằng nhau (kiểu này rất hiếm gặp)

- Đặc điểm:

- Các sợi trên vải bố trí gần sát nhau hơn kiểu dệt vân điểm cho nên mật độ sợi cao hơn và vải dày hơn.

- Mặt vải hai bên thường khác nhau và có đan kết lỏng lẻo hơn so với kiểu dệt vân điểm

- Ứng dụng: dệt vải chéo, lụa chéo, quần áo mặc thông thường, quần áo bảo hộ,…

  - Kiểu dệt vân đoạn

- Là kiểu dệt có các kiểu nổi dọc và nổi ngang không đều trên khắp bề rộng của vải.

- Điều kiện để có kiểu dệt vân đoạn cơ bản ( vân đoạn đúng )

- R ≥ 5

- 1 < S <  R-1

- R và S không có ước số chung

Một số kiểu vân đoạn đúng:

| Rappo ( R ) | Bước chuyển ( S) | Rappo ( R ) | Bước chuyển ( S) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2, 3 | 9 | 2, 4, 7 |
| 6 | Không có | 10 | 3, 7 |
| 7 | 2, 3, 4, 5 | 11 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 8 | 3, 5 | 12 | 5, 7, 9 |

- Kí hiệu kiểu dệt vân đoạn bằng một phân số:

- Tử số la rappo ( R )

- Mẫu số là bước chuyển (S) thường là bước chuyển dọc

Vd: vân đoạn 5/3, 7/3, 9/4….

a					b

Hình 10: a) vân đoạn 5/3. B) vân đoạn 5/2

- Kiểu dệt vân đoạn hiệu ứng dọc (vải láng) là kiểu vân đoạn có số điểm nổi dọc nhiều hơn số điểm nổi ngang

Hình 11: vân đoạn hiệu ứng dọc

- Kiểu dệt vân đoạn hiệu ứng ngang (vải satin) là kiểu vân đoạn có số điểm nổi ngang nhiều hơn số điểm nổi dọc

Hình 12: vân đoạn hiệu ứng ngang

- Đặc điểmcủa kiểu dệt vân đoạn đúng:

- Vải có 2 mặt khác nhau rõ rệt, mặt phải do có mật độ sợi lớn tạo cho vải trơn đều, bóng

- Kiểu dệt vân đoạn cho vải độ mềm mại khá cao.

- Ứng  dụng:  dệt lụa ( các loại tơ và vải bông), hai sản phẩm thường gặp của kiểu dệt này là vải satin và vải láng.

  - Kiểu dệt biến đổi

    - Kiểu dệt vân điểm tăng

- Nguyên tắc: Từ kiểu dệt vân điểm cơ bản tăng thêm một hay nhiều  điểm nổi dọc theo một trong hai hướng dọc, ngang hoặc cả hai. Khi tăng một điểm nổi dọc thì điểm nổi ngang cạnh đó cũng tăng theo.

- Đặc điểm chung của kiểu dệt này là mặt ngoài vải có các đường nổi dài

- Kí hiệu: là một phân số ( tử và mẫu bằng nhau) chỉ rõ điểm nổi dọc trên số điểm nổi ngang ( tương tự vân chéo)

a			b				c

Hình 13: a) vân điểm tăng dọc 2/2. b) vân điểm tăng ngang 2/2.

c) vân điểm tăng đều 2/2

    - Kiểu dệt vân chéo tăng

- Là kiểu dệt vân chéo biến đổi có các điểm nổi đơn tăng dài theo hướng dọc hay ngang.

- Nguyên tắc: Thêm một điểm nổi dọc bên cạnh điểm nổi dọc đã có trong rappo theo một trong hai hướng dọc hoặc ngang.

a				b				c

Hình 14: a) vân chéo tăng ngang 2/2. b) vân chéo tăng dọc 2/2.

c) vân chéo tăng dọc 3/1

- Mục đích của kiểu dệt này là tăng thêm độ chặt chẽ cho vân chéo trước đó.

    - Kiểu dệt vân chéo kết hợp

- Là kiểu dệt thực hiện song song hay nhiều kiểu dệt vân chéo trên cùng rappo.

- Kí hiệu:

- Tử số có ít nhất 2 số hạng chỉ rõ thứ tự cấu tạo các điểm nổi dọc của vân chéo

- Mẫu số có ít nhất 2 số hạng chỉ rõ thứ tự cấu tạo các điểm nổi ngang của vân chéo

- Tổng số hạng ở tử số và mẫu số chính là rappo

a					b

Hình 15: a) vân chéo kết hợp 1/2.2/2. b) vân  chéo kết hợp -1/2.2/2

    - Kiểu dệt vân đoạn tăng

- Là vân đoạn được tăng thêm các điểm nổi dọc bên cạnh các điểm nổi đơn của kiểu dệt gốc theo sợi ngang hay sợi dọc.

a					   b

Hình 16: a) vân đoạn tăng dọc. b) vân đoạn tăng ngang

- Mục đích: Để gia cố thêm độ chăt chẽ cho kiểu dệt ban đầu

  - Các kiểu dệt khác

    - Kiểu dệt phối hợp

- Là kiểu dệt phối hợp nhiều kiểu dệt cơ bản hoặc nhiều kiểu dệt biến đổi lại với nhau.

- Các tính chất của kiểu này tạo ra không giống như kiểu dệt thành phần: kiểu dệt crepe, kiểu dệt thủng lỗ, kiểu dệt tổ ong.

Hình 17: kiểu dệt crepe

    - Kiểu dệt jacquard

- Là kiểu dệt có dang trang trí hình học ( hình hoa nhỏ) với rappo rất lớn ( 100 - 1000 sợi).

Hình 18: kiểu dệt jacquard

- Từng phần của hình trang trí được dệt bởi các kiểu dệt đơn giản.

- Các mặt hàng sử dụng kiểu dệt này là: lụa hoa, gấm, vải bọc đồ gỗ, thảm, tranh dệt.

    - Kiểu dệt phức tạp

- Là kiểu dệt do một hệ sợi dọc đan với nhiều hệ sợi ngang hoặc một hệ sợi ngang đan với nhiều hệ sợi dọc.

- Kiểu dệt phức tạp dựa trên kiểu dệt cơ bản, biến đổi và phối hợp và cho ra các sản phẩm như:

- Vải nhiều lớp( vải kép, vải hai mặt): do một hay nhiều hệ thống sợi dọc gắn kết với một hay nhiều hệ thống sợi ngang hoặc ngược lại do đó hai mặt vải có cấu tạo khác nhau. Vải nhiều lớp thường dày nặng, chủ yếu làm quần áo ấm.

- Vải nhung: là loại vải trên bề mặt vải hình thành lớp lông tuyết có xơ do sợi bị cắt.

Hình 19: vải nhung

Vải nhung bao gồm : Nhung ngang, nhung dọc, nhung the, nhung kẻ, nhung hoa, nhung vòng

- Vải quấn sợi:  là loại vải được tạo bởi hệ thống sợi dọc và sợi ngang cố định, bổ sung thêm hệ thống sợi cuốn di dộng. Thường dùng để dệt các loại vải nhẹ, mỏng như rèm cửa, áo mỏng

- Mật độ sợi

Mật độ sợi (M) theo sợi dọc hoặc theo sợi ngang được xác định bằng số sợi dọc hoặc sợi ngang phân bố trên một đơn vị chiều dài

- Mật độ sợi dọc và sợi ngang có thể bằng nhau hoặc khác nhau.

- Mật độ sợi càng lớn vải càng nặng, càng bền chắc nên kém thông thoáng, giá thành cao.

- Đặc trưng hướng canh sợi của vải

Canh sợi là quy định hướng sợi trên mặt vải và thường bao gồm:

- Canh sợi dọc: hướng theo chiều dọc của vải ( thường là chiều biên vải)

- Canh sợi ngang: hướng vuông góc với canh sợi dọc ( thường là vuông góc với biên vải)

- Dược canh là dạng canh xéo nghiêng một góc khác 45o so với canh dọc hay canh ngang

- Thiên canh là dạng canh xéo nghiêng một góc bằng  45o so với canh dọc hay canh ngang

- Xác định hướng canh sợi người ta thường dựa vào:

- Sợi dọc thường có chất lượng tốt hơn sợi ngang

- Mật độ sợi dọc thường cao hơn sợi ngang

- Canh sợi dọc ít bị bai giãn hơn canh sợi ngang

- Sợi ngang hay bị uốn cong ( sợi dọc thẳng hơn)

Bài 2: VẢI DỆT KIM

- KHÁI NIỆM

- Vải dệt kim là loại sản phẩm dệt dạng tấm, dạng ống hoặc dạng chiếc, được tạo nên từ một hoặc nhiều sợi uốn thành vòng móc nối nhau theo cột ( vải đan dọc ) hay theo hàng ( vải đan ngang)

- Vải dệt kim được phát triển từ kỹ thuật đan móc trước đây chủ yếu do phụ nữ đảm nhận, hiệu quả không cao. Ngày nay nhờ sự hỗ trợ của máy móc hiện đại gồm nhiều hệ thống kim và móc chuyên dụng các sản phẩm dệt kim được sản xuất nhanh và nhiều hơn, giá thành giảm.

- Vải dệt kim thường có độ co giãn và độ đàn hồi cao có thể mặc bó sát vào người, bên cạnh đó lại rất thông thoáng do vậy phù hợp vớ những người hoạt động thể lực nhiều như vận động viên thể thao.

- KIỂU DỆT

- Các đặc trưng

- Vòng sợi: là phần tử nhỏ nhất của vải dệt kim chỉ phụ thuộc vào phương pháp chứ không phụ thuộc vào kiểu đan. Cấu tạo một vòng sợi gồm:

- Cung kim (2 – 3)

- Trụ vòng (1-2, 3-4)

- Cung platin ở kiểu đan ngang (4-5)

- Đoạn kéo dài ở kiểu đan dọc (4-5)

- Hàng vòng: chỉ hướng các các vòng sợi nằm nối tiếp nhau theo hàng ngang

- Cột vòng: chỉ hướng các các vòng sợi nằm nối tiếp nhau theo hàng dọc

- Các kiều dệt

  - Kiểu dệt trơn

Là kiểu dệt cơ bản nhất, mỗi hàng vòng do một sợi tạo nên theo nguyên tắc vòng này nối tiếp vòng kia

- Đặc điểm: vải có hai mặt khác nhau trong đó mặt phải tập hợp bởi các trụ vòng nên phản xạ ánh sáng tốt, mặt trái tập hợp bởi các cung vòng. Nhược điểm của kiểu dệt này là dễ tuột vòng, quăn mép,

- Ứng dụng:  may các quần áo lót, bít tất, làm nền vải dệt hoa…

  - Kiểu dệt laxtic

- Là kiểu dệt cơ bản cho vải kép trong đó cứ một vòng phải lại xen với một vòng trái, mỗi cột vòng phải lại xen với một cột vòng trái.

- Nếu hai hệ thống đan chun  lồng vào nhau ( đan chun kép) thì kiểu dệt này có tên gọi là interlock.

- Đặc điểm:

- Cả hai mặt chỉ nổi cột vòng phải, còn cột vòng trái bị khuất phía sau

- Vải co giãn nhiều theo chiều ngang

- Không quăn mép

  - Kiểu dệt xích

Là kiểu dệt cơ bản hình thành bởi một sợi và chỉ có một cột vòng duy nhất. Bản thân kiểu dệt này không tạo ra vải mà  chỉ dùng phối hợp với các kiểu đan dọc khác nhằm tạo kiểu dệt phức tạp hoặc làm giảm độ co giãn dọc hoặc tạo sợi dọc cho vải.

  - Kiểu dệt trico

Là kiểu đan trong đó mỗi sợi dọc tạo vòng lần lượt trên hai kim kề nhau hoặc cách nhau một số kim.

- Đặc điểm: vải rông bề ngoài giống lưới và hai mặt ít phân biệt

- Nhược điểm: nếu vòng bị đứt vải dễ tuột vòng theo cột và tấm vải sẽ bị phân đôi theo cột. Do đó người ta ít dùng kiểu tricot đơn mà lồng hai kiểu tricot đơn vào nhau

  - Kiểu dệt atlas

- Là kiểu đan trong đó mỗi sợi dọc tạo vòng trên nhiều kim của các cột kế tiếp nhau trước khi đổi hướng.

- Kiểu đan này tạo cho vải những dải sọc ngang phản xạ ánh sáng khác nhau theo chiều rộng bằng một nửa rappo dọc, có thể coi là kiểu đan trơn nghiêng 60o

- Kiểu dệt này thường dùng để dệt vải may quần áo mặc mùa hè

- CÁC TÍNH CHẤT CỦA VẢI DỆT KIM

- Tính đàn hồi, co giãn

Vải dệt kim có tính đàn hồi cao ảnh hưởng rất lớn đến quá trình gia công sản phẩm may

- Tính tuột vòng

Là nhược điểm lớn nhất của vải dệt kim, nếu trên mặt vải có một sợi bị đứt thì mặt vải sẽ bị rách lan dần do bị tuột vòng. Ngoài ra trong quá trình dệt nếu bị tuột mũi sẽ ảnh hưởng đến hàng đan tiếp theo

- Tính quăn mép

- Vải sau khi cắt sẽ bị quăn mép, mép dọc quăn về phía mặt trái vải, mép ngang quăn về phía mặt phải vải

- Hiện tượng này thường gây nên sai quy cách may sản phẩm

- Cách khác phục: ép định hình vải sau khi dệt, đặt úp mặt quăn xuống hoặc quét hồ chống quăn

- NGUYÊN TẮC CẮT VẢI DỆT KIM

- Trước khi cắt vải phải được xổ ra ở trạng thái tự do ít nhất 48h

- Khi trải vải không được kéo căng, phải dùng thước nâng vải trong quá trình trải vải.

- Khi thiết kế mẫu sản phẩm nên ít chi tiết hoặc chi tiết càng lớn càng tốt

- Khi cắt nên dùng kẹp giữ, chặn các lớp vải không bị xô lệch, tránh cắt lẹm vào chi tiết.

- Khi may sử dụng đường may có độ co giãn lớn như vắt sổ, móc xích.

- Kim may nhỏ hơn kim may hàng dệt thoi

Bài 3: VẢI KHÔNG DỆT

- KHÁI NIỆM

Là sản phẩm được tạo thành bằng các phương pháp liên kết xơ, sợi đặc biệt. Thông thường các loại sản phẩm không dệt sử dụng xơ và sợi ngắn không thể dệt thành vải

- PHÂN LOẠI

- Phân loại theo công dụng

- Vải sinh hoạt

- Vải công nghiệp

- Phân loại theo phương pháp sản xuất

    - Phương pháp liên kết ướt

    - Phương pháp liên kết khô

    - Phương pháp kéo sợi trực tiếp

    - Phương pháp khác

- VẬT LIỆU DÙNG SẢN XUẤT VẢI  KHÔNG DỆT

- Nguyên liệu

Nguyên liệu để sản xuất vải không dệt là các loại xơ ngắn không thể kéo sợi được nữa

- Xơ có nguồn gốc thực vật:

- Xơ bông  : người ta sử dung các loại xơ cấp thấp, xơ phế để là đệm vải không dệt. Dùng thích hợp cho các loại vải cần ổn định kích thước ở trạng thái ẩm thấp như ván dán tường, vải thảm

- Xơ đay: dùng tường đối nhiều, dùng làm tấm ép, tấm trải, tấm cách nhiệt

- Xơ có nguồn gốc động vật: lông cừu ít dùng vì quý hiếm, những lông thú khác cho chất lượng kém

- Xơ nhân tạo gốc cellulose dùng tương đối nhiều vì có tính năng tương tự như xơ bông nhưng giá thành rẻ, xơ viscose dùng khá phổ biến

- Xơ tổng hợp giá rẻ, có một số tính năng tốt hơn xơ thiên nhiên, thông dụng có các loại xơ: vinyl,  Polyester, polyamide, acrylic…dùng làm đệm vải không dệt

- Vật liệu liên kết

- Liên kết cơ học sử dụng xơ hoặc sợi nhờ phương pháp xuyên kim hoặc khâu đan.

- Liên kết hóa học sử dụng chất liên kết là keo. Một số liên kết phổ biến dùng trong vải không dệt :

- Chất liên kết dạng dung dịch là dạng polyme hòa tan trong nước hoặc dung môi, các chất này thường độc hại quá trình tạoliên kết tương đối khó

- Chất kiên kết dạng nhũ tương: hệ chất lỏng chứa chất rắn hoặc chất lỏng khác phân bố rất nhỏ. Có ưu điểm là dễ pha trộn, rẻ tiền và ít độc hại

- Chất liên kết dạng rắn( các loại nhựa dẻo PVC, nhựa phenol):  bột được dải thành nhiều lớp vào đệm xơ, đưa vào vùng nhiệt độ cao để bột mềm ra đủ tạo liên kết

- PHƯƠNG PHÁP LIÊN KẾT

- Phương pháp hóa học

  - Giai đoạn hình thành đệm xơ

- Gồm 3 giai  đoạn: làm sạch và làm tơi xơ → tạo màng xơ → tạo đệm xơ có độ dày theo yêu cầu

  - Giai đoạn liên kết đệm xơ

- Tạo hình dạng ổn định và tạo bền cho đệm xơ

- Các dạng liên kết đệm xơ:

- Liên kết liên tục: được thực hiện trên toàn bộ mặt xơ, đệm xơ bằng kỹ thuật ngâm tẩm là chủ yếu.

- Liên kết gián đoạn: được thực hiện nhờ việc cố định từng xơ với các xơ bên cạnh, liên kết này thường được thực hiện bằng kỹ thuật phun nhũ và in

- Liên kết bằng chất rắn nhiệt dẻo: trong đệm xơ có các chất liên kết rắn nhiệt dẻo được tác động bởi nhiệt độ cần thiết sau đó thực hiện cán ép

- Liên kết tự kết dính: là cho các xơ tự trương nở trong kiềm làm cho các xơ tự liên kết lại với nhau.

- Liên kết bằng sợi tẩm chất kết dính có cán ép nguội: đệm xơ được liên kết bởi chất liên kết lỏng, được đặt lên màng xơ xếp chồng lên nhau, sau khi cán ép các màng xơ dính lại với nhau

- Phương pháp cơ học

  - Kỹ thuật xuyên kim

- Nguyên lý: dùng  kim xuyên qua lớp đệm xơ, nhờ các kim có ngạnh ở phần đầu, chuyển động khứ hồi lên xuống và vuông góc với đệm xơ kiến các xơ liên kết được với nhau.

- Quy trình: đem xơ được đưa vào giữa hai tấm đục lỗ để kim xuyên qua. Tần số xuyên kim và độ đâm sâu quyết định đến độ bền liên kết của vải.

- Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của vải: vật liệu xơ, đặc tính đệm xơ, loại kim, thông số đâm xuyên….

  - Kỹ thuật khâu đan

- Nguyên lý: tương tự như kỹ thuật xuyên kim, điểm khác biệt là kim khâu đan có mang chỉ để khâu chắc chắn các xơ trong đệm xơ

- Sản phẩm khâu đan có cảm giác như sản phẩm dệt vì trong vải không chứa chất liên kết, xơ không phủ keo, các đầu xơ mềm mại.

- ỨNG DỤNG CỦA VẢI KHÔNG DỆT

- Trong may mặc

- Quần áo mặc ngoài:

- Quần áo lót:

- Quần áo bảo hộ

- Vải dựng, vải lót

- Sản phẩm nhồi độn

- Trong lĩnh vực xây dựng

- Vải dán tường, vải phủ nền nhà

- Sản phẩm cách âm, cách nhiệt

- Vải địa trong cầu đường, đê chắn

- Vật dụng trong nhà

- Các loại rẻ lau, khăn lau

- Vải trải bàn

- Ga trải giường, chăn

- Các đồ dùng khác như: thảm, vải bọc ghế..

- Trong lĩnh vực y tế

- Vải trải giường

- Quần áo phẫu thuật

- Băng gạc, khẩu trang..

- Trong lĩnh vực khác : như phin lọc, tấm lọc

Bài 4: TÍNH CHẤT CHỦ YẾU CỦA VẢI

- KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG

- Chiều rộng (khổ vải)

- Là khoảng cách giữa 2 biên vải và thường được quy định do chiều rộng máy dệt.

- Cần phải đo khổ vải ở nhiều vị trí khác nhau để đảm bảo độ chính xác ( đặc biệt với vải dệt kim)

- Đơn vị khổ vải thường tính bằng : cm, m, inch

- Các khổ vải thường gặp trong thực tế: 0.9m, 1.2m, 1.6m, 55’’..

- Khổ vải ảnh hưởng đến tác nghiệp giác sơ đồ, điều tiết nguyên vật liệu, tiết kiệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm..

- Chiều dài vải

- Chiều dài: được đo dọc theo biên vải bằng thước mét ( trong phòng thí nghiệm), bằng máy đo gấp vải tự động ( sản xuất thực tế) hoặc qua tính toán lớp vải sau khi trải vải.

- Khi đo vải phải được căng ra trong điều kiện bình thường nhưng không được kéo giãn

- Đơn vị đo chiều dài là m, inch hoặc yard

- Độ dày vải

- Là khoảng cách giữa hai mặt vải

- Độ dày ảnh hưởng đến một số tính chất của vải như độ cách nhiệt, độ thẩm thấu, độ bền…

- Độ dày phụ thuộc vào cỡ sợi, mật độ sợi, kiểu dệt của vải.

- Độ dày là tính chất để lựa chọn phương án thiết kế (khả năng tạo dáng, giữ nếp của sản phẩm), mục đích sử dụng…..

- Để xác định bề dày người ta thường đo nhiều vị trí khác nhau trên tấm vải.

- Khối lượng vải (g/m2)

- Được xác định thông qua khối lượng của 1m2 vải.  Khối lượng của vải phụ thuộc vào bề dày của vải.

- Căn cứ vào khối lượng người ta chia vải thành 3 loại: vải nhẹ, vải trung bình, vải nặng.

- TÍNH CHẤT VẬT LÝ

- Tính hút ngấm nước

- Độ hút nước: đặc trưng bởi lượng nước mà vật liệu hấp thu được khi nhúng toàn bộ mẫu vào nước.

- Các yếu tố ảnh đến độ hút nước: bản chất xơ, sợi, thời gian hấp thu, cấu trúc vải..

- Vải hút nước nhiều kiến phơi sấy lâu khô, biến đổi tính chất…tuy nhiên người mặc thấy dễ chụi do thấm hút mồ hôi

- Sự hút ẩm sẽ làm thay đổi nhiều tính chất như cơ học, vật lý của vật liệu như khối lượng, kích thước…

- Khi ngấm nước, xơ nở ra, nhưng đôi khi xơ không nở mà lại co dọc, sau khi sấy khô vật liệu không trở lại bình thường.

Độ hút ẩm của vải tại t° = 25°C, độ ẩm 65%

| Vải | Hấp thụ độ ẩm |
| --- | --- |
| Len | 13 - 16 |
| Tơ tằm | 12 |
| Rayon | 11 |
| Bông | 8.5 |
| Nylon / polyester | 4.5 |
| Thủy tinh | 0 |

- Tính thẩm thấu

  - Độ thông khí

- Là khả năng vật liệu cho không khí xuyên qua 1m2 vật liệu dệt trong 1 giây.

- Độ thông khí phụ thuộc vào độ xốp, số lượng,  kích thước lỗ trống, bề dày sản phẩm…

- Quần áo lót và quần áo mùa hè thì phải có độ thông khí cao, nhưng ngược lại quần áo mùa đông độ thông khí càng thấp càng tốt.

  - Độ thông hơi

- Là khả năng vật liệu cho hơi nước đi xuyên qua từ môi trường có độ ẩm cao sang môi trường có độ ẩm thấp.

- Độ thông hơi phụ thuộc vào độ thông của sản phẩm, khả năng hút thải ẩm của vật liệu, và sự chênh lệch nhiệt độ ở 2 mặt của sản phẩm.

  - Độ chống thông hơi

Là khả năng ngược lại của độ thông hơi, thể hiện sự chống lại hơi nước đi qua bề mặt sản phẩm

  - Độ thông bụi

- Là khả năng vật liệu cho bụi đi xuyên qua sản phẩm.

- Khả năng này phụ thuộc vào độ thông khí và kích thước của phân tử bụi.

- Loại vải lọc khí, may bao bì cần phải chú ý đến tính chất này. Bao bì có độ thông bụi cao dễ làm tiêu hao vật liệu trong quá trình chứa, vận chuyển và bảo quản

  - Độ thông nước

- Là khả năng vật liệu cho nước đi xuyên qua sản phẩm. Hệ số thông nước được  tính bằng lượng nước đi qua  diện tích 1m2 sản phẩm trong 1 giây.

- Độ thông nước phụ thuộc vào độ dày và độ đầy chứa, bản chất vật liệu

- Khi làm vải lọc cần quan tâm tính chất này.

  - Độ chống thấm nước

- Độ chống thấm nước là khả năng cản trở nước đi qua sản phẩm

- Thường dùng vải này để may dù, bạt…

- Độ chống thấm phụ thuộc vào: bản chất nguyên liệu, cấu trúc của vải, quá trình hoàn tất, thành phần nước hay chất lỏng tiếp xúc với vải, áp suất trên hai bề mặt vải, thời gian tiếp xúc.

- Tính chất về nhiệt

  - Tính giữ nhiệt

Thể hiện qua khả năng bảo vệ cơ thể khởi mất thân nhiệt. Các loại vải có độ giữ nhiệt cao phù hợp với thời tiết lạnh. Độ giữ nhiệt phụ thuộc vào bản chất xơ, sợi ( len cao nhất), kiểu dệt

  - Tính chịu nhiệt

- Đặc trưng bởi nhiệt độ cực đại mà vải có khả năng chịu được, cao hơn nhiệt độ này làm vật liệu xấu đi.

- Độ chịu nhiệt cao đảm bảo độ bền cho vải khi sản xuất hay sử dụng như sấy, ủi…độ chịu nhiệt phụ thuộc vào nguồn gốc nguyên liệu, hóa chất hoàn tất vải, kiểu dệt..

  - Tính chịu lửa

Đặc trưng bằng khẳ năng chịu đựng của vật liệu trước tác dụng trực tiếp của ngọn lửa được phân thành ba nhóm:

- Nhóm không cháy: như thủy tinh,  amiăng…

- Nhóm cháy nhưng ngọn lửa tắt và lụi dần sau khi lấy ra khỏi ngọn lửa: như len, xơ polyeste….

- Nhóm cháy và tiếp tục cháy thành ngọn hoặc cháy ngún khi lấy ra khỏi ngọn lửa: như bông, lanh…

  - Tính chịu băng giá

Là khả năng vật liệu chịu được sự diễn biến lần lượt đóng băng và tan băng nhiều lần mà không ảnh hưởng đến độ bền.

- Tính quang học

  - Độ trắng

- Độ trắng của vải hoàn tất được so sánh với độ trắng của bari oxyt

- Có thể dùng quang kế so sánh với thanh vô sắc.

  - Màu sắc

- Độ đều màu: thể hiện qua mức độ đồng nhất về màu sắc giữa các vị trí khác nhau trên mặt vải.

- Độ đều màu phụ thuộc vào quá trình sản xuất vật liệu dệt đặc biệt là liên quan đến: độ sạch, độ dều sợi, quá trình nhuộm, quá trình hoàn tất..

- Độ đều màu ảnh hưởng đến chất lượng vải trong đó quan trọng nhất là tính thẩm mỹ.

- Độ đều màu thông thường có thể nhận biết bằng mắt nhưng không chính xác, hiện nay người ta sử dụng máy đo màu quang học.

- Độ bền màu: thể hiện sự duy trì màu sắc hoặc mức độ bám chặt của thuốc qua quá trình sản xuất hay sử dụng

- Độ bền màu phần lớn thể hiện qua quá trình sử dụng vải dưới các dụng từ các yếu tố bên ngoài có thể làm phai màu sản phẩm.

- Các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền màu: mồ hôi, hóa chất, ánh sáng,

- Yêu cầu độ bền màu đối với từng loại vải cũng khác nhau:

- Vải mặc ngoài cần bền màu với ánh sáng, ma sát, giặt ủi..

- Vải may rèm cần bền với ánh sáng

- Vải mền, ga trải giường cần bền màu với ma sát, giặt ủi

- Vải chuyên dùng như vải chống cháy cần bền với nhiệt độ, vải y tế bền với hóa chất, vi sinh vật.

- Tính chất về điện

- Là khả năng phát sinh và tích lũy điện tích trong điều kiện nhất định

- Độ nhiễm điện phụ thuộc vào quá trình gia công, kéo, nén, sấy…

- Độ nhiễm điện thường gây khó chụi cho người mặc, biện pháp hạn chế độ nhiễm điện là:

- Nâng cao độ ẩm tương đối của không khí

- Bao quanh sợi các chất khử và màng dầu

- Ion hóa không khí, nối đất các thiết bị khi chế tạo sợi

- Các loại xơ nhân tạo nhiễm điện mạnh, xơ thiên nhiên cũng nhiễm nhưng rất yếu

- TÍNH CHẤT CƠ HỌC

  - Biến dạng kéo

- Biến dạng kéo do tác động của máy móc và cử động của con người.

- Vải tốt sẽ có thành phần biến dạng phục hồi nhanh, thành phần biến dạng và phục hồi chậm cần phải giảm tối đa.

- Độ giãn càng lớn thì , thì khả năng chịu biến dạng càng cao.

  - Biến dạng nén

- Trong quá trình vận chuyển, nguyên liệu được ép thành kiện nhỏ gọn để tiện việc vận chuyển và bảo quản.

- Vật liệu phải bền với biến dạng nén.

  - Biến dạng xoắn

Xơ, sợi thường hay bị xoắn trong quá trình kéo và xe sợi

  - Biến dạng uốn

Trong quá trình kéo sợi hay sử dụng , do lực tác dụng làm xơ sợi duỗi thẳng  và tạo nên biến dạng uốn.

  - Độ nhàu

- Nếu vải bị gấp hay vò sau đó trải ra còn để lại những nếp nhăn , đó là vải bị nhàu. Độ nhàu làm xấu bề mặt vải, phương pháp định hình vải thường dùng là xử lý nhiệt - ẩm.

- Độ nhàu phụ thuộc vào các yếu tố:

- Bản chất xơ, sợi

- Kiểu dệt, độ chặt chẽ của hệ thống sợi

- Độ dày của vải

- Quá trình xử lý hoàn tất

- Độ ẩm, nhiệt độ môi trường

- Để giảm độ nhàu của vải bằng cách cho vải ngấm nhựa chống nhàu.

  - Độ rũ, độ mềm

- Độ rũ là một đặc trưng của của biến dạng uốn, là khả năng giữ hình dạng của mẫu vải ở trạng thái tự do dưới tác dụng chính của trọng lực bản thân

- Khi treo vải lên, do trọng lượng bản thân sẽ hình thành những nếp lượn tròn  bền và đẹp, người ta nói vải có độ rũ. Tùy công dụng mà loại vải cần có độ nhũn cao như vải lụa may áo dài, vải làm rèm sân khấu…

- Để xác định độ rũ người ta thường so sánh diện tích hình chiếu của mẫu ở trạng thái rũ (S) so với diện tích mẫu ở trên mặt phẳng nằm ngang ( S0). Nếu tỉ lệ này càng nhỏ thì vải càng rũ

R= S0- SS0100%

- Ma sát và bám:

Sự ma sát và bám có ý nghĩa rất lớn  đối với vật liệu  dệt và trong công nghệ sản xuất, nhờ có ma sát mà xơ mới bám nhau tạo thành sợi, thành sản phẩm dệt. Độ ma sát lớn giúp xơ sợi bám chặt vào nhau tăng độ bền cho vải tuy nhiên cũng kiến vải dễ bị mài mòn do các yếu tố bên ngoài

  - Giạt sợi

Là hiện tượng dịch chuyển những sợi của hệ này dọc theo những sợi của hệ kia. Khi sự dịch chuyển xảy ra ở gần mép vải, tức dạt sợi ra khỏi mép vải.

Nguyên nhân:

- Pha cấu tạo sợi dọc nằm thẳng và sợi ngang uốn cong tối đa

- Kiểu dệt có số điểm đan ít dễ bị dịch chuyển sợi

- Bề mặt trơn nhẵn hoặc xoắn nhiều

- Sợi có hệ số ma sát thấp kiến độ liên kết giữa các sợi không cao

  - Tuột vòng

- Là hiện tượng vòng sợi bị rút mất theo hướng hàng vòng hay hướng cột vòng của vải dệt kim. Sau khi 1 vòng sợi bị đứt , hệ số cản tiếp tuyến thấp sẽ làm sợi tuột vòng rất dễ dàng.

- Tính chất này tùy thuộc vào kiểu đan, độ nhẵn của sợi, tính chất cơ học….

Bài 6: PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT CÁC MẶT HÀNG VẢI SỢI

- PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN

- Vải bông

- Khi cầm thấy vải mềm, mịn, mát tay, vải có độ đều không cao, mặt vải không bóng, có xù lông tơ nhỏ

- Nếu lấy một sợi kéo đứt thì sợi dai, đầu sợi đứt không gọn. Khi thấm nước sợi bền khó đứt.

- Khi vò nhẹ mặt vải để lại lớp nhăn

- Vải sợi libe

- Vải có độ đều, mặt vải mịn và bóng hơn vải sợi bông.

- Gặp nước mặt vải cứng lại, khi để khô thì mềm.

- Vải sợi len

- Cầm ráp tay, mặt vải xù lông, xơ dài cứng hơn xơ bông

- Khi lấy một sợi kéo đứt thì đầu chỗ đứt không gọn, trước khi đứt sợi có độ co giãn cao

- Khi vò nhẹ mặt vải không nhăn

- Vải tơ tằm

- Mặt vải mềm, mịn, bóng, sờ mát tay

- Lấy một sợi kéo đứt thì sợi dai, chỗ đứt gọn không bị xù lông

- Vải visco

- Mặt vải cứng, bóng, lâu thấm nước, khi đã thấm nước thì vải cứng dễ xé

- Lấy một sợi kéo đứt thì chỗ đứt bị xù lông xơ to đều và cứng

- Vải tổng hợp

- Mặt vải bóng láng và sợi có độ đều cao, nhìn trên mặt vải ta có cảm giác các sợi xếp song song nhau.

- Khi lấy một sợi kéo đứt thì sợi dai có độ đàn hồi cao

- Khi vò nhẹ mặt vải không bị nhăn

- PHƯƠNG PHÁP NHIỆT HỌC

- Vải bông

Cháy rất nhanh khi tiếp xúc với lửa, lủa màu hồng, khói màu xám, có mùi giấy cháy,  ít tro, tro có màu xám nhạt, dễ bóp vỡ .

- Vải sợi libe

Giống như bông nhưng cháy chậm hơn

- Vải sợi len

Cháy yếu, tắt ngay sau khi đưa ra khỏi ngọn lửa, mùi tóc cháy và một chút mùi lưu huỳnh, tro đen giòn dễ bóp nát

- Vải tơ tằm

Cháy từ từ và ngưng cháy khi đưa ra khỏi ngọn lửa, mùi tóc cháy nhưng không có mùi lưu huỳnh, tro hình tròn, màu đen xám dễ bóp nát

- Vải visco

Cháy nhanh, có mùi giống mùi giấy chay, rất ít tro hầu như không có.

- Vải tổng hợp

Cháy yếu tắt ngay khi đưa ra khỏi ngọn lửa, có mùi thơm giống mùi cần tây, khói trắng tro vón cục cứng, màu nâu, bóp dẻo

- PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC

Lần lượt nhúng từng mẫu vải nhỏ vào cốc đựng dung dịch sẽ xuất hiện các hiện tượng sau:

- Dung dịch clorua kẽm hoặc iốt sẽ làm cho vải bông, vải sợi libe hoặc vải viscose  ngả sang màu xanh hoặc tím.

- Dung dịch kiềm (NaOH) khi đốt nóng sẽ phá hủy xơ động vật trong vài phút

- Dung dịch CuSO4 sẽ làm cho vải len, tơ tằm chuyển sang màu tím. Nếu dùng dung dich HNO3 thì chuyển sang màu vàng

Bài 7: PHỤ LIỆU MAY

- PHỤ LIỆU LIÊN KẾT

- CHỈ MAY

  - Khái niệm

- Là sản phẩm của quá trình xe sợi hay kéo sợi có độ dài lớn và sử dụng khá phổ biến trong ngành may mặc. chỉ may dùng để liên kết các chi tiết trên trang phục hoặc để trang trí.

- Kí hiệu: được kí hiệu bằng một phân số trong đó;

- Tử số là chi số mét của sợi đơn

- Mẫu số sợi chập xe thành sợi chỉ

VD: 60/3, 40/2…

  - Phân loại.

- Chỉ bông: chiếm 80%, sản xuất từ sợi chải kỹ cao cấp qua các công đoạn hoàn tất. Chiều dài ống: 200, 400, 2000, 5000….Độ mảnh của chỉ bông gồm 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120

- Chỉ tơ tằm: thường nhập 3 sợi tơ lại với nhau và được xoắn lại lần nữa theo hướng ngược lại

- Chỉ tơ viscose: được xe 2 lần chủ yếu dùng để vắt sổ

- Chỉ tổng hợp: có ưu điểm độ bền kéo, ánh sáng…cao ít co. Nhược điểm là chụi nhiệt kém, dễ nhăn

- Chỉ có lõi: thường lõi là sợi tổng hợp (70%) ngoài bọc xơ bông hoặc polysonic (30%). Chỉ có lõi chụi nhiệt tốt, bền, giãn hơn bông, độ co rút ít hơn bông

- Chỉ dún: từ tơ dún có độ đàn hồi, co giãn và bền cao, xốp ít ma satshown với kim, đường may bền, mềm co giãn và ít đứt.

  - Yêu cầu về chất lượng

- Phải đạt được độ bền, chụi được sức kéo căng hoặc ma sát khi may, hoặc không bị giảm bền dưới các tác nhân này.

- Chụi được các tác động trong quá trình sử dụng như giặt, ủi, sấy, chất tẩy rửa…

- Phải đều đặn, đẹp nhẵn, không xù lông, bền màu

- Chỉ phải đàn hồi, mềm mại cân bằng xoắn…

  - Nguyên tắc chọn chỉ

- Chọn chỉ may cần chú ý nếu là chỉ mộc sẽ có độ bền kéo cao hơn chỉ màu.

- Chọn chỉ may cần có độ co giãn thì dựa vào độ mảnh, số sợi chập, độ săn, chế độ hoàn tất chỉ.

- Chọ chỉ cần độ săn và độ cân bằng xoắn thì dựa vào hướng xoắn, chú  ý độ săn không quá lớn

- Chỉ cần có độ đều cao

- Chỉ phải cùng với nguyên liệu vải hoặc có độ bền cao hơn vải

- Chỉ phải có độ mảnh bằng sợi lớn nhất dệt nên vải

- Chọn chỉ phải cùng màu trừ mục đích trang trí.

- Chọn chỉ phải phù hợp với kim hoặc ngược lại

- CHẤT KẾT DÍNH

Ngày nay người ta sử dụng rộng rãi phương pháp kết dính để ghép nối các chi tiết quần áo. Chất kết dính ở dạng lỏng, nhão, màng keo, bột, dạng chỉ

  - Phân loại

Có 3 nhóm keo:

- Keo thực vật: hồ tinh bột, bột, nhựa cao su thiên nhiên..

- Keo động vật: keo xương, keo da, keo casein, keo albumin

- Keo tổng hợp dựa trên cơ sở nhựa tổng hợp

  - Tính chất

- Độ bám: là khả năng liên kết với bề mặt gián và lưu giữ bền vững trên đó

- Độ dính: là độ bền của bản thân keo trong trạng thái khô và được xác định bởi lực liên kết dính giữa các bề mặt dán.

  - Yêu cầu của chất kết dính

- Dính và giữ chặt các bề mặt liên kết

- Tạo lớp đủ bền và dẻo

- Không có thành phần nào là chất độc hại đối với cơ thể người

- Chụi đựng được thời gian đủ lâu dưới tác dụng của ánh sáng , độ ẩm, hóa chất…

- Thực hiện kết dính đơn giản và an toàn

- PHỤ LIỆU TẠO DÁNG

    - KHÁI NIỆM

Là vật liệu dùng để tạo hình, dựng cứng các chi tiết trong sản phẩm may như bâu áo, nẹp, lưng, ve áo…

Keo dựng không chỉ giữ vai trò gia cố cho sản phẩm mà còn tăng tính thẩm mỹ, dễ gia công sản phẩm may, tạo hình dáng

    - PHÂN LOẠI

  - Keo ( mex)

Là loại vật liệu sau khi gia công sẽ dính chặt vào vải, được tạo thành từ 2 phần là đế và nhựa dính. Khi ủi sức nóng làm cho lớp nhựa dính này chảy ra và dính vào mặt trái của vải may

- Yêu cầu về chất lượng:

- Dính và giữ chặt các bề mặt kiên kết

- Mối liên kết bền và có độ dẻo

- Thành phần keo an toàn với sức khỏe con người

- Bền dưới các tác dụng giặt ủi, ánh sáng, hóa chất..

- Cấu tạo:

- Lớp vải đế có thể làm từ vải dệt thoi vân điểm có trọng lượng riêng từ 50 – 150 g/m3, vải dệt kim, vải không dệt. Lớp vải đế thường làm bằng cotton, viscose hoặc pha giữa hai thành phần này

- Lớp keo thường dùng POE (polyethylene) (nhiệt độ ủi ép khoảng 150 -160oC, thời gian ép từ 12 -15s), PA hay PAD (nhiệt độ ủi ép khoảng 130 -140oC), PVC (polyvinylchloride) nhiệt độ ủi ép là 180oC, PVA (polyvinylalcol)

    - Keo vải

- Lớp đế thường là cotton hoặc viscose, kiểu dệt thoi hoặc dệt kim

- Mex vải gồm: mex cán trắng ( tráng phủ), mex láng bụi ( rải điểm nhỏ), mex láng hạt ( rải điểm lớn), mex màng nhện (rải dạng sợi).

    - Keo giấy

Lớp đế là một loại vải không dệt nhằm mục đích làm cho sản phẩm cần độ cứng vừa phải và nhẹ như nẹp, nắp túi. Nhiệt độ ủi ép khoảng 120 – 160oC, thời gian từ 8- 10s

    - Dựng

Dựng giữ vai trò nâng đỡ tạo hình, dựng cứng các chi tiết trong trang phục

  - Vải dựng

- Dựng canh tóc đan ghép sợi tóc với sợi dọc và sợi ngang để tạo thành vải dựng. dựng canh tóc chủ yếu dùng tạo dáng cho complet

- Dựng cotton ( vải tẩm hóa chất) tẩm một hóa chất có tác dụng làm cứng vải cotton, nhược điểm là quá cứng nên thường sử dụng may nẹp quần

  - Xốp dựng

Xốp dựng dùng để tạo dáng bề mặt phẳng và êm cho sản phẩm, tuy nhiên sử dụng xốp dựng không thể giặt vò do dó thích hợp cho các loại quần áo jacket, blouson…

  - Đệm bông

Được tạo thành từ  các màng xơ kết dính với nhau dùng để tạo dáng bề mặt phẳng và êm cho sản phẩm may. Loại này dùng để đêm thân áo, tay áo jacket, đầu vai…

- PHỤ LIỆU CÀI

- NÚT CÀI

  - Đặc điểm

- Nút dùng để mở ra và cài vào (liên kết), giữ chặt hay đóng kín hay giữ vai trò trang trí, để quảng cáo thương hiệu

- Nút thường nằm ở vị trí: nẹp áo, miệng túi, cạp quần…

- Yêu cầu đối với nút là phải bền, đẹp, chắc, phù hợp với trang phục

  - Phân loại

- Dựa theo đường kính nút: 16, 24, 26…

- Dựa theo vật liệu: nút nhựa, nút kim loại, nút gỗ, …

- Dựa theo cách thức gằn nút: nút thùa, nút dập, nút tán, …

- Dựa theo hình dạng nút: nút tròn, vuông, tam giác…

  - Yêu cầu chất lượng đối với nút

- Bền cơ học, chụi được tác động của nhiệt độ, hóa chất

- Bền màu và bền với thời tiết, ánh sáng

- Bền với các tác động sử dụng và giặt giũ

- Phù hợp với trang phục

- DÂY KÉO

  - Cấu tạo

Gồm 2 dãy răng gắn trên hai dải vải liên kết bởi một khóa trượt lên xuống có tác dụng là khớp hoặc tách 2 phía răng ra. Răng kéo thường được làm bằng đồng thau, thép, crom, niken, nhựa.  Tùy vào từng loại mà có thêm chặn trên, chặn dưới bằng kim loại, nhựa hay hộp ghim..

  - Phân loại

- Theo mục đích sử dụng: khóa kéo dạng băng kéo, khóa kéo vô hình

- Theo chốt chặn: dây kéo có chặn đóng, dây kéo có chặn mở

- Theo cách thức mở: loại đuôi kín, loại đuôi mở, loại mở cả hai đầu

- Theo bề rộng: loại đặc biệt nhỏ (3mm), loại nhỏ (3-5mm), loại trung bình (5-7mm), loại lớn (7-10mm), loại đặc biệt lớn( >10mm)

- Theo chiều dài: 100,150, 180, 200, 250, 300mm hoặc lớn hơn

  - Yêu cầu chất lượng

- Kích thước răng đồng nhất

- Dây kéo không vặn, cong, vênh

- Khóa kéo di chuyển dễ dàng

- Không nứt, rỉ

- Dải vải sạch, không lỗi vải, độ co thấp, bền

- Trong quá trình sử dụng bền, chụi nhiệt, hóa chất..

- Màu sắc, chất liệu kích thước phù hợp với sản phẩm may

- KHOEN MÓC

  - Phân loại:

    - Khoen và móc dùng cho áo

- Cỡ số 2 dùng cho áo lông mặc ấm, cỡ số 3 dùng cho áo manto, cỡ số 5 cho áo cổ đứng, cớ số 6,7 cho áo nữ và trẻ em

- Nguyên liệu: là dây thép hàm lượng carbon thấp, dây hợp kin đồng, kẽm

    - Khoen và móc dùng cho quần

- Được cài tại thắt lưng tuy nhiên cũng dùng được cho áo khoác

- Nguyên liệu: là dây thép hàm lượng carbon thấp, đường kính 1.6mm và lá thép cán nguội dày 1,6mm. Chúng có thể được sơn nhuộm hay mạ chống gỉ

  - Yêu cầu chất lượng

- Móc khoen phải có dạng đúng đều nhẵn, không tỳ vết.

- Móc phải dễ dàng vào khoen, khoen cũng không được sắc dễ gây đứt chỉ.

- Phù hợp với sản phẩm may

- BĂNG GAI

- Được sáng chế bởi George de Mestral ( Thụy Sỹ) vào năm 1955, hãng Velcro lần đầu tiên đưa vào sản xuất

- Băng gai còn có một số tên gọi khác là: nhám dính, băng gài, cài mềm…

- Nhám dính gồm 2 băng: một băng có lớp móc câu bằng sợi cước, một băng gắn lớp nhung vòng mềm. Khi ghép chồng hai băng lớp móc câu sẽ cài vào lớp nhung và giữ chặt lại với nhau

- Băng gai dùng rất tiện lợi cho các sản phẩm cần cài mở nhanh như giày dép, quân trang, quần áo trẻ em.

- CÁC PHỤ LIỆU KHÁC

      - THUN

Là loại vật liệu có lõi cao su được bọc ngoài bằng sợi PA, có tính đàn hồi cao. Thun thường được may vào lai tay, lưng quần, lưng váy để giúp cho quá trình sử dụng dễ dàng.

      - VẬT LIỆU LÔNG

  - Lông thú ( lông tự nhiên): cừu, dê, nai, thỏ, báo…

Bao gồm:

- Lông thú chưa chế biến

- Lông thú đã qua xử lý hóa học loại này có tính chất cơ lý để thuộc và sản xuất chế biến lông khác nhau.

- Yêu cầu chất lượng của lông thú được xác định bằng các chỉ tiêu cơ bản của lông phủ và áo da

- Độ bền mài mòn

- Khả năng giữ nhiệt

- Độ bền và độ giãn khi kéo

  - Lông nhân tạo

- Cấu tạo: bao gồm vải nền và lông

- Phụ thuộc vào thành phần xơ sợi có thể chia thành lông đồng nhất và lông không đồng nhất

- Theo cách gia công có thể chia vải giả lông dệt thoi, vải giả lông dệt kim, vải giả lông kết dính, và vải lông may

- Vải lông dệt thoi chủ yếu gia công theo phương pháp tạo vải hai lớp

- Vải lông dệt kim dc hình thành bằng cách xen vào vòng của vải nền các chùm tơ

- Vải lông nhân tạo kiểu khâu bằng cách khâu các vòng lông lên vải, nhờ các kim móc hình thành các vòng lông có kích thước xác định từ sợi lông

- Yêu cầu chất lượng

- Lông: độ nhỏ của sợi tạo lông, chiều cao, độ dày rậm, góc nghiêng vòng, lượng lông tơ không được giữ chặt với nền, độ nhàu, màu sắc.

- Nền: độ bền và độ giãn khi kéo.

- VẬT LIỆU DA:  là da một số động vật được gia công gồm các công đoạn sau:

  - Thuộc da: là công đoạn quan trọng nhất trong chế biến da,

- Da tự nhiên làm thay đổi đáng kể các tính chất của da.

- Xử lý hoàn tất: làm cho da có bề mặt phù hợp, nhẵn, tạo hình…và đảm bảo các tính chất cơ lý cần thiết khác

  - Da nhân tạo

Là vật liệu gồm vải nền và mặt kia được phủ hoặc ngấm polyme

Phương pháp tạo vải giả da: phương pháp trực tiếp, phương pháp truyền, phương pháp cán láng

- VẬT LIỆU TRANG TRÍ

Gồm ren, ruy băng, vải viền…dùng trang trí lên sản phẩm làm tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm

- VẬT LIỆU GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Gồm các loại nhãn  size, nhãn xuất xứ, nhãn hướng dẫn sử dụng….

- VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI

Bao gồm: bao bì, bìa lưng, khoanh cổ, bướm cổ, kẹp nhựa, kim gút… dùng để đóng gói sản phẩm hoàn tất, nhằm tăng tính thẩm mỹ, làm cho sản phẩm gọn dễ vận chuyển

- Bao bì:

- Khoanh cổ, bướm cổ

- Kẹp nhựa, kim gút

- Bìa lưng