ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TPHCM                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*********                                                                 *********

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

BẬC ĐÀO TẠO: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

HỌC PHẦN: KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ AN TOÀN NGÀNH MAY

ĐỀ SỐ 1    HỌC KỲ: I                                     NĂM HỌC:    2014 – 2015

LỚP: 14TC- MT                             NGÀY THI:       /       /

THỜI GIAN THI:                           90 PHÚT

Câu 1. (2 điểm)

Đặt điện áp u = 230sin(100πt - π6) (v) vào 2 đầu đoạn mạch gồm R =100Ω,    L = 1π H, C = 3,18.10-5F ghép nối tiếp nhau. Viết biểu thức điện áp 2 đầu mỗi phần tử?

Câu 2. (2 điểm)

Trình bày tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người? Liệt kê các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp?

Câu 3. (2 điểm)

Định nghĩa tai nạn lao động? Phân loại tai nạn lao động?

Câu 4. (2 điểm)

Trình bày biện pháp phòng chống bụi trong sản xuất?

Câu 5. (2 điểm)

Trình bày phương pháp hô hấp nhân tạo bằng tay?

Lưu ý: Học sinh không sử dụng tài liệu.

TRƯỞNG KHOA                                                   GIÁO VIÊN RA ĐỀ

Trương Việt Khánh Trang                                               Nguyễn Ngọc Thọ

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TPHCM                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*********                                                                   *********

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

BẬC ĐÀO TẠO: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

HỌC PHẦN: KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ AN TOÀN NGÀNH MAY

ĐỀ SỐ 2    HỌC KỲ: I                                NĂM HỌC:    2014 – 2015

LỚP: 14TC- MT                        NGÀY THI:       /       /

THỜI GIAN THI:                      90 PHÚT

Câu 1. (2 điểm)

Cho đoạn mạch gồm R = 50Ω , cuộn dây L = 1πH và tụ điện C = 2π  10-4F mắc nối tiếp, đặt dưới điện áp xoay chiều u(t) = 1202 sin100πt (V).  Viết biểu thức dòng điện qua mạch?

Câu 2. (2 điểm)

Trình bày điện trở người? Liệt kê các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp?

Câu 3. (2 điểm)

Định nghĩa bảo hộ lao động? Mục đích của công tác bảo hộ lao động?

Câu 4. (2 điểm)

Khái niệm về cháy và nổ? Điều kiện cần thiết cho quá trình cháy?

Câu 5. (2 điểm)

Trình bày phương pháp hà hơi thổi ngạt và xoa bóp tim ngoài lồng ngực?

Lưu ý: Học sinh không sử dụng tài liệu.

TRƯỞNG KHOA                                             GIÁO VIÊN RA ĐỀ

Trương Việt Khánh Trang                                          Nguyễn Ngọc Thọ

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TPHCM                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*********                                                              *********

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

BẬC ĐÀO TẠO: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

HỌC PHẦN: KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ AN TOÀN NGÀNH MAY

ĐỀ SỐ 1    HỌC KỲ: I                                NĂM HỌC:    2014 – 2015

LỚP: 14TC- MT                        NGÀY THI:       /       /

THỜI GIAN THI:                      90 PHÚT

Câu 1.

Cảm kháng của cuộn dây:

XL = ω.L = 100π.1π = 100Ω. (0.25 điểm)

Dung kháng của tụ điện:

XC = 1ω.C = 1100π.3,18.10-5 = 100Ω. (0.25 điểm)

Do XL= XC nên mạch cộng hưởng điện: i và u cùng pha.

Và tổng trở Z = R = 100 Ω. (0.25 điểm)

Giá trị cực đại của dòng điện:

I0 = U0Z= 230100 = 2,3 (A). (0.25 điểm)

Điện áp cực đại của mỗi phần tử: (0.25 điểm)

U0R = I0. R=2,3.100=230V

U0L = I0. XL = 2,3.100 = 230V

U0C = I0. XC = 2,3.100 = 230V

Điện áp 2 đầu mỗi phần tử:

uR = 230sin(100πt- π6) (A). (0.25 điểm)

uL = 230sin(100πt- π6 + π2) = 230sin(100πt+ π3) (A). (0.25 điểm)

uC = 230sin(100πt- π6  -  π2) = 230sin(100πt- 2π3) (A). (0.25 điểm)

Câu 2.

a.Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người.

Khi dòng điện qua người có thể gây ra các tác dụng sau:

*Tác dụng nhiệt. (0.5 điểm)

Nhiệt lượng tỏa ra  sẽ gây bỏng, đốt nóng các mạch máu, dây thần kinh, tim, não và các bộ phận khác dẫn đến phá hủy hoặc làm rối loạn chức năng hoạt động của chúng.

*Tác dụng điện phân. (0.5 điểm)

Dòng điện khi qua cơ thể người có thể phân hủy các chất lỏng trong cơ thể, đặc biệt là máu, phá vỡ các thành phần của máu cũng như các mô trong cơ thể.

*Tác dụng sinh học. (0.5 điểm)

Gây kích thích các tế bào, co giật cơ bắp, đặc biệt là các cơ tim, phổi. Có thể phá hoại và làm ngừng sự hoạt động của cơ quan hô hấp, tuần hoàn và hệ thần kinh trung ương.

b.Liệt kê các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp. (0.5 điểm)

-Biện pháp kỹ thuật công nghệ.

-Biện pháp kỹ thuật vệ sinh.

-Biện pháp phòng hộ cá nhân.

-Biện pháp tổ chức lao động khoa học.

-Biện pháp y tế bảo vệ sức khỏe.

Câu 3.

1. Định nghĩa tai nạn lao động. (0.5 điểm)

Tai nạn lao động là trường hợp không may xảy ra trong quá trình lao động do kết quả tác động từ bên ngoài dưới dạng cơ, điện, nhiệt, hóa năng hoặc do yếu tố môi trường bên ngoài gây hủy hoại cơ thể người hoặc phá hủy chức năng hoạt động bình thường của các cơ quan trong cơ thể.

2.Phân loại tai nạn lao động.

a.Chấn thương. (0.5 điểm)

Là trường hợp tai nạn xảy ra đột ngột, gây ra vết thương, dập thương hoặc sự hủy hoại khác cho cơ thể người. Hậu quả có thể làm tạm thời hay vĩnh viễn mất khả năng lao động, có thể làm chết người.

b.Nhiễm độc nghề nghiệp. (0.5 điểm)

Là sự hủy hoại sức khỏe do kết quả tác dụng của chất độc, khi chúng xâm nhập vào cơ thể người trong các điều kiện lao động.

c.Bệnh nghề nghiệp. (0.5 điểm)

Là sự suy yếu dần dần sức khỏe của người lao động gây ra do những điều kiện bất lợi tạo ra trong sản xuất hoặc do tác dụng thường xuyên của các chất độc hại lên cơ thể người lao động.

Câu 4. Biện pháp phòng chống bụi trong sản xuất.

-Cơ khí hóa, tự động hóa quá trình sản xuất để người lao động không phải tiếp xúc trực tiếp với bụi và bụi ít lan tỏa ra ngoài. (0.5 điểm)

-Thay đổi phương pháp công nghệ, thay vật liệu có nhiều bụi độc bằng vật liệu ít độc. Thông gió hút bụi trong các phân xưởng có nhiều bụi. (0.5 điểm)

-Đề phòng cháy nổ: theo dõi nồng độ bụi ở giới hạn nổ, chú ý cách ly mồi lửa, các ống dẫn và máy lọc bụi. (0.5 điểm)

-Vệ sinh cá nhân: sử dụng trang bị bảo hộ lao động, quần áo, mặt nạ, khầu trang. Chú ý trong việc ăn uống, hút thuốc, tránh nói chuyện khi làm việc. Khám tuyển, khám định kỳ cho công nhân nhằm phát hiện sớm các bệnh do bụi gây ra. (0.5 điểm)

Câu 5. Phương pháp hô hấp nhân tạo bằng tay.

- Hai người cứu chữa. (1 điểm)

Một người kéo lưỡi, một người làm động tác. Để nạn nhân nằm ngữa, 2 tay dang ra đưa lên phía trên đầu. Người cứu quỳ sát đầu nạn nhân, 2 tay cầm 2 tay nạn nhân gập lại và dùng sức ép chặt 2 tay lên ngực nạn nhân để đẩy không khí ra ngoài, sau đó lại kéo 2 tay nạn nhân lên tư thế cũ. Cứ thế lặp lại động tác, nhịp độ khoảng 15, 16 lần/1phút.

- Một người cứu chữa. (1 điểm)

Để nạn nhân nằm sấp, đầu nghiêng sang 1 bên, gối lên tay phải, tay trái duỗi thẳng về trước. Nguời cứu quỳ gối sát 2 bên hông nạn nhân, 2 tay đặt lên 2 bên sườn. Động tác thở ra đếm 1, 2, 3 nhổm người lên, tay đè sườn nạn nhân xuống hít vào, đếm 4, 5, 6 người ngã về sau, kéo nhẹ tay về phía sau. Nhịp độ 15, 16 lần/1 phút.

TRƯỞNG KHOA                                             GIÁO VIÊN RA ĐỀ

Trương Việt Khánh Trang                                         Nguyễn Ngọc Thọ

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TPHCM                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*********                                                                  *********

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

BẬC ĐÀO TẠO: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

HỌC PHẦN: KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ AN TOÀN NGÀNH MAY

ĐỀ SỐ 2    HỌC KỲ: I                                NĂM HỌC:    2014 – 2015

LỚP: 14TC- MT                        NGÀY THI:       /       /

THỜI GIAN THI:                      90 PHÚT

Câu 1.

Cảm kháng của cuộn dây:

XL = ω.L = 100π.1π = 100Ω. (0.25 điểm)

Dung kháng của tụ điện:

XC = 1ω.C = 1100π.2π.10-4 = 50Ω. (0.25 điểm)

Tổng trở mạch:

Z = R2+(XL-XC )2 = 502+(100-50)2 = 502Ω. (0.25 điểm)

Giá trị cực đại của dòng điện:

I0 = U0Z= 1202502 = 2,4 (A). (0.25 điểm)

tgφ = XL-XCR = 100-5050 = 1. (0.25 điểm)

Góc lệch pha  φ = π4     (0.25 điểm)

Biểu thức dòng điện qua mạch:

i = 2,4sin(100πt- π4) (A). (0.5 điểm)

Câu 2.

Điện trở người:

Là trị số điện trở đo được giữa 2 điện cực đặt trên cơ thể người. Điện trở người có giá trị và đặt tính rất khác nhau đối với tất cả mọi người cũng như trong bản thân một người. (0.5 điểm)

Điện trở người có thể phân ra làm 2 loại:

- Điện trở da: Lớp sừng trên da (dày khoảng 0.05 đến 0.2mm) có điện trở lớn nhất, da khô điện trở lớn, da ẩm điện trở bé. Da khô, nguyên vẹn điện trở người có thể từ 10000 – 100000 Ôm. (0.25 điểm)

- Điện trở các bộ phận bên trong có giá trị không đáng kể: 570 - 1000 Ôm. (0.25 điểm)

Điện trở người không phải là một trị số cố định mà thay đổi, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Chiều dày lớp sừng của lớp da ngoài, tình trạng của da, trạng thái và điều kiện tiếp xúc, các tham số của mạch điện, các yếu tố sinh lý và môi trường xung quanh. (0.5 điểm)

b.Liệt kê các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp. (0.5 điểm)

-Biện pháp kỹ thuật công nghệ.

-Biện pháp kỹ thuật vệ sinh.

-Biện pháp phòng hộ cá nhân.

-Biện pháp tổ chức lao động khoa học.

-Biện pháp y tế bảo vệ sức khỏe.

Câu 3.

- Định nghĩa bảo hộ lao động.

Bảo hộ lao động là đảm bảo sức khỏe, sự toàn vẹn thân thể của người lao động trong quá trình lao động và đảm bảo an toàn cho các thành quả lao động, của cải vật chất trong xã hội. (0.5 điểm)

- Mục đích của công tác bảo hộ lao động.

- Giữ gìn sức khỏe, không bị tai nạn lao động, không bị bệnh nghề nghiệp. Phục hồi sức khỏe kịp thời sau khi lao động ở nơi có độc hại, cải thiện điều kiện lao động, giảm nhẹ lao động cho người lao động. (0.5 điểm)

- Giảm tiêu hao sức khỏe, tăng năng suất, nâng cao ngày giờ công. Đảm bảo tuổi nghề, tuổi thọ, duy trì sức khỏe lâu dài, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất. (0.5 điểm)

- Hạn chế tối đa mức thiệt hại tài sản, của cải xã hội. (0.5 điểm)

Câu 4.

a.Khái niệm về cháy.

Cháy là phản ứng hóa học kèm theo hiện tượng tỏa nhiệt lớn và phát sáng. Trong thực tế có nhiều phản ứng hóa học xảy ra có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng. Về thực chất, thể coi quá trình cháy là một quá trình oxy-hóa khử. Các chất cháy đóng vai trò của chất khử, còn chất oxy hóa thì tùy phản ứng có thể rất khác nhau. (0.5 điểm)

Trong công nghiệp và đời sống các chất khử là các chất cháy như than, củi, các sản phẩm dầu mỏ, các loại khí tự nhiên và nhân tạo,…Còn chất oxy hóa là oxy của không khí. (0.5 điểm)

b.Khái niệm về Nổ. (0.5 điểm)

Nổ là phản ứng hóa học xảy ra với tốc độ nhanh và sinh công lớn.

Về bản chất cháy và nổ liên quan chặt chẽ với nhau, khó tách riêng ra, do đó an toàn phòng chống cháy nổ cũng cần nghiên cứu 2 mặt này liền nhau.

c. Điều kiện cần thiết cho quá trình cháy. (0.5 điểm)

Để quá trình cháy xuất hiện và phát triển cần phải có 3 yếu tố: chất cháy, chất oxy hóa và mồi bắt cháy (nguồn nhiệt). Thiếu 1 trong 3 yếu tố đó thì sự cháy sẽ ngừng.

Câu 5.

- Hà hơi thổi ngạt.

Có thể thổi vào mũi hay miệng   Người cứu quỳ bên cạnh nạn nhân. Đặt 1 tay lên trán và đẩy đầu về sau gáy, một tay giữ chặt cằm nạn nhân. Người cứu hít 1 hơi dài, miệng mở to, ngậm lên miệng của nạn nhân, ép chặt rồi thổi mạnh. Sau đó, nhổm dậy hít vào rồi tiếp tục. (0.5 điểm)

Trong những phút đầu tiên thổi khoảng 20 lần/phút. Vừa thổi vừa xem phần ngực nạn nhân có phồng lên không? (0.5 điểm)

b.Xoa bóp tim ngoài lồng ngực.

Khi mạch đập của nạn nhân yếu, hoặc ngừng đập cần xoa bóp tim ngoài lồng ngực. Đặt người bị nạn nằm ngửa trên sàn cứng. Người cứu quỳ bên cạnh(0.25 điểm)

Trước tiên kích tim: Đặt 1 tay lên phần tim, nằm khoảng xương sườn thứ 3 từ dưới lên, dùng tay kia đấm lên 3 cái. Nếu chưa có tác dụng thì đặt 2 bàn tay chéo nhau lên phần tim, dùng cả sức thân người để ấn, làm cho lồng ngực bị nén xuống từ 3-4cm. Nhịp độ từ 60-80 lần /phút. (0.5 điểm)

Thường nạn nhân không thở thì tim cũng không hoạt động được. Lúc đó cần có 2 người đồng thời thổi ngạt và xoa bóp tim. Cứ 5 lần xoa bóp tim thì thổi ngạt 1 lần. (0.25 điểm)

TRƯỞNG KHOA                                             GIÁO VIÊN RA ĐỀ

Trương Việt Khánh Trang                                          Nguyễn Ngọc Thọ