PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

SV:

LỚP:

GVHD: Trần Hồng Thảo

Chương 9 :THIẾT KẾ VÁY CĂN BẢN

Cho ni mẫu:

- Dài váy: 50 cm

- Vòng eo: 64 cm

- Vòng mông: 90 cm

I.Tính số mét vải cần thiết để may 1 váy căn bản theo ni mẫu trên:

- Khổ vải 0,9 m = 2 dài váy + lai + đường may   = ..................... cm

- Khổ vải 1,2 đến 1,6 m = 1 dài váy + lai + đường may  =  .................... cm

II.Tính toán công thức thiết kế theo ni mẫu, điền kết quả vào chỗ trống sau đó dựng hình thân sau, thân trước váy căn bản:

| #### Thân sau: #### AB : Dài váy = số đo = 50 cm #### AM : Hạ mông = 2/10 M + 1cm =........cm AC : Ngang eo = ¼ eo + 2cm = ..........cm CC1 : 0.5cm Vẽ plis : O là trung điểm AC Từ O lấy ra mỗi bên 1 cm. #### OO1 = 10cm. MD : Ngang mông = ¼ M + 1 cm = ........cm BL : Ngang lai = Ngang mông = ........ cm LL1: Giảm sườn = 1 cm. | #### Thân trước: #### AA1 : Giảm TT = 0.7 cm. AC : Ngang eo = ¼ eo + 2cm =..............cm CC1 : 0.5cm Vẽ plis : O là trung điểm AC. Từ O lấy ra mỗi bên 1 cm. #### OI = 10cm. MD: Ngang mông = ¼ M = ...................cm BL : Ngang lai = Ngang mông =.............cm LL1 :Giảm sườn = 1 cm. |
| --- | --- |
| #### Dựng hình: THÂN SAU X 2 THÂN TRƯỚC X 1 B A M B A M |  |

III.	Hoàn thành quy cách chừa đường may:

- Lai chừa đường may 4 cm.

- Đường may lưng, sườn váy chừa 1cm.

- Đường xẻ thân sau  chừa 1.5cm

- Nẹp lưng liền dựa vào đường may của lưng và sườn váy.